- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Rosuvastatin 20 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Rosuvastatin 20 mg  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 318) <1251>

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 11. | Pipet ukur 5 mL, pipet mikro 0,5 mL |
| 2. | Kuas | 12. | Labu ukur 10 mL, 20 mL, 100 mL, 1000 mL |
| 3. | Hardness Tester | 13. | Gelas kimia 50 mL, 1000 mL |
| 4. | Friability Tester | 14. | Gelas ukur 100 mL, 1000 mL |
| 5. | Mortir dan stemper | 15. | Termometer |
| 6. | Spatula | 16. | Filter 0,20 µm |
| 7. | Disintegration Tester | 17. | Kertas saring kuantitatif |
| 8. | Ultrasonic bath | 18. | Dissolution Tester |
| 9. | HPLC |  |  |
| 10. | Pipet seukuran 1 mL, 2 mL, dan 5 mL |  |  |
| - Bahan |  |  |  |
| 1 | Baku Kerja Rosuvastatin Calcium | 6 | Acetonitril pro HPLC |
| 2 | Sampel | 7 | Amonium Asetat |
| 3 | KH2PO4 | 8 | Akuades |
| 4 | NaOH | 9 | Asam Asetat Glasial |
| 5 | ## Tetrahidrofuran |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Diameter

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Tebal

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Dapar pH 4

- Timbang seksama 1.54 g Amonium asetat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 900 mL air murni.

- Atur pH hingga 4.0 dengan penambahan Asam asetat glasial P.

- Encerkan dengan air murni hingga 1000 mL.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan dapar pH 4 - Asetonitril P - Tetrahidrofuran P (585:360:50).

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 12,5 mg baku kerja Rosuvastatin Kalsium yang telah dikeringkan pada 105°C selama 1 jam masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL fase gerak kocok kuat dan sonikasi hingga larut.

- Tambahkan fase gerak sampai tanda batas, homogenkan.

- Pipet 2 mL dari larutan di atas, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga volume tepat 10 mL, homogenkan. Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Masukkan ke dalam vial HPLC dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Rosuvastatin Kalsium : 0,05 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, tentukan berat rata-ratanya, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama tablet inti sebanyak 187,50 mg dan tablet salut sebanyak 193,13 mg (setara dengan 12,5 mg Rosuvastatin), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL fase gerak, kocok kuat dan sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, homogenkan.

- Pipet 2 mL larutan di atas, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial hplc dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Rosuvastatin : 0,05 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom		: L1 (C-18); 5 µm; 4,6 mm x 250 mm

- Detektor		: UV 248 nm

- Laju Alir		: 1,5 mL/menit

- Volume Injeksi	: 20 µL

- Suhu kolom		: 30 °C

- Fase Gerak 		: Dapar : Asetonitril Pro HPLC : Tetrahidrofuran (585:360:50)

- Pelarut 		: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | ### Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×WsDosis×WrWu×FuFs×2×481,541001,14×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Rosuvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 20 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (250) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan baku (250) |
| 2 | = | Jumlah mol Rosuvastatin per 1 mol Rosuvastatin kalsium |
| 481,54 | = | Berat molekul Rosuvastatin |
| 1001,14 | = | Berat molekul Rosuvastatin kalsium |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Dapar pH 4

- Timbang seksama 1.54 g Amonium asetat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 900 mL air murni.

- Atur pH hingga 4.0 dengan penambahan Asam asetat glasial P.

- Encerkan dengan air murni hingga 1000 mL.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan dapar pH 4 - Asetonitril P - Tetrahidrofuran P (585:360:50).

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 12,5 mg baku kerja Rosuvastatin Kalsium yang telah dikeringkan pada 105°C selama 1 jam masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL fase gerak kocok kuat dan sonikasi hingga larut.

- Tambahkan fase gerak sampai tanda batas, homogenkan.

- Pipet 2 mL dari larutan di atas, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga volume tepat 10 mL, homogenkan. Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Masukkan ke dalam vial HPLC dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Rosuvastatin Kalsium : 0,05 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Masukkan masing-masing 1 tablet (setara dengan 20.80 mg Rosuvastatin Kalsium) ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan 50 mL fase gerak hingga, kocok kuat dan sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi Rosuvastatin Kalsium : 0.052 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom		: L1 (C-18); 5 µm; 4,6 mm x 250 mm

- Detektor		: UV 248 nm

- Laju Alir		: 1,5 mL/menit

- Volume Injeksi	: 20 µL

- Suhu kolom		: 30 °C

- Fase Gerak 		: Dapar : Asetonitril Pro HPLC : Tetrahidrofuran (585:360:50)

- Pelarut 		: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | ### Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×WsDosis×FuFs×2×481,541001,14×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Rosuvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 20 |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (200) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan baku (250) |
| 2 | = | Jumlah mol Rosuvastatin per 1 mol Rosuvastatin Calcium |
| 481,54 | = | Berat molekul Rosuvastatin |
| 1001,14 | = | Berat molekul Rosuvastatin kalsium |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

- Media disolusi		: 900 mL Larutan buffer

- Alat disolusi		: tipe 2 (dayung)

- Putaran		: 50 rpm

- Waktu			: 30 menit

- Suhu medium		: 37 ± 0,5 oC

- Syarat 		: Tidak kurang dari 75% (Q=70%)

- Media Disolusi (Dapar Fosfat pH 6,8)

- Timbang 6,805 g KH2PO4, masukkan ke dalam gelas kimia bertanda 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan 112 mL larutan NaOH 0,2 N (larutan NaOH 0,2 N = 2 g NaOH dalam 250 mL), homogenkan.

- Tambahkan 350 ml Akuades, aduk hingga homogen.

- Cek pH, adjust pH sampai 6,8 dengan larutan NaOH 0,2 N.

- Genapkan hingga volume tepat 1000 mL dengan penambahan Akuades.

- Larutan Baku

    - Timbang seksama ± 11,54 mg baku kerja Rosuvastatin Kalsium (setara dengan 11,11 mg Rosuvastatin), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL fase gerak, kocok kuat dan sonikasi hingga larut.

    - Tambahkan fase gerak hingga tanda batas volume, homogenkan.

    - Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Tambahkan media disolusi hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan baku siap untuk dianalisa. (Konsentrasi larutan baku Rosuvastatin Kalsium : 0,0231 mg/mL).

- Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan.

- Masukkan 1 tablet yang akan di uji ke dalam 6 labu disolusi.

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

    - Setelah alat dijalankan selama 30 menit, sampling larutan dari masing-masing labu disolusi sebanyak ± 25 mL, masukkan ke dalam vial coklat.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrat dalam vial HPLC dan tutup.

    - Larutan uji siap untuk dianalisa. (Konsentrasi larutan uji Rosuvastatin : 0,0222 mg/mL).

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan metode HPLC (fase gerak sesuai dengan pemeriksaan Kadar) dengan kondisi HPLC sebagai berikut :

- Kolom	: L1, 5 µm 4.6mm x 250 mm

- Detektor	: UV 248 nm

- Laju Alir	: 1,5 mL/menit

- Volume Injeksi	: 20 µL

- Suhu kolom	: 30 °C

- Fase gerak	: Larutan Dapar : Acetonitril Pro HPLC : Tetrahidrofuran

(585  : 360 : 50)

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis × FuFs × 2×481,541001,14× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Rosuvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding (mg) |
| Dosis | = | 20 mg |
| Fu | = | Pengenceran sampel (900) |
| Fs | = | Pengenceran standar (500) |
| 2 | = | Jumlah mol Rosuvastatin per 1 mol Rosuvastatin Kalsium |
| 481,54 | = | Berat molekul rosuvastatin |
| 1001,14 | = | Berat molekul rosuvastatin kalsium |
| B% | = | % Kadar baku kerja |

  - Cemaran Oganik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

  - Pembuatan Larutan Dapar pH 4

- Timbang seksama 1.54 g Amonium asetat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 900 mL air murni.

- Atur pH hingga 4.0 dengan penambahan Asam asetat glasial P.

- Encerkan dengan air murni hingga 1000 mL.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan dapar pH 4 - Asetonitril P - Tetrahidrofuran P (585:360:50).

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Baku A

- Timbang seksama 10.40 mg baku kerja Rosuvastatin Kalsium (setara dengan 10 mg Rosuvastatin), masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan Baku A siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Rosuvastatin Kalsium : 0,52 mg/mL atau setara dengan Rosuvastatin 0,5 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku B

- Pipet 1 mL larutan baku A, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial HPLC dan tutup.

- Larutan baku B siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Rosuvastatin Kalsium : 0.0052 mg/mL atau setara dengan Rosuvastatin 0,005 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, tentukan berat rata-ratanya, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama tablet salut selaput sebanyak 386,25 mg (setara dengan 25 mg Rosuvastatin), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL fase gerak, kocok kuat dan sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial HPLC dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Rosuvastatin : 0.5 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom		: L1 (C-18); 5 µm; 4,6 mm x 250 mm

- Detektor		: UV 248 nm

- Laju Alir		: 1,5 mL/menit

- Volume Injeksi	: 20 µL

- Suhu kolom		: 30 °C

- Fase Gerak 		: Dapar : Asetonitril Pro HPLC : Tetrahidrofuran (585:360:50)

- Pelarut 		: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | ### Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

CO=LuLs×WsDosis×WrWu×FuFs×2×481,541001,14×B%

Keterangan :

| Lu | = | Luas area larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 20 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (50) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan baku (2000) |
| 2 | = | Jumlah mol Rosuvastatin per 1 mol Rosuvastatin Kalsium |
| 481,54 | = | Berat molekul Rosuvastatin |
| 1001,14 | = | Berat molekul Rosuvastatin Kalsium |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Rosuvastatin Tablet 20 mg (S-QC-03-060).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-062 | 00 | 22 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-062 | 01 | 02 FEB 2022 | - Perubahan isi dari prosedur pengujian Identifikasi, Kadar, Keseragaman Kandungan, dan Cemaran Organik - Penjabaran pembuatan larutan A dan fase gerak pada penetepan disolusi | Menyesuaikan dengan hasil validasi metode yang mengacu pada FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-062 | 02 |  | Perubahan metode pemeriksaan kadar, keseragaman kandungan, disolusi dan cemaran organik, Perubahan daftar distribusi dokumen, Perubahan penanggung jawab, alat dan bahan, templet dokumen | Menyesuaikam dengan hasil TMA dari RnD yang mengacu pada FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504); Suplemen I FI VI Tahun 2020 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP