- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Allopurinol Tablet 300 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Allopurinol Tablet 300 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal.  290) <54>

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 13 |  | HPLC |  |
| 2 | Jangka sorong | 14 |  | Labu ukur |  |
| 3 | Hardness Tester | 15 |  | Botol reagen 1000 mL |  |
| 4 | Friability Tester | 16 |  | Membran filter 0,20 μm |  |
| 5 | Mortin dan stemper | 17 |  | Sentrifuga |  |
| 6 | Spatula | 18 |  | Dissolution Tester |  |
| 7 | Gelas Ukur 1000 mL | 19 |  | Disintegration Tester |  |
| 8 | Syringe | 20 |  | Ultrasonic Bath |  |
| 9 | Pipet Volume | 21 |  | Spektrofotometer UV-Vis |  |
| 10 | Gelas Kimia | 22 |  | Vial |  |
| 11 | Shaker | 23 |  | Pompa vakum |  |
| 12 | Kertas Saring | 24 |  | Kolom C18 4,0 x 300 mm, 5 µm |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1 | Baku kerja Allopurinol | 5 | Metanol Pro HPLC |  |
| 2 | Sampel Allopurinol | 6 | Internal Standar Hipoksantin |  |
| 3 | Akuades | 7 | NaOH 0,1 N |  |
| 4 | HCl 0,01 N |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 300 mg (S-QC-03-168).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 300 mg (S-QC-03-168).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 300 mg (S-QC-03-168).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 300 mg (S-QC-03-168).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 300 mg (S-QC-03-168).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 300 mg (S-QC-03-168).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan NaOH 0,1 N

- Timbang 80 mg NaOH, masukkan dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan aquadest 10 mL, aduk hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas dengan aquadest, kocok hingga homogen.

- Larutan asam asetat 1 N

- Timbang 600 mg Asam asetat, masukkan dalam labu 10 mL.

- Tambahkan aquadest 5 mL, aduk hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas dengan aquadest, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 50 mg baku kerja Allopurinol, masukkan dalam mortar.

- Lakukan triturasi dengan 10 mL NaOH 0,1 N dengan bantuan alu.

- Saring dengan kertas whatman.

- Asamkan filtrat dengan asam asetat 1 N, diamkan 15 menit hingga terjadi pengendapan.

- Kumpulkan endapan, kemudian bilas dengan 3 mL etanol mutlak sedikit demi sedikit

- Bilas kembali dengan 4 mL eter sedikit demi sedikit, biarkan kering di udara selama 15 menit.

- Keringkan dengan oven pada suhu 105°C selama 3 jam.

- Serbuk Allopurinol siap dianalisis.

- Serbuk sebanyak 10 mg dicampur dengan 100 mg KBr dan dikempa sebelum dianalisis.

- Larutan Uji

- Gerus 1 tablet Allopurinol 300 mg.

- Timbang serbuk setara dengan 50 mg baku Allopurinol, masukkan dalam mortar.

- Lakukan triturasi dengan 10 mL NaOH 0,1 N dengan bantuan alu.

- Saring dengan kertas whatman.

- Asamkan filtrat dengan asam asetat 1 N, diamkan 15 menit hingga terjadi pengendapan.

- Kumpulkan endapan, kemudian bilas dengan 3 mL etanol mutlak sedikit demi sedikit

- Bilas kembali dengan 4 mL eter sedikit demi sedikit, biarkan kering di udara selama 15 menit.

- Keringkan dengan oven pada suhu 105°C selama 3 jam.

- Serbuk Allopurinol siap dianalisis.

- Serbuk sebanyak 10 mg dicampur dengan 100 mg KBr dan dikempa sebelum dianalisis.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 300 mg (S-QC-03-168).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

- Larutan NaOH 0,1 N

- Timbang 0,40 gram NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 80 ml Akuades, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Fase Gerak (Larutan Ammonium Fosfat Monobasa 0,05 M)

- Timbang 5,75 gram Ammonium fosfat monobasa (NH4H2PO4), masukkan dalam gelas kimia 1000 ml.

- Masukkan 800 ml Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan menggunakan membran filter 0,2 μm, sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Allopurinol replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: C18 4,0 x 300 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir			: 1,5 mL/menit

Volume Injeksi		: 15 μL

Suhu Kolom		: 35 oC

Fase gerak	: 5,75 g Ammonium Fosfat Monobasa dalam 1000 mL Akuades

(*) Catatan : Tidak diperkenankan meninggalkan sisa fase gerak dalam kolom selama semalam. Sesudah penggunaan, segera lakukan pencucian kolom.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi | ≥ 5 (antara puncak Allopurinol dan Hipoksantin) |
| 7 | Waktu retensi relatif (rrt) | waktu retensi relatif dari hipoksantin 0,6 dan alopurinol 1,0 |

- Larutan Stok Baku Internal Hipoksantin

- Timbang seksama 50,00 mg baku Internal Hipoksantin, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 10 mL NaOH 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Larutan stok baku internal siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok : 1 mg/mL).

- Catatan : Larutan dibuat segar

- Larutan Stok Baku Allopurinol

- Timbang seksama 50,00 mg baku kerja Allopurinol masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 10 mL NaOH 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Larutan stok baku internal siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok : 1 mg/mL).

- Catatan : Larutan dibuat segar

- Larutan Standar

- Pipet 2 mL larutan stok baku Allopurinol dan 1 mL larutan stok baku internal Hipoksantin, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL fase gerak, homogenkan.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan standar siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Allopurinol : 0,02 mg/mL dan Hipoksantin : 0,01 mg/mL).

- Catatan : Larutan dibuat segar

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Allopurinol Tablet 300 mg, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 125,00 mg sampel (setara dengan 50 mg Allopurinol), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 10 mL NaOH 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Saring dengan kertas saring, tampung filtrat ke dalam vial coklat.

- Pipet 2 mL filtrat larutan uji dan 1 mL larutan stok baku internal Hipoksantin, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,02 mg/mL dan Hipoksantin 0,01 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs× Ls IS Lu IS × Ws Dosis×Wr Wu× FuFs × B%

Keterangan

| Cu | : | Kadar Allopurinol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area Allopurinol dalam larutan uji |
| Ls | : | Luas area Allopurinol dalam larutan standar |
| Ls IS | : | Luas area internal standar (Hipoksantin) dalam larutan standar |
| Lu IS | : | Luas area internal standar (Hipoksantin) dalam larutan uji |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 300 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (2500) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (2500) |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 300 mg (S-QC-03-168)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

    - Kriteria penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan :

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 300 mg (S-QC-03-168)

    - Cara Kerja:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 300 mg (S-QC-03-168)

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi

| Media | : | HCl 0,01 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (Paddle) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Pengukuran | : | Spektrofotometer Uv-Vis; λ = 250 nm |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan

- Larutan HCl 0,01 N

- Pipet 0,83 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL yang telah berisi Akuades 500 mL melalui dinding gelas kimia.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 20,00 mg baku kerja Allopurinol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 5 mL NaOH 0,1 N, sonikasi selama 2 menit dan kocok dengan pengocok mekanik selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Media Disolusi, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,01 mg/mL).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi.

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 3 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas dengan media disolusi, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,01 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumLah yang tertera pada etiket

| Tahap | JumLah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs × WsDosis ×  FuFs ×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Allopurinol yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 300 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (30000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (2000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Allopurinol Tablet 300 mg (S-QC-03-168).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-168 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP