- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Acetaminophenum, Powder untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Acetaminophenum, Powder yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim |  |  | : | - 4’-Hidroksiacetanilida - Paracetamol - Acetamide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul |  |  | : | C8H9NO2 |  |  |
| Bobot molekul |  |  | : | 151,16 gram/mol |  |  |
| Kode Material |  |  | : | 31000311 |  |  |
| No | Kategori | Satuan |  |  | Kriteria Penerimaan | Referensi |  |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  |  | Serbuk hablur | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
|  | Warna |  |  |  | Putih | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
|  | Bau |  |  |  | Tidak berbau | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air Mendidih |  |  |  | Larut | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
|  | Dalam NaOH 1 N |  |  |  | Larut | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
|  | Dalam Etanol |  |  |  | Mudah Larut | FI VI (2020), Hal. 1359 – 1361 |  |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah |  |  |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
|  | Metoda HPLC |  |  |  | #### Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
| 4 | Susut Pengeringan | % |  |  | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
| 5 | Sisa Pemijaran | % |  |  | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
| 6 | Logam Berat | ppm |  |  | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |  |
| 7 | 4-Aminofenol Bebas | % |  |  | Tidak lebih dari 0,005 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1359 – 1361 |  |
| 8 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % |  |  | 98,00 - 102,00 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
| 9 | Cemaran Organik |  |  |  |  |  |  |
|  | Senyawa sejenis B paracetamol | % |  |  | Tidak lebih dari 0,05 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1359 – 1361 |  |
|  | Senyawa sejenis C paracetamol | % |  |  | Tidak lebih dari 0,05 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
|  | Senyawa sejenis D paracetamol | % |  |  | Tidak lebih dari 0,05 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1359 – 1361 |  |
|  | Senyawa sejenis J paracetamol | % |  |  | Tidak lebih dari 0,001 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1359 - 1361 |  |
|  | Cemaran lain | % |  |  | Tidak lebih dari 0,05 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1359 – 1361 |  |
|  | Total Cemaran | % |  |  | Tidak lebih dari 0,1 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1359 – 1361 |  |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g |  |  | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |  |
|  | Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g |  |  | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-001 | 00 | 26 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-001 | 01 | 10 FEB 2023 | # Perubahan pada referensi, penambahan kode material, penambahan sinonim, penambahan parameter susut pengeringan dan cemaran organik | Review dokumen |
| S-QC-01-001 | 02 | 01 NOV 2023 | # Penambahan cemaran organic dan uji batas mikroba; perubahan referensi logam berat | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan kompendia terbaru FI VI |
| S-QC-01-001 | 03 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Penambahan Daftar Distribusi | Review sesuai hasil VMA |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |