- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Thiamini Hydrochloridum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1708-1710;

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 1265-1266;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1. | Karl Fischer | 14. |  |  | HPLC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Batang pengaduk | 15. |  |  | Labu ukur |  |
| 3. | Ultrasonic bath | 16. |  |  | Kaca masir |  |
| 4. | Cawan pijar | 17. |  |  | Pipet ukur |  |
| 5. | Desikator | 18. |  |  | Spektrofotometer IR |  |
| 6. | Furnace | 19. |  |  | Spektrofotometer UV-Vis |  |
| 7. | Gelas kimia | 20. |  |  | Tabung reaksi |  |
| 8. | Gelas ukur | 21. |  |  | Timbangan analitik |  |
| 9. | Pipet tetes | 22. |  |  | Spirtus |  |
| 10. | Tabung Nessler | 23. |  |  | pH Meter |  |
| 11. | Hotplate | 24. |  |  | Syringe filter |  |
| 12. | Kertas Saring Whatman | 25. |  |  | Membrane filter |  |
| 13. | Oven |  |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 12. | Etanol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Klorida P | 13. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy. |
| 3. | Amonium hidroksida | 14. | Eter |
| 4. | Asam asetat glasial | 15. | Gliserin |
| 5. | Asam nitrat P | 16. | Natrium 1-oktansulfonat |
| 6. | Asam sulfat pekat | 17. | Mangan dioksida |
| 7. | Asetonitril | 18. | Metanol |
| 8. | Baku kerja Thiamini HCl | 19. | Metil Merah |
| 9. | Benzen | 20. | Kanji |
| 10. | Besi (II) sulfat | 21. | Perak Nitrat |
| 11. | Fenolftalein |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Thiamini Hydrochloridum (S-QC-01-067).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Thiamini Hydrochloridum (S-QC-01-067).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Gliserin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Gliserin dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Benzen

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Benzen dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Thiamini Hydrochloridum (S-QC-01-067).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Thiamini Hydrochloridum dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Uji Klorida)

- Uji Identifikasi A Klorida

- Larutkan 2 mg zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 0,5 ml Asam Nitrat 4 N dan 2 tetes Perak Nitrat 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji Identifikasi B Klorida

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 4 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 tetes Asam Nitrat 10% dan 0,5 ml Perak Nitrat 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan filtrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml Asam Nitrat (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan, endapan segera larut.

- Uji Identifikasi C Klorida

- Kanji LP

- Timbang 0,2 g Kanji P; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan 100 ml Air Murni sambil terus-menerus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja.

(Larutan dibuat segar).

- Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 dalam Asam Klorida P.

- Cuci kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Metil Merah 0,1% dalam Etanol.

- Kemudian rendam dengan Amonia LP.

- Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Keringkan kertas saring di dalam Oven pada suhu 105 ± 2oC, selama 15 menit.

- Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar.

- Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida.

- Akan terbentuk Gas Klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Thiamini Hydrochloridum (S-QC-01-067).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air Murni hingga 100 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Thiamini Hydrochloridum (S-QC-01-067).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Thiamini Hydrochloridum (S-QC-01-067).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa 	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Serapan Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Thiamini Hydrochloridum (S-QC-01-067).

    - Cara Kerja :

- Timbang seksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 20 ml air murni, aduk hingga homogen.

- Saring melalui penyaring kaca masir porositas halus.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Spektrofotometer UV-Vis.

- Ukur serapan pada panjang gelombang 400 nm.

- Gunakan air sebagai blangko.

  - Nitrat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Thiamini Hydrochloridum (S-QC-01-067).

    - Cara Kerja :

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml asam sulfat, dinginkan.

- Teteskan lewat dinding tabung, 2 ml Besi (II) sulfat 0,5 M; tidak terjadi cincin coklat pada bidang batas kedua lapisan.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Thiamini Hydrochloridum (S-QC-01-067).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Fase Gerak

- Timbang 1,414 g Natrium 1-Heksanasulfonat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 730 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 270 ml Metanol pro HPLC.

- Kemudian tambahkan 10 ml Asam Asetat Glasial, aduk hingga homogen.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 6x replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: 3,9 x 300 mm; L1; μBondapak; 10 µm

Detektor		: UV 280 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak		: 1,414 g Natrium 1-Heksanasulfonat dalam 730 ml

Air Murni, 270 ml Metanol pro HPLC, dan 10 ml Asam

Asetat Glasial

Pelarut			: Air Murni

- Pembuatan Larutan Baku Pembanding

- Timbang seksama 10,00 mg baku kerja Thiamini HCl, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni, sonikasi selama ± 10 menit.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi larutan baku: 0,1 mg/ml)

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 10,00 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni, sonikasi selama ± 10 menit.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi larutan uji: 0,1 mg/ml)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

    - Perhitungan :

Cu = LuLs×W1W2×W3W4×B%

Keterangan :

Cu		= Kadar Thiamini HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku

kerja (%)

Lu		= Luas area Thiamini HCl pada larutan uji

Ls		= Luas area Thiamini HCl pada larutan baku

W1	= Berat zat uji teoritis (mg)

W2	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

W3	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

W4	= Berat baku kerja teoritis (mg)

B%		= % Baku kerja

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Thiamini Hydrochloridum (S-QC-01-067).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-083 | 00 | 17 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-083 | 01 |  | Perubahan referensi; Perubahan alat dan bahan; Perubahan identifikasi, ph, sisa pemijaran dan nitrat; penambahan uji batas mikroba | Disesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML