- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrat dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrat sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 795-796;

Suplemen III Farmakope Indonesia VI (2024), Hal.  227-231;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Desikator | 12. | Syringe Filter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Furnace | 13. | Membrane Filter |
| 3. | Gelas kimia | 14. | Labu ukur |
| 4. | Gelas ukur | 15. | Tabung Nessler |
| 5. | Hot plate | 16. | Tabung reaksi |
| 6. | Inductively coupled plasma (ICP) | 17. | Timbangan analitik |
| 7. | Erlenmeyer | 18. | Cawan pijar |
| 8. | Buret | 19. | Termometer |
| 9. | Pipet Ukur | 20. | Penjepit Cawan |
| 10. | Pipet tetes | 21. | Batang pengaduk |
| 11. | Kertas saring bebas abu |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 11. | Kalium Sulfat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Natrium Klorida P | 11. | Dinatrium edetat |
| 3. | Amonium Hidroksida LP | 12. | Eriokrom Black T |
| 4. | Amonium Molibdat P | 13. | Etanol |
| 5. | Amonium Oksalat 3,5% | 14. | Amonium Klorida P |

| 6. | Asam Klorida P; 3 N; 2 N; 0,01 N; 10% | 15. | ICP Multi-element Standard Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Asam Nitrat P; 2 N; 10% | 16. | Perak Nitrat 2,5% |
| 8. | Asam Sulfat P; 0,01 N | 17. | Zink Sulfat 0,02 M L |
| 9. | Barium Klorida 12% |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Alkohol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Klorida 3 N

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Klorida 3 N dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Nitrat 2 N

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Nitrat 2 N dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

  - Identifikasi A

- Pembuatan Larutan Amonia LP

- Encerkan 350 ml Amonium Hidroksida P dengan Air Murni hingga 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Larutkan 100 mg zat uji dalam 10 ml Asam Klorida 2 N dengan penghangatan.

- Tambahkan 2,5 ml Amonia LP tetes demi tetes dengan pengocokan.

- Kemudian tambahkan 5 ml Amonium Oksalat 3,5%.

- Amati pemerian larutan; terbentuk endapan putih.

  - Identifikasi B

- Pembuatan Larutkan Amonium Molibdat 10%

- Larutkan 21,2 g Amonium Molibdat P dalam 200 ml Air murni.

- Larutan dibuat segera sebelum digunakan.

- Pembuatan Asam Nitrat 10%

- Encerkan 43 ml Asam Nitrat P dengan Air Murni hingga 1000 ml.

- Pengamatan

- Larutkan 100 mg zat uji dalam 5 ml Asam Nitrat 10%.

- Hangatkan larutan pada suhu 70°C.

- Tambahkan 2 ml Amonium Molibdat 10%.

- Amati pemerian larutan; terbentuk endapan kuning amonium fosfomolibdat.

  - Susut Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 800 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 800 ±25oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SuPn  =  Wa- WbWa-Wo  x  100%

Keterangan :

SuPn	= Susut pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan kosong (gram)

Wa		= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Karbonat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Timbang seksama 1,0 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml Air Murni bebas CO2

- Tambahkan segera 2 ml Asam Klorida P.

- Amati pemerian larutan; tidak terjadi gelembung gas.

  - Klorida

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Larutan Baku

- Pipet 0,70 ml Asam Klorida 0,01 N; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 6 ml Asam Nitrat 10%.

- Tambahkan Air murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 50 ml larutan baku, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan 20 ml Air murni dan 13 ml Asam Nitrat 10%.

- Hangatkan perlahan jika perlu, hingga melarut.

- Tambahkan Air murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, saring jika perlu.

- Pipet 50 ml filtrat, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler, tambahkan 1 ml AgNO3 2,5%.

- Aduk hingga homogen.

- Diamkan selama 5 menit, lindungi dari cahaya matahari langsung.

- Bandingkan opalesensi pada Larutan baku dan Larutan Uji, amati dari atas atau tegak lurus dengan latar belakang hitam.

- Amati kekeruhan larutan; intensitas kekeruhan Larutan Uji tidak lebih keruh dari larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

      - Larutan baku

- Pipet 1,0 ml Asam Sulfat 0,010 N; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 1 ml Asam Klorida 10% dan tambahkan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 50 ml larutan baku, masukkan ke dalam tabung Nessler.

      - Larutan Uji

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan 5 ml Air murni dan 5 ml Asam Klorida 10%.

- Hangatkan perlahan jika perlu, hingga melarut.

- Tambahkan Air murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, saring jika perlu.

- Pipet 20 ml larutan baku ke dalam tabung Nessler, tambahkan 1 ml Asam Klorida 10%.

- Tambahkan Air Murni hingga volume larutan 50 ml.

- Kocok hingga homogen.

      - Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler, tambahkan 2 ml BaCl2 12%.

- Aduk dan biarkan selama 10 menit.

- Bandingkan kekeruhan putih pada Larutan baku dan Larutan uji, amati dari atas atau tegak lurus dengan latar belakang hitam.

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih keruh dari larutan baku.

  - Arsen

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Barium

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, kemudian didihkan.

- Tambahkan 1 ml Asam Klorida P tetes demi tetes dengan pengadukan pada setiap penambahan, biarkan dingin.

- Jika terbentuk endapan, saring bila diperlukan.

- Tambahkan 2 ml Kalium Sulfat jenuh ke dalam larutan filtrat.

- Amati perubahan pada larutan; tidak terbentuk kekeruhan selama 10 menit.

  - Zat Tak Larut Dalam Asam

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Timbang 5 g zat uji (Wa), masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan campuran 40 ml Air murni dan 10 ml Asam Klorida pekat.

- Didihkan hati-hati selama 5 menit, dinginkan.

- Kumpulkan zat yang tidak larut dalam kertas saring bebas abu.

- Cuci kertas saring dengan Air murni hingga filtrat bebas klorida (tidak terbentuk kekeruhan dengan penambahan AgNO3 2,5%).

- Pijarkan cawan pijar pada 600 ±50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Masukkan residu dan kertas saring bebas abu ke dalam cawan pijar.

- Panaskan perlahan-lahan sampai zat uji mengarang sempurna.

- Pijarkan cawan pijar dalam furnace pada 600 ±50°C sampai residu habis terbakar.

- Pastikan bahwa api tidak diproduksi setiap saat selama prosedur.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang seksama (Wb).

- Hitung kadar tak larut dalam asam.

    - Perhitungan

C  =  Wb - WoWa  x  100%

Keterangan :

C		= Kadar Tak Larut Asam (%)

Wo	= Berat cawan kosong (gram)

Wa	= Berat zat uji (gram)

Wb	= Berat cawan + sisa setelah pemijaran (gram)

  - Flourida (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Amonia-Amonium Klorida pH 10,7

- Timbang 53,5 g Amonium Klorida dalam 430 ml Air Murni.

- Tambahkan 570 ml Larutan Amonium Hidroksida P hingga volume larutan 1000 ml.

- Pemeriksaan

- Timbang seksama 400 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Larutkan dalam 12 ml Asam Klorida 10%, jika perlu dengan bantuan pemanasan.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas.

- Pipet 20 ml larutan, masukkan ke dalam Labu Erlenmeyer yang berisi 25 ml Dinatrium edetat 0,02 M; 50 ml Air murni, dan 5 ml Dapar amonia-amonium klorida pH 10,7.

- Tambahan 25 mg Eriokrom T-Natrium klorida P.

- Titrasi kelebihan Dinatrum edetat dengan Zink sulfat 0,02 M menggunakan buret volume 25 ml.

- Lakukan penetapan blangko.

Tiap ml Dinatrium edetat 0,02 M setara dengan 2,721 mg CaHPO4

    - Perhitungan :

C  =  Vb - Vu  ×  M0,02  ×  2,721Wu× 20020× 100%

Keterangan :

C	=   Kadar Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrat (%)

Vu	=   Volume Zink sulfat 0,02 M untuk zat uji (ml)

Vb	=   Volume Zink sulfat 0,02 M untuk blangko (ml)

M	=   Konsentrasi Zink sulfat 0,02 M yang digunakan (Molaritas)

Wu	=   Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-227 | 00 | 06 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-227 | 01 | 17 JAN 2023 | - Penghilangan bahasa inggris - Perubahan referensi semula Farmakope Indonesia V Tahun 2014 menjadi Modifikasi Farmakope Indonesia VI Tahun 2020 - Penghilangan parameter Barium dab Arsen - Perubahan pada bahan | Review Dokumen sesuai dengan referensi terbaru |
| I-QC-01-227 | 02 | 17 MAR 2023 | - Penambahan USP 44 NF 39 (2021) pada referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Penambahan parameter barium dan fluorida - Perubahan pada parameter identifikasi, sisa pemijaran, klorida, sulfat dan kadar | Review Dokumen sesuai dengan referensi terbaru |
| I-QC-01-227 | 03 |  | - Perubahan Alat dan bahan - Peruabahan Cara Kerja Karbonat - Peruabahan Pengamatan Klorida - Perubahan Format | Review sesuai kompendia terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML