- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Hydrogenated Castor Oil dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Hydrogenated Castor Oil sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 47 NF 42 (2024);

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 14. | Pipa Kapiler |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buret | 15. | Pipet Seukuran |
| 3. | Gas Chromatography | 16. | Pipet Tetes |
| 4. | Gelas Kimia | 17. | Pipet Ukur |
| 5. | Gelas Ukur | 18. | Pompa Vacuum |
| 6. | Kolom G16; 0,32 mm x 30 m x 0,25 µm | 19. | Rangkaian Alat Refluks |
| 7. | Kolom L1; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm | 20. | Reaction Vial |
| 8. | Hot Plate | 21. | Sentrifuge |
| 9. | HPLC | 22. | Syringe Filter 0,2 µm |
| 10. | Labu Erlenmeyer | 23. | Tabung Sentrifuge |
| 11. | Labu Ukur | 24. | Timbangan Analitik |
| 12. | Melting Point | 25. | Ultrasonicbath |
| 13. | Membran Filter 0,2 µm | 26. | Waterbath |

  - Bahan

| 1. | Alkohol | 16. | Iodin Monobromida |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Air Murni | 17. | Kalium Hidroksida |
| 3. | Asam Asetat Anhidrat | 18. | Kalium Iodida |
| 4. | Asam Klorida | 19. | Kanji |
| 5. | Asam Nitrat | 20. | Kloroform |
| 6. | Baku Kerja Hydrogenated Castor Oil | 21. | Metanol |
| 7. | Baku Kerja Methyl 12-Hydroxystearate | 22. | Metilen Klorida |
| 8. | Baku Kerja Methyl 12-Ketostearate | 23. | Natrium Hidroksida |
| 9. | Baku Kerja Methyl Arachidate | 24. | Natrium Metoksida |
| 10. | Baku Kerja Methyl Palmitate | 25. | Natrium Tiosulfat |
| 11. | Baku Kerja Methyl Stearate | 26. | n-Butanol |
| 12. | Biru Bromfenol | 27. | Piridin |
| 13. | Fenolftalein | 28. | Toluen |
| 14. | Eter | 29. | 2-Propanol |
| 15. | ICP Multi-element Standard Solution IV |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydrogenated Castor Oil (S-QC-01-200).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydrogenated Castor Oil (S-QC-01-200).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Alkohol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydrogenated Castor Oil (S-QC-01-200).

    - Cara Kerja :

- Komposisi Asam Lemak (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

- Uji Titik Leleh

Lakukan Pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Pengotor Alkali

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydrogenated Castor Oil (S-QC-01-200).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 1,5 ml Alkohol dan 3 ml Toluen, aduk hingga homogen dan panaskan secara perlahan.

- Kemudian tambahkan 2 tetes indikator Biru Bromfenol.

- Titrasi larutan dengan Asam Klorida 0,01 N LV hingga titik akhir berwarna kuning.

  - Bilangan Asam

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydrogenated Castor Oil (S-QC-01-200).

    - Cara Kerja :

- Indikator Fenolftalein LP

- Timbang 1 g Fenolftalein P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Etanol hingga tanda batas.

- Larutan Alkohol Netral

- Pada sejumlah Alkohol P, tambahkan 3 tetes indikator Fenolftalein LP.

- Tambahkan tetes demi tetes Natrium Hidroksida 0,1 N hingga terjadi perubahan warna menjadi merah sangat muda.

- Buat larutan segera sebelum digunakan.

- Pemeriksaan

- Timbang 20 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Lelehkan zat uji tersebut di atas waterbath.

- Tambahkan 75 ml larutan Alkohol netral panas dan 0,5 ml indikator Fenolftalein.

- Titrasi larutan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N LV hingga titik akhir berwarna merah sangat muda : Larutan tetap berwarna merah sangat muda setelah dikocok selama 60 detik.

- Diperlukan tidak lebih dari 11 ml Natrium Hidroksida 0,1 N.

    - Perhitungan :

BA= Vu×N×56,11Wu

Keterangan :

| BA | = | Bilangan Asam |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Natrium Hidroksida 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi zat uji (ml) |
| N | = | Konsentrasi Natrium Hidroksida 0,1 N LV yang digunakan (N) |
| 56,11 | = | Berat molekul Kalium Hidroksida |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |

  - Bilangan Penyabunan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydrogenated Castor Oil (S-QC-01-200).

    - Cara Kerja :

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 25 ml Kalium Hidroksida-Alkohol 0,5 N LV.

- Refluks selama 30 menit

- Tambahkan 1 ml indikator Fenolftalein.

- Titrasi larutan dengan Asam Klorida 0,5 N LV.

- Lakukan penetapan blangko.

    - Perhitungan :

BP=Vb-Vu×N×56,11Wu

Keterangan :

| BP | = | Bilangan Penyabunan (%) |
| --- | --- | --- |
| Vb | = | Volume Asam Klorida 0,5 N LV yang diperlukan untuk titrasi blangko (ml) |
| Vd | = | Volume Asam Klorida 0,5 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| N | = | Konsentrasi Asam Klorida 0,5 N LV yang digunakan (N) |
| 56,11 | = | Berat molekul Kalium Hidroksida |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |

  - Bilangan Hidroksil

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydrogenated Castor Oil (S-QC-01-200).

    - Cara Kerja :

- Indikator Fenolftalein LP

- Timbang 1 g Fenolftalein P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Etanol hingga tanda batas.

- Larutan Piridin – Asetat Anhidrat LP

- Buat campuran larutan Piridin – Asetat Anhidrat dengan perbandingan (3:1).

- Buat larutan segera sebelum digunakan.

- Larutan Butanol Netral

- Pada sejumlah Butanol P, tambahkan 3 tetes indikator Fenolftalein LP.

- Tambahkan tetes demi tetes Kalium Hidroksida - Etanol 0,5 N hingga terjadi perubahan warna menjadi merah sangat muda.

- Buat larutan segera sebelum digunakan.

- Kadar Bilangan Hidroksil

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Tambahkan 5 ml Piridin – Asetat Anhidrat LP, aduk.

- Refluks larutan selama 2 jam.

- Tambahkan 10 ml Air Murni melalui kondensor, aduk, panaskan kembali larutan selama 10 menit.

- Tambahkan 15 ml larutan Butanol netral melalui kondensor.

- Buka kondensor, bilas ujung kondensor dan dinding labu dengan penambahan 10 ml larutan Butanol netral.

- Angkat labu Erlenmeyer, titrasi larutan dalam keadaan hangat pada suhu 50°–65°C.

- Tambahkan 1 ml indikator Fenolftalein.

- Titrasi larutan dengan Kalium Hidroksida-Alkohol 0,5 N LV hingga titik akhir berwarna merah sangat muda.

- Lakukan penetapan blangko menggunakan 5 ml campuran Asetat Anhidrat : Piridin (1:3).

- Kadar Asam Bebas

- Timbang 10 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Tambahkan 10 ml Piridin netral, aduk.

- Tambahkan 1 ml indikator Fenolftalein.

- Titrasi larutan dengan Kalium Hidroksida-Alkohol 0,5 N LV hingga titik akhir berwarna merah sangat muda.

    - Perhitungan :

BH=[Vb+Vd×WuWd-Vu]×N×56,11Wu

Keterangan :

| BH | = | Bilangan Hidroksil (%) |
| --- | --- | --- |
| Vb | = | Volume Kalium Hidroksida-Alkohol 0,5 N LV yang diperlukan untuk titrasi blangko (ml) |
| Vd | = | Volume Kalium Hidroksida-Alkohol 0,5 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji Asam Bebas (ml) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| Wd | = | Berat zat uji yang ditimbang untuk titrasi Asam Bebas (g) |
| Vu | = | Volume Kalium Hidroksida-Alkohol 0,5 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| N | = | Konsentrasi Kalium Hidroksida-Alkohol 0,5 N LV yang digunakan (N) |
| 56,11 | = | Berat molekul Kalium Hidroksida |

  - Bilangan Iodin

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydrogenated Castor Oil (S-QC-01-200).

    - Cara Kerja :

- Larutan Iodobromida LP

- Timbang saksama 20 g Iodin Monobromida, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 1000 ml Asam Asetat Glasial, aduk hingga homogen.

- Simpan dalam botol pereaksi bewarna gelap.

- Larutan Kalium Iodida LP

- Timbang saksama 16,5 g Kalium Iodide, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Simpan dalam botol pereaksi bewarna gelap.

- Pemeriksaan

- Timbang 3 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Tambahkan 10 ml Kloroform dan 25 ml Iodobromida LP, aduk.

- Tutup labu, biarkan selama 30 menit ditempat gelap, sambil dikocok sesekali.

- Tambahkan 30 ml Kalium Iodida LP dan 100 ml Air Murni.

- Titrasi larutan dengan Natrium Tiosulfat 0,1 N LV hingga bewarna jingga.

- Tambahkan 3 ml larutan Kanji 0,2 %, lanjutkan titrasi hingga titik akhir bewarna biru tepat menghilang.

- Lakukan penetapan blangko.

    - Perhitungan :

BI=(Vb-Vu)×N×126,9010×Wu

Keterangan :

| BI | = | Bilangan Iodine (%) |
| --- | --- | --- |
| Vb | = | Volume Natrium Tiosulfat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi blangko (ml) |
| Vu | = | Volume Natrium Tiosulfat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| N | = | Konsetrasi Natrium Tiosulfat 0,1 N LV yang digunakan (N) |
| 126,90 | = | Massa atom relatif Iodin |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |

  - Batas Nikel

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydrogenated Castor Oil (S-QC-01-200).

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Nikel (Ni)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Ni :  10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Ni :  0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Ni :  0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Ni :  0,5 ppm)

- Larutan Uji

    - Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

    - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

    - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma

  - Kadar (Komposisi Trigliserida) (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydrogenated Castor Oil (S-QC-01-200).

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydrogenated Castor Oil (S-QC-01-200).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-198 | 00 | 07 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-198 | 01 | 24 MAY 2023 | Perubahan templet dokumen ; Poin 1; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7; Daftar distribusi | Mengikuti kompendial terbaru |
| I-QC-01-198 | 02 |  | Penambahan referensi; Perubahan pada alat dan bahan; Penambahan uji batas mikroba; Perubahan pada cara kerja bilangan asam, bilangan hidroksil, identifikasi, bilangan lodin dan kadar | Mengikuti kompendial terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli :  SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML