- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Hydrogenated Castor Oil untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Hydrogenated Castor Oil digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim |  | : | - Kolliwax HCO - Cremophor RH 40 - Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil - Castor Oil, Hydrogenated - Hydrogenated Oil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul |  | : | - |  |  |  |  |
| Bobot molekul |  | : |  |  |  |  |  |
| Kode material |  | : | 32001231 |  |  |  |  |
| No. | Kategori |  |  | Satuan | Kriteria yang diterima | Referensi |
| 1. | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  |  | Serbuk | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  |  |  | Putih atau kuning pucat | PT. Kimia Farma |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air |  |  |  | Tidak larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Alkohol |  |  |  | Tidak larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Kloroform |  |  |  | Tidak larut | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Dalam Eter |  |  |  | Tidak larut | USP 47 NF 42 (2024) |
| 3. | Identifikasi |  |  |  |  |  |
|  | Komposisi Asam Lemak |  |  |  |  |  |
|  | - Palmitic acid |  |  | % | Tidak lebih dari 2,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | - Stearic acid |  |  | % | 7,0 – 14,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | - Arachidic acid |  |  | % | Tidak lebih dari 1,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | - 12-Ketostearic acid |  |  | % | Tidak lebih dari 5,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | - 12-Hydroxystearic acid |  |  | % | 78,0 – 91,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | - Cemaran lain |  |  | % | Tidak lebih dari 3,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Uji Titik Leleh |  |  | °C | 85 - 88 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 4. | Pengotor Alkali |  |  | ml | Tidak lebih dari 0,2 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 5. | Bilangan Asam |  |  |  | Tidak lebih dari 3,1 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 6. | Bilangan Penyabunan |  |  |  | 176 - 182 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 7. | Bilangan Hidroksil |  |  |  | 154 - 163 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 8. | Bilangan Iodin |  |  |  | Tidak lebih dari 5,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 9. | Batas Nikel |  |  | ppm | Tidak lebih dari 20,0 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 10. | Kadar |  |  |  |  |  |
|  | Glyceryl tri(12-hydroxystearate) |  |  | % | Tidak kurang dari 70,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Di(12-hydroxystearoyl)-(12-oxostearoyl)-glycerol |  |  | % | Tidak lebih dari 14,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Di(12-hydroxystearoyl)-palmitoyl-glycerol |  |  | % | Tidak lebih dari 2,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Di(12-hydroxystearoyl)-stearoyl-glycerol |  |  | % | 10,0 – 23,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Di(12-hydroxystearoyl)-arachidoyl-glycerol |  |  | % | Tidak lebih dari 2,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 11. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total |  |  | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Angka Kapang dan Khamir |  |  | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-200 | 00 | 07 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-200 | 01 | 24 MAY 2023 | Perubahan templet dokumen; Perubahan dan Penambahan poin 3; Penambahan daftar distribusi dokumen | Temuan SGS terkait LOTO di mesin |
| S-QC-01-200 | 02 |  | Perubahan pada referensi; syarat kriteria penerimaan bilangan asam; penambahan uji batas mikroba | Menyesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |