- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Natrii Laurylis Sulfas dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Natrii Laurylis Sulfas sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1232-1233;

Suplemen III Farmakope Indonesia VI (2024), Hal. 266-270;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Batang pengaduk | 14. | Spektrofotometer IR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Batu Didih | 15. | Kertas Saring |
| 3. | Buret | 16. | Spatula |
| 4. | Corong | 17. | Alat Refluks |
| 5. | Corong Pisah | 18. | Tabung Nessler |
| 6. | Gelas Kimia | 19. | Labu Erlenmeyer |
| 7. | Desikator | 20. | Magnetic Stirrer |
| 8. | Kertas Indikator pH Universal | 21. | Oven |
| 9. | Gelas Ukur | 22. | Timbangan Analitik |
| 10. | Kertas Saring Whatman No. 41 | 23. | Ultrasonic Bath |
| 11. | Hot Plate | 24. | Wadah Es |
| 12. | Labu ukur | 25. | Water Bath |
| 13. | Pipet Tetes | 26. | Pipet Ukur |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 14. | Petroleum Eter P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ammonium Klorida P | 15. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| 3. | Amonium karbonat | 16. | Kalium Kromat 10% |
| 4. | Amonium Hidroksida P | 17. | Kalium Piroantimonat P |
| 5. | Es Batu | 18. | Merah Fenol LP |
| 6. | Asam Klorida P | 19. | Natrium Hidroksida |
| 7. | Asam Nitrat P | 20. | Natrium Klorida P |
| 8. | Kalium Hidroksida | 21. | Natrium Sulfat Anhidrat P |
| 9. | Barium Klorida | 22. | Perak Nitrat |
| 10. | Eter | 23. | Timbal (II) Asetat LP |
| 11. | EDTA 0,05 M LV | 24. | Timbal (II) Nitrat P |
| 12. | Etanol P | 25. | Zink Sulfat 0,05 M LV |
| 13. | Eriochrome Black T LP |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrii Laurylis Sulfas (S-QC-01-163).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan Dalam Air

- Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrii Laurylis Sulfas (S-QC-01-163).

- Cara Kerja:

- Larutkan1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

- Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrii Laurylis Sulfas (S-QC-01-163).

- Cara Kerja:

- Uji Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Natrii Laurylis Sulfas dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Identifikasi Natrium)

- Kalium Piroantimonat LP

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni.

- Didihkan larutan selama ± 5 menit, dinginkan segera.

- Tambahkan 10 ml larutan Kalium Hidroksida (3 dalam 20).

- Diamkan selama 24 jam, kemudian saring.

- Amonium Karbonat LP

- Timbang 20 g Amonium Karbonat P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan menambahkan 20 ml Amonia 10%.

- Tambahkan air murni hingga volume larutan 100 ml, aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar.

- Tambahkan 2 ml Asam Sulfat 10 N.

- Panaskan di atas waterbath, lalu pindahkan ke atas hotplate dengan naikan suhu secara perlahan.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600 ± 25°, lakukan pemijaran sampai semua partikel hitam hilang

- Dinginkan dan tambahkan beberapa tetes Asam Sulfat 2 N, pijarkan kembali.

- Tambahkan beberapa tetes Amonium Karbonat LP, lakukan penguapan sampai kering dan pijarkan Kembali.

- Dinginkan dan larutkan residu dalam 50 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 4 ml larutan Kalium Piroantimonat LP.

- Jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk : terbentuk hablur berwarna putih.

- Uji Identifikasi C (Identifikasi Sulfat)

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Asam Klorida 10%.

- Didihkan selama 20 menit; tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan Barium Klorida 12%; terbentuk endapan putih.

  - Kebasaan

- Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrii Laurylis Sulfas (S-QC-01-163).

- Cara Kerja:

- Timbang 1,0 g zat uji; masukkan ke dalam Labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 0,1 ml Merah Fenol LP, titrasi hingga Titik Akhir kuning dengan HCl 0,10 N LV.

- Diperlukan tidak lebih dari 0,50 ml HCl 0,1 N LV untuk netralisasi.

  - Natrium Klorida dan Natrium Sulfat

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrii Laurylis Sulfas (S-QC-01-163).

    - Cara Kerja:

    - Natrium Klorida

- Timbang seksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam Labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 50 ml Air Murni.

- Netralkan larutan dengan Asam Nitrat 0,8 N menggunakan Kertas Indikator pH Universal sebagai indikator.

- Tambahkan 2 ml Kalium Kromat 10%.

- Titrasi dengan AgNO3 0,1 N LV hingga Titik Akhir terbentuk endapan merah bata.

Tiap ml AgNO3 0,1 N setara dengan 5,844 mg Natrium Klorida.

Perhitungan:

C NaCl=Vu × N0,1 × 5,844Wu × 100%

Keterangan:

C NaCl 	= 	Kadar Natrium Klorida (%)

Vu 	= 	Volume AgNO3  0,1 N yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml)

N 	= 	Konsentrasi AgNO3 yang digunakan (N)

0,1	=	Konsentrasi AgNO3 teoritis (N)

5,844	=	Kesetaraan 1 ml AgNO3  0,1 N dengan Natrium Klorida (mg)

Wu 	= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

    - Natrium Sulfat

- Larutan Timbal Nitrat

- Timbang 33,1 g Timbal (II) Nitrat P, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan ± 500 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Dapar Amonia-Amonium Klorida LP

- Timbang 67,5 Amonium Klorida P; masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan 570 ml Amonium HIdroksida P.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 35 ml Air murni, hangatkan hingga larut.

- Tambahkan 2,0 ml Asam Nitrat 1N, goyang dengan perlahan.

- Tambahkan 50 ml Ethanol P, panaskan larutan hingga mendidih.

- Tambahkan perlahan-lahan 10 ml Larutan Timbal Nitrat, goyang dengan perlahan dan tutup mulut labu menggunakan aluminium foil.

- Didihkan larutan hingga mendidih (± 5 menit). (Jika cairan bening berkabut, biarkan selama 10 menit, panaskan kembali hingga mendidih dan biarkan).

- Pada saat larutan sudah hampir mendidih, dekantasi cairan.

- Saring menggunakan kertas saring whattman No. 41.

- Bilas dengan cara dekantasi sebanyak 4 kali pencucian dengan menggunakan 50 ml Ethanol 50% per tiap pencucian.

- Buang filtrat hasil penyaringan dan pencucian.

- Pindahkan dan masukkan kertas saring dan endapan ke dalam labu erlenmeyer semula.

- Tambahkan 30 ml Air murni, 20 ml EDTA 0,05 M, dan 1 ml Dapar Amonia-Ammonium Klorida, hangatkan hingga endapan larut.

- Tambahkan 0,2 ml indikator Hitam Eriokrom LP.

- Titrasi dengan larutan Zink Sulfat 0,05 M sampai terjadi titik akhir warna ungu.

- Lakukan titrasi blangko.

Tiap ml EDTA 0,05 M setara dengan 7,012 mg Natrium Sulfat.

- Perhitungan:

CNa2SO4 =Vb -Vu × M0,05 × 7,102Wu × 100%

Keterangan:

CNa2SO4 	= 	Kadar Natrium Sulfat (%)

Vb 	= 	Volume Zink Sulfat 0,05 M yang diperlukan untuk titrasi larutan blangko (ml)

Vu 	= 	Volume Zink Sulfat 0,05 M yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml)

M  	= 	Konsentrasi Zink Sulfat yang digunakan (M)

0,05	=	Konsentrasi Zink Sulfat teoritis (M)

7,102	=	Kesetaraan 1 ml EDTA 0,05 M dengan Natrium Sulfat (mg)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

    - Total Kadar Natrium Klorida dan Natrium Sulfat

CT = C NaCl + CNa2SO4

CT	= Total Kadar Natrium Klorida dan Natrium Sulfat

  - Alkohol Tidak Tersulfatasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrii Laurylis Sulfas (S-QC-01-163).

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 10 g zat uji (Wa), masukkan ke dalam Labu Erlenmeyer.

- Larutkan dalam 100 ml Air Murni dan tambahkan 100 ml Etanol P.

- Pindahkan larutan ke dalam corong pisah.

- Ekstraksi sebanyak tiga kali, tiap kali ekstraksi dengan 50 ml Petroleum eter P.

- Jika terbentuk emulsi dapat ditambahkan Natrium Klorida P untuk memisahkan kedua lapisan.

- Cuci sebanyak tiga kali kumpulan ekstrak Petroleum eter, tiap kali pencucian dengan 50 ml Air Murni.

- Keringkan dengan Natrium Sulfat Anhidrat P.

- Panaskan gelas kimia di dalam Oven pada suhu 105oC selama 30 menit.

- Dinginkan gelas kimia di dalam desikator selama 5 - 15 menit, lalu timbang (Wo).

- Saring ekstrak Petroleum eter ke dalam gelas kimia yang sudah ditimbang, uapkan di atas Waterbath hingga bau Petroleum eter tidak tercium lagi.

- Keringkan residu di dalam Oven pada suhu 105oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, lalu timbang (Wb).

    - Perhitungan:

Alkohol Tidak Tersulfatasi=Wb-WoWa×100%

Keterangan :

Wo 	=	 Berat gelas kimia kosong (gram)

Wa	= Berat zat uji yang ditimbang (gram)

Wb	= Berat gelas kimia + residu (gram)

  - Alkohol Total

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrii Laurylis Sulfas (S-QC-01-163).

    - Cara Kerja:

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml.

- Tambahkan 150 ml Air Murni dan 50 ml HCl P.

- Masukkan beberapa butir batu didih ke dalam Erlenmeyer.

- Tutup bagian mulut Erlenmeyer dengan corong.

- Kemudian refluks di atas waterbath secara hati - hati untuk menghindari terjadinya busa yang melimpah selama 4 jam.

- Dinginkan Erlenmeyer kemudian bilas corong dengan Eter P. Kumpulkan bilasan ke dalam Erlenmeyer.

- Pindahkan larutan dalam Erlenmeyer ke dalam corong pisah.

- Ekstrasi larutan dengan penambahan 75 ml Eter P. Lakukan ekstraksi sebanyak 2 kali.

- Panaskan gelas kimia pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan gelas kimia dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Uapkan ekstrak eter dalam gelas kimia yang sudah diketahui beratnya di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 105 ± 2oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

Alkohol Total=Wb-WoWa×100%

Keterangan :

Wo 	=	 Berat gelas kimia kosong (gram)

Wa	= Berat zat uji yang ditimbang(gram)

Wb	= Berat gelas kimia + residu (gram)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrii Laurylis Sulfas (S-QC-01-163).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-158 | 00 | 30 MAY 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-158 | 01 | 11 JAN 2023 | Perubahan templet dokumen, Poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7. | Review Dokumen |
| I-QC-01-158 | 02 | 29 SEP 2023 | Penambahan alat dan bahan; penambahan parameter Alkohol Total; Penambahan uji batas mikroba | Review Dokumen |
| I-QC-01-158 | 03 |  | Penambahan referensi, Perubahan alat dan bahan, Perubahan identifikasi | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML