- Tujuan

Instruksi kerja ini dibuat sebagai tatacara pengoperasian dan pemeliharaan TIMBANGAN METTLER TOLEDO VIPER SW agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk TIMBANGAN METTLER TOLEDO VIPER SW.

- Penanggung Jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menyetujui dan mengesahkan Prosedur ini.

  - Asisten Manager Produksi Herbal dan Supervisor Pengolahan & Pengemasan Cairan Herbal bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana bertanggung jawab untuk:

- Mengoperasikan dan membersihkan sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan kepada Supervisor Pengolahan  & Pengemasan Cairan Herbal.

- Definisi

TIMBANGAN METTLER TOLEDO VIPER SW adalah timbangan yang digunakan menimbang produk / barang dengan berat maksimal 35 kg

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Tissue tidak berserat.

  - Soft water.

- Instruksi Kerja

- Pemakaian

- Persiapan

- Pastikan semua bagian timbangan dalam keadaan bersih.

- Pastikan gelembung udara pada water pass berada ditengah-tengah lingkaran.

- Hubungkan stecker dengan sumber arus listrik 220 volt.

- Tekan tombol on/off, tunggu hingga pada layar muncul angka yang stabil.

- Pengoperasian

- Hubungkan alat dengan printer.

- Letakkan barang yang akan ditimbang di atas bak timbangan.

- Baca angka pada layar setelah menunjukkan angka stabil.

Tekan tombol enter         .

- Cara Mematikan

- Tekan tombol on/off.

- Lepaskan steker dari sumber arus listrik

- Pembersihan

Bersihkan timbangan setelah selesai pemakaian.

- Pastikan tidak ada aliran listrik menuju timbangan

- Bersihkan bagian timbangan dan celah-celah timbangan dari debu menggunakan tissue tidak berserat yang dibasahi dengan soft water , dan keringkan dengan tissue tidak berserat.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-04-027 | 00 | 31 DEC 2021 | - | Dokumen baru |
| I-PR-04-027 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Penanggung Jawab - Perubahan point nama alat bahan dan di poin pembersihan. |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMP3

- SPPCH