- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 912 – 913)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 Hal. 290 <54>

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482>

  - Polimorf A (No. Laporan VMA : VKB-MA7-4001/00; Tanggal berlaku : 08 Mar 2024)

  - Kadar Pengawet Metilparabaen (No. Laporan VMA : VKA-MA1-4023/00; Tanggal berlaku : 27 Nov 2024)

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 1931 – 1932)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Batang pengaduk | 11 | Pipet Volume |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ultrasonic Bath | 12 | 3,9 x 30 cm; µBondapack C-18; L1 ; 10 µm |
| 3 | HPLC | 13 | Timbangan analitik |
| 4 | Labu Ukur | 14 | Membran Filter 0,20 µm |
| 5 | pH meter | 15 | Sentrifuge |
| 6 | Piknometer | 16 | Spektrofotometer-IR |
| 7 | Shaker | 17 | Lempeng Natrium Klorida |
| 8 | Waterbath | 18 | Vortex |
| 9 | Corong pisah | 19 | Labu Erlenmeyer 100 mL |
| 10 | Kolom C18 (L1); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm |  |  |

  - Bahan

| 1 | Akuades | 9 | Baku kerja Chlorampenicol Palmitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Metanol Pro HPLC | 10 | Larutan Dinatrium edetat (EDTA) 0,05 M |
| 3 | Asam Asetat Glasial | 11 | RS Chloramphenicol Palmitate Non Polymorph A dan Chloramphenicol Palmitate Polymorph A |
| 4 | Mineral oil | 12 | RS Etilparaben |
| 5 | Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) | 13 | RS Propilparaben |
| 6 | RS Butilparaben | 14 | RS Metilparaben |
| 7 | Asam p-hidroksilbenzoat | 15 | Natrium Sulfat Anhidrat |
| 8 | Diethyl Ether |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

Amati secara visual (Organoleptis)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Berat jenis

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekentalan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - pH

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

- Pembautan Larutan

- Fase Gerak

    - Masukkan 1720 mL Metanol Pro HPLC ke dalam botol fase gerak 2000 mL.

    - Tambahkan 270 mL akuades dan 10 mL Asam Asetat Glasial, kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Chloramphenicol Palmitate , replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: 3,9 x 30 cm; µBondapack C-18; L1 ; 10 µm

Detektor		: UV 280 nm

Laju Alir		: 1,3 mL/ menit

Volume Injeksi	              : 10 μL

Fase gerak	 : Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades : Asam Asetat   
    Glasial (172 : 27 : 1)

Pelarut		: Metanol Pro HPLC

- Kriterian Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,5 % |
| 2 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2400 |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 5 | Waktu Retensi (rt) | RSD ≤ 2,0 % |

- Larutan Baku

    - Timbang 17,38 mg baku kerja Chlorampenicol Palmitate.

    - Masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Tambahkan 10 mL Metanol pro HPLC dan 0,4 mL Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan menggunakan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas.

    - Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,4345 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang Chloramphenicol Palmitate 60 mL sebanyak 5 kali berat jenisnya.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Metanol pro HPLC dan 2 mL Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 25 menit.

- Genapkan menggunakan Metanol Pro HPLC hingga tanda batas.

- Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm.

- Ambil 5 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,4345 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= Lu × 5 × BJ× W1Ls × Wu× W2 × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Chloramphenicol Palmitate yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| 5 | : | Volume uji yang akan diperiksa (mL) |
| BJ | : | Berat Jenis (g/mL) |
| Wu | : | Berat zat uji (g) |
| W1 | : | Berat standar yang ditimbang (mg) |
| W2 | : | Berat standar yang seharusnya (mg) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja	:

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

  - Keragaman Bobot

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL

(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL
(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja :

Metode pemeriksaan menggunakan GC-MS yang diuji oleh pihak ketiga.

    - Perhitungan :

Batas cemaran=0,15 ×BBV

Keterangan :

| 0,15 | : | 30% TDI (mg/Kg BB/hari) |
| --- | --- | --- |
| BB | : | Bobot berat badan (6 Kg) |
| V | : | Asupan total harian sirup dalam mL (1 mL) |

Catatan : Batas cemaran EG DEG untuk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL adalah 0,9 mg/mL.

  - Polimorf A

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL
(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 9 mg Chloramphenicol Palmitate Non Polymorph A dan 1 mg Chloramphenicol Palmitate Polymorph A.

- Dispersikan dalam 1 tetes mineral oil, dalam lempeng narium klorida.

- Buat campuran homogen, dan jaga agar tidak terbentuk gelembung udara.

- Pembuatan Larutan Uji

- Masukkan 5 mL Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL yang sudah dikocok terlebih dahulu, kedalam tabung sentrifugasi.

- Tambahkan 5 mL Akuades.

- Sentrifugasi dengan kecepatan 3500 rpm selama 10 menit.

- Buang beningan.

- Tambahkan kembali 5 mL Akuades kedalam tabung sentrifugasi.

- Sentrifugasi dengan kecepatan 3500 rpm selama 10 menit.

- Buang beningan.

- Keringkan residu yang mengendap dalam oven vakum tanpa suhu diatas silica gel, selama tidak kurang 14 jam.

- Timbang 10 mg residu yang sudah kering.

- Dispersikan dengan 1 tetes mineral oil, dalam lempeng natrium klorida.

- Buat campuran homogen, dan jaga agar tidak terbentuk gelembung udara.

- Pengukuran

- Lakukan scanning pada blangko, larutan baku dan larutan uji pada panjang gelombang 11 µm (909.1 cm-1) sampai dengan 13 µm (769.2 cm-1) .

- Atur ketebalan sel hingga 5 lapis lempeng.

- Lakukan scanning pada masing-masing pengujian.

- Kondisi Pengujian

- Rentang Scanning	: 11 µm (909.1 cm-1) - 13 µm (769.2 cm-1)**

- Ketebalan Sel	: 5 Lapis Lempeng Natrium Klorida dengan ketebalan sel 0.1 mm.

**Catatan : Satuan µm diubah menjadi cm-1 menyesuaikan satuan alat yang tersedia. Nilai konversi dihitung melalui omnicalculator dengan mengubah wavelenght (µm) menjadi wavenumber (cm-1).

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

- %Transmitan pada panjang gelombang 12.3 µm (813.0 cm-1) antara 20 – 30%.

- Perhitungan

A11.65 a-A11.65 bA11.86 a-A11.86 b

Keterangan :

A11.65	: Panjang Gelombang 858.4 cm-1.

A11.86	: Panjang Gelombang 843.2 cm-1

a			: Subskrip untuk spektrum

b 			: Titik potong dari garis tegak lurus dengan garis dasar.

  - Kadar Pengawet Metilparaben

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL
(S-QC-03-069).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Dapar

- Timbang 7 gram kalium fosfat monobasa (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Methanol : Dapar (65 : 35), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Baku Internal

- Timbang saksama 2.6 mg Reference Standard Etilparaben, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisa (Konsentrasi Etilparaben : 0.013 mg/mL)

- Pembuatan Larutan Uji Kesesuain Sistem

- Timbang saksama Reference standard butilparaben, Reference standard propilparaben, Reference standard etilparaben, Reference standard metilparaben dan Reference standard asam p-hidroksibenzoat masing-masing 2 mg, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan fase gerak ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji kesesuaian sistem siap untuk dianalisa (Konsentrasi Butilparaben; Propilparaben, Etilparaben, Metilparaben, dan Asam p-hidroksibenzoat : 0.01 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku Persediaan

- Timbang saksama 4 mg Reference Standard Metilparaben, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan fase gerak ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisa (Konsentrasi Metilparaben : 0.2 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 5 mL larutan baku persediaan ke dalam corong pisah.

- Tambahkan 5 mL larutan baku internal.

- Ekstraksi sebanyak tiga kali, tambahkan 10 mL diethyl eter tiap kali ekstraksi, kocok menggunakan shaker masing-masing ekstraksi selama 5 menit.

- Saring melalui natrium sulfat anhidrat (Na2SO4), tampung gabungan filtrat ke dalam labu Erlenmeyer 100 mL.

- Uapkan ekstrak sampai kering di atas waterbath.

- Larutkan dalam 50 mL fase gerak, vortex selama ± 5 menit.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang sebanyak 5 x Bj produk jadi Chloramphenicol Palmitate Suspensi, masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mL.

- Masukkan sampel di dalam Erlenmeyer ke dalam corong pisah hingga semua sampel terpindahkan. (Timbang kembali Erlenmeyer kosong, dan hitung sebagai penimbangan selisih).

- Tambahkan 5 mL larutan baku internal.

- Ekstraksi sebanyak tiga kali, tambahkan 10 mL diethyl eter tiap kali ekstraksi, kocok menggunakan shaker masing-masing ekstraksi selama 5 menit.

- Saring melalui natrium sulfat anhidrat (Na2SO4), tampung gabungan filtrat ke dalam labu Erlenmeyer 100 mL.

- Uapkan ekstrak sampai kering di atas waterbath.

- Larutkan dalam 50 mL fase gerak, vortex selama ± 5 menit.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Kondisi Alat

- Kolom				: C18 (L1); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm (QC-4.1A1.0)

- Suhu Kolom 			: 25°C (suhu ruang)

- Detektor			: UV 272 nm

- Flowrate			: 1.3 mL/menit

- Volume Injeksi		: 10 µL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | Resolusi antara asam p-hidroksibenzoat dan metilparaben ≥ 2.0 Resolusi antara metilparaben dan etilparaben ≥ 2.0 |
| 6 | Waktu retensi relative (rrt) | Waktu retensi relative p-hidroksibenzoat, metilparaben, etilparaben, dan propilparaben berturut-turut adalah 0.58; 1.0; 1.4 dan 2.1 |

- Perhitungan

Cu=LuLs ×WsDosis×(5 x Bj)Wu ×FuFs×%b/b

Keterangan :

| Cu | : | Kadar pengawet metilparaben yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%bb) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Perbandingan luas area metilparaben terhadap etilparaben pada larutan uji |
| Ls | : | Perbandingan luas area metilparaben terhadap etilparaben pada larutan baku |
| Ws | : | Berat baku kerja metilparaben yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | Dosis metilparaben dalam sampel (10 mg) |
| Bj | : | Berat jenis sampel (g/mL) |
| Wu | : | Berat sampel yang ditimbang (g) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (1) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (20) |
| %b/b | : | Kadar baku kerja (%b/b) . misal kadar 100% dijadikan b/b menjadi 1%b/b |

Syarat Kadar Pengawet Metilparaben: 0.16 – 0.24% Berat zat terlarut = 10 mg Volume larutan = 5 mL Berat jenis air = 1 g/mL Sehingga, 5 mL sampel = 5 mL x 1 g/mL = 5 gram = 5000 mg Persentase b/b: 10 mg metilparaben5000 mg sampel x 100 = 0.2%b/b Syarat pengawet dalam produk : dalam rentang ± 20% 20% dari 0.2 = 0.04 Syarat bawah kadar pengawet dalam sampel = 0.2 - 0.04 = 0.16% Syarat atas kadar pengawet dalam sampel = 0.2 + 0.04 = 0.24%

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-071 | 00 | 29 OCT 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-071 | 01 | 23 FEB 2023 | Penambahan parameter keragaman bobot, perubahan jumlah UKS, penambahan kosentrasi larutan baku dan larutan uji, perubahan keterangan pada perhitungan, perubahan referensi | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-071 | 02 | 18 MAR 2024 | Perubahan templet dokumen, perubahan pada poin tanggung jawab dan referensi, penambahan parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang diuji oleh pihak ke 3 | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |
| I-QC-03-071 | 03 | 29 APR 2024 | Penambahan metode pemeriksaan Polimorf A, Perubahan poin Alat dan Bahan | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-071 | 04 |  | Penambahan parameter pemeriksaan Kadar Pengawet Metilparaben | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 1931 – 1932) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP