- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Pancreatin untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Pancreatin yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	: Nutripanzyme HLP(P) [8049-47-6]

Rumus molekul 	: -

Bobot molekul	: -

Kode Material	: 31000800

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk amorf | FI VI (2020), Hal. 1350-1353 |
|  | Warna |  | Krem atau putih pucat ke coklat muda | PT. Kimia Farma; FI VI (2020), Hal. 1350-1353 |
|  | Bau |  | Khas lemah tetapi tidak menusuk | FI VI (2020), Hal. 1350-1353 |
| 2 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 5,0 | FI VI (2020), Hal. 1350-1353 |
| 3 | Kadar Lemak | % | Tidak lebih dari 6,0 (120 mg) | FI VI (2020), Hal. 1350-1353 |
| 4 | Aktivitas Enzim Amilase | FI Unit/mg | Tidak Kurang dari 25 | FI V (2014), Hal. 990-992 |
| 5 | Aktivitas Enzim Protease | FI Unit/mg | Tidak Kurang dari 25 | FI V (2014), Hal. 990-992 |
| 6 | Aktivitas Enzim Lipase | FI Unit/mg | Tidak Kurang dari 2,0 | FI V (2014), Hal. 990-992 |
| 7 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | ###### Escherichia coli |  | Negatif | FI VI (2020), Hal. 1350-1353 |
|  | Salmonella sp |  | Negatif | FI VI (2020), Hal. 1350-1353 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-261 | 00 | 21 DEC 2021 | - | - |
| S-QC-01-261 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai kompendia terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SDDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |