- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Glycerolum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Glycerolum sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI (2023), Hal. 14 – 16;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 14. | Penjepit Cawan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buret | 15. | pH Meter |
| 3. | Cawan Pijar | 16. | Pipet Seukuran |
| 4. | Desikator | 17. | Pipet Tetes |
| 5. | Furnace | 18. | Pipet Ukur |
| 6. | Gas Chromatography | 19. | Rangkaian Alat Refluks |
| 7. | Gelas Kimia | 20. | Spektrofotometer IR |
| 8. | Gelas Ukur | 21. | Syringe Filter 0,20 µm |
| 9. | Karl Fischer | 22. | Tabung Nessler |
| 10. | Kolom G43; 0,53 mm x 30 m; 3 µm | 23. | Tabung Reaksi |
| 11. | Labu Alas Bulat | 24. | Timbangan Analitik |
| 12. | Labu Erlenmeyer | 25. | Ultrasonicbath |
| 13. | Labu Ukur | 26. | Waterbath |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 14. | Karl Fischer Solvent |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Klorida P | 15. | Kloroform |
| 3. | Asam Nitrat P | 16. | Metanol P |
| 4. | Asam Sulfat P | 17. | Minyak Kelapa Sawit |
| 5. | Barium Klorida | 18. | Minyak Pappermint |
| 6. | Besi (III) Klorida LP | 19. | Morfolin P |
| 7. | Biru Bromtimol | 20. | Natrium Hidroksida |
| 8. | Etanol | 21. | Natrium Metaperiodat P |
| 9. | Eter | 22. | Natrium Tiosulfat |
| 10. | Fenolftalein | 23. | Perak Nitrat |
| 11. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 24. | Reference Standar Dietilen Glikol |
| 12. | Kalium Iodida | 25. | Reference Standar Gliserin |
| 13. | Karl Fischer Titrant |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 - 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,01 ml zat uji dengan 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,01 ml zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Minyak Lemak

- Larutkan 0,01 ml zat uji dengan 100 ml Minyak Kelapa Sawit dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Minyak Menguap

- Larutkan 0,01 ml zat uji dengan 100 ml Minyak Pappermint dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Glycerolum dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Glycerolum dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Uji Batas Dietilen Glikol dan Etilen Glikol)

- Pelarut

Gunakan Metanol sebagai pelarut.

- Larutan Stok Baku Internal

- Timbang 200 mg 2,2,2-Trichloroethanol, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan ± 100 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1 mg/ml)

- Larutan Stok Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

- Timbang masing – masing 50 mg Standar Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang sama.

- Tambahkan ± 5 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 5 mg/ml)

- Larutan Blangko

- Pipet 1 ml larutan Stok Baku Internal, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 m

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang 40 mg Baku Kerja Glycerolum, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan 2 ml larutan Stok Baku Internal dan 200 l larutan Stok Etilen Glikol dan Dietilen Glikol.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 m.

(Konsentrasi Glycerolum : 2 mg/ml; Larutan Baku Internal : 0,1 mg/ml; Larutan Etilen Glikol dan Dietilen Glikol : 0,05 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan 1 ml larutan Stok Baku Internal.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 m.

(Konsentrasi Zat Uji : 50 mg/ml; Larutan Baku Internal : 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Metode		: GC-FID Direct Inject

Kolom		: DB-624 30 m x 0,53 mm; 3 µm

Gas Pembawa	: Helium

Laju Alir 		: 4,5 mL/menit (constant flow

Split Ratio		: 10 : 1

Detektor		: FID

Volume Injek		: 1,0 l

Suhu Detektor	: 250°C

Suhu Injektor	: 220°C

Suhu Kolom		: Gradien

| Waktu (°C/menit) | Temperatur (°C) | Holding Time (menit) |
| --- | --- | --- |
| - | 100 | 4 |
| 50 | 120 | 10 |
| 50 | 220 | 6 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,3 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,3 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1200 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 1,5 |

- Perhitungan :

Cz=RuRs × WsWu × FuFs × P%

Keterangan :

| Cz | = | Batas Etilen Glikol atau Dietilen Glikol (%) |
| --- | --- | --- |
| Ru | = | Rasio luas area larutan sampel (luas area EG atau DEG pada larutan sampel dibagi luas area baku internal pada larutan sampel) |
| Rs | = | Rata-rata rasio luas area larutan baku (luas area EG atau DEG pada larutan sampel dibagi luas area baku internal pada larutan baku) |
| Ws | = | Berat baku kerja EG atau DEG yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran sampel (10) |
| Fs | = | Faktor pengenceran standar (100000) |
| P% | = | Potensi dari baku kerja yang digunakan (%) |

- Uji Identifikasi C (Metode GC)

Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada parameter Identifikasi B (Uji Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol).

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Warna dan Akromisitas

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Pipet 0,4 ml Besi (III) Klorida LP, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan Air Murni hingga 50 ml.

- Larutan Uji

- Masukkan 50 ml zat uji ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

Bandingkan warna larutan uji dengan larutan baku; warna larutan uji tidak lebih gelap dari warna larutan baku.

  - Klorida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Pipet 0,10 ml Asam Klorida 0,020 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan Air Murni hingga 25 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 7,0 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan Air Murni hingga 25 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan HNO3 P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml HNO3 2 N dan 1 ml AgNO3 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Pipet 0,20 ml Asam Sulfat 0,020 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan Air Murni hingga 25 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 10,0 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan Air Murni hingga 25 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan HNO3 P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml HCl 3 N dan 3 ml Barium Klorida 12%.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 10 menit.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC dalam furnace,selama 30 menit

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 50 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 0,5 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Asam Lemak dan Ester

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Timbang 50 g zat uji, masukkan ke dalam labu erlenmeyer.

- Tambahkan 50 ml Air Murni bebas CO2 dan 5 ml Natrium Hidroksida 0,5 N LV.

- Didihkan campuran selama 5 menit, dinginkan.

- Tambahkan 3 tetes Fenolftalein LP.

- Titrasi kelebihan basa dengan Asam Klorida 0,5 N LV hingga titik akhir tidak berwarna.

- Lakukan penetapan blangko, kriteria yang diterima tidak lebih dari 1 ml Natrium Hidroksida 0,5 N.

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan :

BJ= Wa -WoV

Keterangan :

BJ	=	Bobot Jenis (g/ml)

Wo	= 	Berat piknometer kosong (gram)

Wa 	=	Berat piknometer + zat uji (gram)

V 	=	Volume air (ml)

  - Senyawa Terklorinasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu alas bulat 100 ml.

- Tambahkan 15 ml Morfolin P, refluks selama 3 jam.

- Bilas kondensor dengan 10 ml Air Murni, tampung air bilasan ke dalam labu dasar bulat, kemudian asamkan menggunakan Asam Nitrat P.

- Masukkan larutan ke dalam Tabung Nessler, kemudian tambahkan 0,5 ml Perak Nitrat 0,1 N.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 50 ml, aduk hingga homogen : kekeruhan tidak lebih dari blangko yang ditambah 0,2 ml Asam Klorida 0,2 N tanpa direfluks.

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

      - Larutan Stok Standar Dietilen Glikol 1000 ppm

- Timbang saksama 1.00 g Reference Standar Dietilen Glikol, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan ± 500 ml Metanol, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Dietilen Glikol : 1 mg/ml ≈ 1000 ppm)

      - Larutan Baku

- Timbang saksama 5 mg Reference Standar Gliserin, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 5 ml larutan Stok Standar Dietilen Glikol 1000 ppm.

- Tambahkan ± 2 ml Air Murni, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Dietilen Glikol : 0,5 mg/ml; Gliserin : 0,5 mg/ml)

      - Larutan Uji

- Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi : 50 mg/ml)

      - Sistem Kromatografi Gas

Detektor		: FID

Kolom		: G43 ; 0,53 mm x 30 m ; 3 µm

Gas pembawa	: Helium

Laju alir		: 38 cm/s

Volume injeksi	: 0,5 µl

Tipe Injeksi	: Split ; Split Ratio, 10 : 1

Suhu injeksi	: 220°

Suhu detektor	: 250°

Suhu kolom	:

| Kenaikan Suhu (°C/menit) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Holding Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | - | 0 |
| 7,5 | 100 | 220 | 4 | 20 |
|  |  |  |  | 20 |

      - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 7,0 antara Dietilen Glikol dan Gliserin |

    - Perhitungan :

Cr=LiLt×100%

Keterangan :

| Cr | = Kadar Cemaran Organik (%) |
| --- | --- |
| Li | = Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji |
| Lt | = Luas area total semua puncak pada larutan uji |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

      - Larutan Natrium Periodat

- Timbang 60 g Natrium Metaperiodat P, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan ± 500 ml Air Murni.

- Tambahkan 120 ml Asam Sulfat 0,1 N.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

      - Larutan Natrium Periodat Encer

  - Pipet 10 ml Larutan Natrium Periodat, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

  - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

      - Pembakuan Larutan Natrium Periodat (Uji Keseuaian Larutan)

- Timbang 550 mg Gliserin, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni.

- Tambahkan 50 ml larutan Natrium Periodat Encer, aduk hingga homogen.

- Biarkan larutan selama 30 menit.

- Tambahkan 5 ml Asam Klorida P dan 10 ml Kalium Iodida LP.

- Kocok dan biarkan selama 5 menit.

- Tambahkan 100 ml Air Murni.

- Titrasi menggunakan Natrium Tiosulfat 0,1 N LV sampai dengan warna kuning jerami.

- Tambahkan 3 ml Kanji LP dan lanjutkan titrasi hingga titik akhir tidak bewarna.

- Lakukan penetapan blangko.

- Perbandingan volume Natrium Tiosulfat 0,1 N yang diperlukan untuk campuran Gliserin-Periodat dan yang diperlukan untuk blangko antara 0,750 dan 0,765.

      - Larutan Uji

- Timbang saksama 400 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 500 ml.

- Encerkan dengan 50 ml Air Murni dan tambahkan 10 tetes Biru Bromotimol LP.

- Asamkan dengan menambahkan 4 ml Asam Sulfat 0,2 N.

- Netralkan dengan Natrium Hidroksida 0,05 N LV hingga titik akhir berwarna biru tanpa warna hijau.

- Tambahkan 50 ml Larutan Natrium Periodat, goyangkan secara hati-hati.

- Tutup dengan kaca arloji, diamkan selama 30 menit di suhu ruang pada tempat gelap.

- Tambahkan 10 ml campuran Etilen Glikol P dan Air Murni (1:1), biarkan selama 20 menit.

- Encerkan dengan Air Murni hingga ± 300 ml.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,1 N LV hingga pH 8,1 ± 0,1 untuk larutan uji dan pH 6,5 ± 0,1 untuk larutan blangko.

Tiap ml Natrium Hidroksida 0,1 N setara dengan 9,210 mg Gliserol

    - Perhitungan :

C=Vu-Vb×N0,1×9,210Wu×100%100%-KA×100%

Keterangan :

| C | = Kadar Glycerolum yang dihitung terhadap berat anhidrat (%) |
| --- | --- |
| Vu | = Volume Natrium Hidroksida 0,1 N yang digunakan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| Vb | = Volume Natrium Hidroksida 0,1 N yang digunakan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| N | = Konsentrasi Natrium Hidroksida yang digunakan (N) |
| 9,210 | = Nilai Kesetaraan 1 ml Natrium Hidroksida 0,1 N terhadap Gliserol |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = Kadar Air (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-104 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-104 | 01 | 10 JAN 2023 | Perubahan Templet; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |
| I-QC-01-104 | 02 | 09 NOV 2023 | - Perubahan pada referensi - Perubahan pada Alat dan bahan - Perubahan pada point pemeriksaan | Review Dokumen |
| I-QC-01-104 | 03 | 19 JUL 2024 | - Perubahan alat dan bahan - Penambahan pustaka - Perubahan pada cemaran organik - Penambahan SPML di penerima distribusi | Review Dokumen |
| I-QC-01-104 | 04 |  | Perubahan pada cara kerja sulfat, klorida dan kelarutan | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML