- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Pancreatin dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan Pemeriksaan Bahan Baku Pancreatin sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1350-1353;

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 990-992;

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Timbangan analitik | 10. | Waterbath |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Oven | 11. | #### Labu ukur |
|  | Botol timbang | 12. | Lumpang alu |
|  | #### Desikator | 13. | Labu Erlenmeyer |
|  | #### Labu ekstraksi | 14. | Pipet ukur |
|  | #### Shaker | 15. | #### Buret |
|  | #### Batang Pengaduk | 16. | #### pH meter |
|  | #### Corong | 17. | #### Autotitrator |
|  | #### Gelas Kimia |  |  |

  - Bahan

|  | Air Murni | 11. | Natrium Hidroksida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eter | 12. | Iodium |
|  | Kertas saring | 13. | Casein |
|  | Kaloum Fosfat Monobasa | 14. | Trichloroacetic Acid |
|  | Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat | 15. | Minyak Zaitun |
|  | Pati | 16. | Larutan akasia |
|  | RS Pancreatin | 17. | Tris(hidroksimetil) Aminometana |
|  | Natrium Klorida | 18. | Standar Bile Salt |
|  | Asam Klorida | 19. | Natrium Tiosulfatz |
|  | Asam Sulfat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Pancreatin (S-QC-01-261).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Pancreatin (S-QC-01-261).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven vacuum dengan suhu 60oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

Sp	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar Lemak

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Pancreatin (S-QC-01-261).

    - Cara Kerja:

- Timbang 2,0 gram zat uji, masukkan dalam labu ekstraksi 100 mL.

- Tambahkan 20 ml eter, tutup labu. Keluarkan gas yang ada.

- Kocok labu ekstraksi menggunakan shaker dengan kecepatan 200 rpm selama 2 jam.

- Tuang fasa eter (fasa bawah) melalui batang pengaduk ke dalam corong yang telah dipasangkan kertas saring (kertas saring sudah dibasahi eter terlebih dahulu).

- Kumpulkan filtrat dalam gelas kimia bersih, kering dan telah ditimbang (Wa).

- Ulangi 2x ekstraksi dengan 10 ml eter, lakukan seperti yang telah disebutkan di atas. Kumpulkan filtrat ini dengan filtrat sebelumnya.

- Uapkan filtrat pada suhu 30°C diatas waterbath. Biarkan eter menguap, hingga gelas hampir kering.

- Keringkan sisa filtrat pada suhu 105°C selama 2 jam.

- Timbang gelas kimia yang sudah kering (Wb).

- Bobot sisa lemak yang diperoleh (Wb-Wa) dari pankreatin dengan aktivitas tiga kali atau lebih dari ketiga aktivitas minimal tidak lebih dari 120 mg (6,0%).

    - Perhitungan

Bobot Sisa Lemak=Wb-Wa

Keterangan:

Wa 	= Berat gelas kimia + filtrat sebelum dikeringkan

Wb 	= Berat gelas kimia + filtrat setelah dikeringkan

  - Aktivitas Enzim Amilase

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Pancreatin (S-QC-01-261).

    - Cara Kerja:

  - Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar Fosfat 6,8

      - Timbang 13,6 g Kalium Fosfat Monobasa, masukkan kedalam labu ukur 500 ml.

      - Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 500 ml, homogenkan.

      - Timbang 14,2 g natrium fosfat dibasa anhidrat masukkan kedalam labu ukur 500 ml.

      - Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 500 ml, homogenkan.

      - Campur 51 ml larutan Kalium Fosfat Monobasa dengan 49 ml larutan Natrium Fosfat dibasa.

      - Jika perlu atur pH dengan penambahan larutan yang sesuai tetes demi tetes hingga pH 6,8.

    - Larutan Substrat

      - Timbang 2,0 g pati, masukkan ke dalam gelas kimia.

      - Tambahkan 160 ml Air Murni mendidih.

      - Bilas gelas kimia dengan 10 ml Air Murni, tambahkan ke dalam larutan panas dan panaskan hingga mendidih, sambil terus diaduk.

      - Dinginkan hingga suhu ruang, tambahkan air hingga volume 200 ml.

    - Larutan Baku Pembanding

      - Timbang saksama lebih kurang 25 mg baku pembanding RS Pancreatin.

      - Tambahkan lebih kurang 30 ml Dapar fosfat pH 6,8 dan gerus selama 10 menit.

      - Pindahkan campuran ke dalam  labu ukur 50 ml.

      - Tambahkan Dapar fosfat pH 6,8 hingga volume tepat 50 ml.

      - Hitung aktivitas larutan yang diperoleh dalam unit aktivitas amilase per ml dari potensi yang tertera pada etiket Baku pembanding.

    - Pembuatan Larutan Uji

      - Timbang saksama lebih kurang 55 mg zat uji.

      - Tambahkan lebih kurang 30 ml Dapar fosfat pH 6,8, gerus selama 10 menit.

      - Pindahkan campuran ke dalam  labu ukur 50 ml.

      - Tambahkan dengan Dapar fosfat pH 6,8 hingga volume tepat 50 ml.

  - Penetapan Aktivitas Amilase

      - Siapkan 4 labu Erlenmeyer 250 ml bersumbat, kemudian tandai S, U, BS, dan BU.

      - Pipet ke dalam tiap labu 25 ml Larutan substrat, 10 ml Dapar fosfat pH 6,8 dan 1 ml larutan Natrium Klorida P (11,7 dalam 1000), tutup labu dan kocok hingga homogen.

      - Letakkan labu dalam waterbath pada suhu 25°C ± 0,1°C, selama 15 menit.

      - Pada labu BU dan BS tambahkan 2 ml Asam Klorida 1 N, campur, masukkan kembali labu pada waterbath.

      - Pada labu U dan BU tambahkan 1,0 ml Larutan uji dan pada labu S dan BS tambahkan 1,0 ml Larutan baku, campur masing-masing dan masukkan kembali pada waterbath.

      - Tepat 10 menit setelah penambahan enzim, tambahkan 2 ml asam klorida 1 N pada labu S dan U, campur.

      - Pada tiap labu tambahkan 10,0 ml iodium 0,1 N LV sambil terus diaduk.

      - Tambahkan 45 ml Natrium Hidroksida 0,1 N.

      - Tempatkan labu di tempat gelap pada suhu antara 15° - 25°C selama 15 menit.

      - Pada tiap labu tambahkan 4 ml Asam Sulfat 2 N dan titrasi dengan Natrium Tiosulfat 0,1 N LV hingga warna biru hilang.

    - Perhitungan:

Aktivitas Amilase=100 ×(Potency ×Wstd)50×1Wspl×(VBU-Vu)(VBS-Vs)

Keterangan:

VBU		= Volume Na2S2O3 0,1 N untuk titrasi labu BU (mL)

VBS		= Volume Na2S2O3 0,1 N untuk titrasi labu BS (mL)

VU		= Volume Na2S2O3 0,1 N untuk titrasi labu U (mL)

VS		= Volume Na2S2O3 0,1 N untuk titrasi labu S (mL)

Potency	= Potensi aktivitas amilase dalam standar per mg

Wstd		= Bobot standar (mg)

Wspl		= Bobot sampel (mg)

  - Aktivitas Enzim Protease

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Pancreatin (S-QC-01-261).

    - Cara Kerja:

    - Pembuatan Larutan

    - Substrat Casein

      - Tambahkan 5 ml Air Murni ke dalam Erlenmeyer 100 ml

      - Timbang 1,25 g serbuk casein ke dalam Erlenmeyer 100 ml yang telah berisi Air Murni.

      - Kocok hingga membentuk suspensi.

      - Tambahkan 10 ml Natrium Hidroksida 0,1 N, kocok selama 1 menit.

      - Tambahkan 50 ml Air Murni dan kocok selama ±1 jam hingga Casein terlarut.

      - Adjust pH hingga 8 dengan penambahan Natrium Hidroksida 1 N atau Asam Klorida 1 N.

      - Pindahkan larutan ke dalam Labu Ukur 100 ml, tambahkan Air Murni hingga tanda batas.

      - Gunakan larutan ini di hari yang sama

    - Pembuatan Larutan Buffer

      - Larutkan 6,8 gram Kalium Phosphate Monobasic dan 1,8 g Natrium Hidroksida dengan 950 ml air dalam labu ukur 1000 ml.

      - Adjust pH hingga 7,5 ± 0,2 dengan Natrium Hidroksida 0,2 N atau Asam Klorida 0,2 N.

      - Tambahkan Air Murni hingga tanda batas, dan kocok.

      - Simpan larutan ini pada lemari pendingin.

    - Pembuatan Larutan Trichloroacetic Acid (TCA)

      - Timbang 50,0 g TCA masukkan kedalam labu ukur 1000 ml.

      - Tambahkan Air Murni hingga tanda batas.

      - Simpan larutan pada suhu ruang.

    - Kesesuaian Kertas Saring

      - Saring 5 mL Larutan TCA melalui kertas saring.

      - Ukur absorbansi Filtrat dengan panjang gelombang 280 nm, gunakan Larutan TCA yang tidak disaring sebagai blangko.

      - Absorbansi Filtrat tidak boleh lebih dari 0,04. Jika absorbansi Filtrat masih di atas 0,04, lakukan pembilasan kertas saring dengan larutan TCA hingga absorbansi Filtrat < 0,04.

    - Pembuatan Larutan Baku Pembanding

      - Timbang 25 mg baku pembanding USP RS Pankreatin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

      - Tambahkan Larutan Buffer hingga tanda batas, homogenkan.

      - Kocok selama ±15 menit pada suhu kamar.

      - Pipet 1 ml larutan, masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

      - Tambahkan Larutan Buffer hingga tanda batas, homogenkan.

    - Pembuatan Larutan Sampel

      - Timbang 50 mg sampel bahan baku pankreatin.

      - Tambahkan ±5 ml larutan Buffer dan gerus  selama kurang lebih 10 menit.

      - Pindahkan campuran kedalam Labu Ukur 50 ml.

      - Lakukan pembilasan pada lumpang alu dengan Larutan Buffer.

      - Tambahkan Larutan Buffer hingga tanda batas, homogenkan.

      - Kocok selama ±15 menit pada suhu kamar.

      - Pipet 1 ml larutan, masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

      - Tambahkan Larutan Buffer hingga tanda batas, homogenkan.

    - Penetapan Aktivitas Protease

      - Beri tanda pada masing-masing dua tabung reaksi: S1, S2 dan S3 untuk seri baku, dan U untuk zat uji, BS1, BS2, BS3 dan BU untuk seri blangko.

      - Pipet Larutan dapar ke dalam tabung S1 4,0 ml; S2 3,0 ml; S3 2,0 ml; uji 3,0 ml; BS1 4,0 ml; BS2 3,0 ml; BS3 2,0 ml; BU 3,0 ml; dan B 6,0 ml.

      - Pipet Larutan baku ke dalam tabung S1 2,0 ml; S2 3,0 ml; dan S3 4,0 ml.

      - Pipet larutan uji ke dalam tabung U 3,0 ml.

      - Pipet larutan baku ke dalam tabung BS1 2,0 ml; BS2 3,0 ml; dan BS3 4,0 ml.

      - Pipet larutan uji ke dalam tabung BU 3,0 ml.

      - Pipet larutan asam trikloroasetat ke dalam tabung BS1 BS2, BS3, BU dan B 10 ml.

      - Tempatkan seluruh tabung dalam waterbath pada suhu 40°C, masukkan pengaduk kaca dalam tiap tabung, biarkan hingga tercapai keseimbangan suhu.

      - Pada waktu nol dengan mencatat interval waktu, tambahkan pada tiap tabung 4,0 ml Substrat kasein yang sebelumnya dipanaskan sampai suhu 40°C.

      - Tepat 60 menit setelah penambahan Substrat kasein hentikan reaksi pada tabung S1, S2, S3 dan U dengan penambahan 10,0 ml Larutan asam trikloroasetat dengan interval waktu yang sesuai.

      - Aduk dan angkat seluruh tabung dari waterbath.

      - Diamkan selama 10 menit pada suhu ruang, untuk mengendapkan protein dan saring.

      - Tetapkan serapan filtrat pada 280 nm menggunakan filtrat dari tabung B sebagai blangko.

    - Perhitungan:

      - Buat kurva harga serapan terkoreksi terhadap Larutan baku yang digunakan.

      - Dari kurva dengan menggunakan harga serapan terkoreksi (U-UB) Pankreatin yang digunakan dan dengan memperhitungkan faktor pengenceran, hitung kesetaraan volume sampel yang didapat dengan rumus berikut:

Kurva baku pembanding : y=Ax-B

Xhitung=Absspl-Absblanko-BA

      - Hitung aktivitas protease dalam unit FI dari pankreatin yang digunakan dengan membandingkan terhadap baku menggunakan aktivitas protease yang tertera pada etiket Pankreatin Amilase dan Protease BPFI. Rumusnya adalah sebagai berikut :

Cstd (ppm) = Ws50 x 150 x 26 x 100

Cspl (ppm) =Wu50 x 150 x 36 x 100

C protease (ppm) = A-ab

% protease = C Protease ppmC spl ppm x 100

Aktivitas protease = % Protease x B100

Keterangan:

Cstd		= Konsentrasi standar (ppm)

Cspl		= Konsentrasi sample (ppm)

Ws		= Berat standar (mg)

Wu		= Berat sampel (mg)

A		= Serapan zat uji

a		= Intersep

b		= Kemiringan garis

B		= Potensi standar (unit/ mg)

  - Aktivitas Enzim Lipase

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Pancreatin (S-QC-01-261).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Larutan

    - Larutan NaOH 0,01 N

      - Timbang 4,0 g NaOH pellet, masukan dalam labu 1000 ml.

      - Tambahkan Air Murni 250 ml, homogenkan.

      - Tambahkan Air Murni hingga tanda batas, homogenkan.

    - Larutan akasia

Sentrifugasi larutan akasia 10% hingga jernih, gunakan larutan jernih.

    - Substrat minyak  zaitun

      - Campur 165 ml Larutan akasia, 20 ml minyak zaitun P dan 15 g pecahan es, masukkan dalam blender listrik.

      - Dinginkan campuran dalam tangas es sampai suhu 5°C.

      - Homogenkan dengan kecepatan tinggi selama 15 menit.

      - Sesekali dinginkan dalam tangas es untuk mencegah suhu lebih dari 30°C.

    - Larutan dapar

Larutkan 60 mg tris(hidroksimetil) aminometana P dan 234 mg natrium klorida P dalam air hingga 100 ml.

    - Larutan bile salt (80 mg/ml)

Timbang 40,0 g standar Bile Salt larutkan dalam 500 ml Air Murni.

    - Larutan baku pembanding

      - Timbang saksama 10,0 mg baku pembanding Pancreatin.

      - Suspensikan dengan 3 ml Air Murni dingin.

      - Gerus selama 10 menit.

      - Tambahkan 7 ml Air Murni dingin dalam lumpang alu, gerus selama 10 menit.

      - Pindahkan kedalam labu 100 ml.

      - Tambahkan air dingin hingga batas labu.

      - Pertahankan suspensi pada suhu 4°C dan campur sebelum digunakan.

      - Untuk tiap penetapan ambil 5 - 10 ml suspensi dingin, biarkan suhu mencapai 20°C, sebelum pemipetan volume yang tepat.

    - Larutan uji

      - Timbang saksama 10.0 mg sampel masukkan dalam mortir

      - Suspensikan dalam 3 ml air dingin dalam mortir

      - Gerus selama 10 menit

      - Tambahkan 7 ml air dingin dalam mortir, gerus selama 10 menit

      - Pindahkan kedalam labu 100 ml

      - Tambahkan air dingin hingga batas labu

      - Pertahankan suspensi pada suhu 4°C, dan campur sebelum digunakan.

      - Untuk tiap penetapan ambil 5 ml hingga 10 ml suspensi dingin, biarkan suhu mencapai 20°C sebelum pemipetan volume yang tepat.

- Prosedur

Catatan : atur alat autotitrator sesuai alur titrasi yaitu SET dilanjutkan waktu tunggu selama penambahan sampel dan 7x STAT per menit

      - Campur 10,0 ml Substrat minyak zaitun; 8,0 ml Larutan dapar; 2,0 ml Larutan bile salt; dan 9,0 ml air dalam bejana kaca bermantel ±80 ml.

      - Bagian luar bejana dihubungkan dengan waterbath yang dilengkapi dengan saluran keluar masuk air yang terhubung dengan pompa untuk sirkulasi air dari waterbath.

      - Tutup campuran, kondisikan elektroda kaca bersensor suhu dan pH tercelup dengan penambahan Air Murni hingga volume campuran ±100 ml.

      - Aduk terus menerus dengan pengaduk mekanik.

      - Pertahankan suhu campuran pada 37°C ± 0,1°C.

      - Tambahkan Natrium Hidroksida 0,01 N  dari mikroburet yang dimasukkan melalui lubang pada penutup, atur pH 9,20 secara potensiometrik menggunakan elektrode kaca.

      - Tambahkan 1,0 ml larutan uji, tambahkan secara terus menerus Natrium Hidroksida 0,01 N selama 7 menit untuk mempertahankan pH 9,0.

      - Setelah 7 menit alat akan mencatat hasil titrasi sebanyak 7 data.

      - Ambil minimal 3 data yang berdekatan dengan RSD ≤ 10%.

    - Perhitungan

      - Buat kurva antara volume Natrium Hidroksida 0,01 N terhadap waktu.

      - Gunakan hanya titik yang membentuk garis lurus pada kurva (3 data).

      - Hitung rata-rata asam yang dibebaskan (jumlah volume NaOH yang digunakan) per menit dari titrasi larutan uji dibandingkan terhadap larutan baku pembanding.

      - Dengan memperhitungkan faktor pengenceran, hitung aktivitas lipase Larutan uji dalam unit FIP untuk setiap volume titrasi kemudian hitung rata-ratanya.

Aktivitas Lipase=WbpWsp×FpspFpbp×VspFbp×Abp

Keterangan :

Wbp 	= Bobot baku pembanding yang ditimbang

Wsp	= Bobot sampel yang ditimbang

FPsp 	= Faktor pengenceran sampel

FPbp 	= Faktor pengenceran baku pembanding

Vsp 	= Volume NaOH untuk titrasi sampel

Vbp	= Volume NaOH untuk titrasi baku pembanding

Abp	= Aktivitas Lipase pada baku pembanding (Unit FIP/mg)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Pancreatin (S-QC-01-261).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-265 | 00 | 21 DEC 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-265 | 01 |  | - Perubahan cara kerja susut pengeringan - Perubahan Format - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai kompendia terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SDDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML