- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Ambroxol tablet 30 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Ambroxol Tablet 30 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope China 2010

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |
| --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 8 | Spektro IR |
| 2 | Jangka sorong | 9 | HPLC (Kolom VDSpher PUR 100 C18; 4,6 v 150 mm) |
| 3 | Hardness Tester | 10 | Ultrasonic bath |
| 4 | Friability Tester | 11 | Vial tertutup |
| 5 | Mortin dan stemper | 12 | Filter 0,20 µm |
| 6 | Spatula | 13 | Labu ukur 20 mL, 50 mL, 100 mL |
| 7 | Disintegration Tester |  |  |

| - Bahan |  |
| --- | --- |
| 1 | Baku Kerja Ambroxol HCl | 5 | Asam Fosfat |
| 2 | Sampel | 6 | Acetonitril Pro HPLC |
| 3 | Diammonium Hydrogen Phosphate | 7 | Asam Klorida 0,1 N |
| 4 | Akuadest |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

- Fase Gerak

- Pembuatan Dapar Diammonium hydrogen phosphate ((NH4)2HPO4) pH 7

- Timbang 1,321 gram diammonium hydrogen phosphate, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan akuades sebanyak 900 mL, aduk hingga larut.

- Atur pH larutan menjadi 7,0 menggunakan larutan asam fosfat.

- Add larutan dengan akuades hingga 1000 mL.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan acetonitril : larutan dapar Diammonium Hydrogen Phosphate pH 7 dengan perbandingan 50 : 50 sebanyak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran organik 0,2 µm menggunakan pompa vacuum, simpan di dalam botol pereaksi.

- Getarkan dalam ultrasonik bath selama 10 menit, fasa gerak siap digunakan untuk analisis.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 15,0 mg baku kerja Ambroxol HCl, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, ultrasonic bath selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,3 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet ambroxol 30 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus 20 tablet Ambroxol tablet 30 mg hingga halus dan homogen.

- Timbang saksama sampel sebanyak 200,00 mg (Setara dengan 30 mg Ambroxol HCl), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, ultrasonic bath selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Centrifuge dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,3 mg/mL).

- Kondisi Alat

Kolom		: C-18; 4,6 x 150 mm, 5 µm VDSpher PUR 100

Detektor		: UV 248 nm

Flow rate		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µl

Fase gerak	: (NH4)2HPO4 pH 7; Acetonitril (50:50 v/v)

- Kriteria penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) < 2% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) < 2% |
| 3 | Faktor ikutan (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis × WrWu   × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Ambroxol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 30 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan baku |
| B% | = | % kadar baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

- Fase Gerak :

- Pembuatan Dapar Diammonium hydrogen phosphate ((NH4)2HPO4) pH 7

- Timbang 1,321 gram diammonium hydrogen phosphate, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan akuades sebanyak 900 mL, aduk hingga larut.

- Atur pH larutan menjadi 7,0 menggunakan larutan asam fosfat.

- Tambahkan larutan dengan akuades hingga 1000 mL.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan acetonitril : larutan dapar Diammonium Hydrogen Phosphate pH 7 dengan perbandingan 50 : 50 sebanyak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran organik 0,2 µm menggunakan pompa vacuum, simpan di dalam botol pereaksi.

- Getarkan salam ultrasonik bath selama 10 menit, fasa gerak siap digunakan untuk analisis.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 15,0 mg baku kerja Ambroxol HCl, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, ultrasonic bath selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,3 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan 10 kali.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, ultrasonic bath selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Centrifuge dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Saring larutan dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,3 mg/mL).

- Kondisi Alat

Kolom		: C-18; 4,6 x 150 mm, 5 µm VDSpher PUR 100

Detektor		: UV 248 nm

Flow rate		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µl

Fase gerak	: (NH4)2HPO4 pH 7; Acetonitril (50:50 v/v)

- Kriteria penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) < 2% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) < 2% |
| 3 | Faktor ikutan (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu= LuLs× WsDosis× FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Ambroxol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 30 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan baku |
| B% | = | % kadar baku kerja |

    - Perhitungan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Media disolusi		: 900 mL asam klorida 0,1 N

Alat disolusi			: tipe 2 (dayung), 75 rpm

Waktu			: 30 menit

Medium temperature	: 37 ± 0,5 oC

Syarat			: Tidak kurang dari 80 % (Q=75%)

- Pembuatan Larutan HCl 0,1 N

- Pipet 8,5 ml HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 16,67 mg baku kerja Ambroxol HCl, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan media disolusi hingga ¾ labu ukur.

- Ultrasonic selama 15 menit.

- Tambahkan media disolusi hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisa.

- Larutan Uji

- Setelah alat dijalankan selama 30 menit, pipet larutan dari masing-masing labu disolusi 25 mL.

- Tampung masing-masing larutan dalam vial, dinginkan.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisa.

- Pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 244 nm dengan media disolusi sebagai blanko.

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut  dari 75% (Q) jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 244 nm dengan media disolusi sebagai blanko.

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr ×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Ambroxol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | = | Serapan larutan uji |
| As | = | Serapan larutan baku |
| Cs mgmL | = | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100×110) |
| Cr mgmL | = | Konsentrasi larutan uji (Dosis900×510) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ambroxol Tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi |  | Tanggal Efektif | Perubahan |  | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-010 | 00 |  | 25 JAN 2019 | - |  | Dokumen Baru |
| I-QC-03-010 | 01 |  | 02 JUN 2020 | - |  | - |
| I-QC-03-010 |  | 02 | 29 MAR 2022 | - Perubahan templet dokumen - Penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji pada kadar dan keseragaman kandungan - Penambahan kesetaraan pada larutan uji kadar - Perubahan perhitungan kadar, keseragaman kandungan, disolusi - Penghapusan poin pengemasan dan penyimpanan - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review Dokumen dan Menyesuaikan Kondisi di Lapangan |  |
| I-QC-03-010 |  | 03 |  | - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP