- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku kosmetik Parfum Marcks Venus untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku kosmetik Parfum Marcks Venus yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: -

Rumus molekul	: -

Bobot molekul	: -

Kode material	: -

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Pemerian |  |  |  |
|  | ## Bentuk |  | Cairan | PT. Kimia Farma |
|  | ## Warna |  | Jernih atau kuning pucat | PT. Kimia Farma |
|  | ## Bau |  | Khas aromatic | PT. Kimia Farma |
| 2. | ## Berat Jenis (25oC) | g/ml | 0,9500-0,9650 | PT. Kimia Farma |
| 3. | ## Indeks bias (25oC) |  | 1,4430-1,4540 | PT. Kimia Farma |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-311/00 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB