- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Polysorbate 80 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Polysorbate 80 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1412-1413;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Timbangan analitik              		12. Furnace

- Buret                                      		13. Penjepit Cawan

- Tabung Reaksi                      		14. Cawan Pijar

- Piknometer                           		15. Labu Ukur

- Labu Erlenmeyer                          		16. Pipet Ukur

- Waterbath                            		17. Tabung Nessler

- Karl Fischer		             	 	18. Viskometer Brookfield

- Gelas Kimia                           		19. Inductively Coupled Plasma (ICP)

- Gelas Ukur				20. Desikator

- Membrane filter			21. Batang pengaduk

- Syringe filter

  - Bahan

- Air murni                                		7. KOH

- Etanol P                                  		8. ICP Multi-element Standard Solution IV

- Etil Asetat                              		9. H2SO4 pekat

- NaOH 0,1 N                          		10. HNO3 pekat

- HCl 3 N; 0,5 N; pekat          		11. Kalium Bromida

- Brom		                           		12. Fenolftalein

- Piridina					13. Butanol

- Anhidrida Asetat			14. Minyak Mineral

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja

      - Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 0,1 - 1 mL Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 - 30 mL Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Etil Asetat

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 - 30 mL Etil Asetat dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

d.  Kelarutan dalam Miyak Mineral

- Larutkan 0,01 ml zat uji dengan 100 ml Minyak Mineral dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja:

      - Uji Identifikasi A

- Pipet 5 ml larutan uji (1 dalam 20) ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian tambahkan 5 ml Natrium Hidroksida 1N.

- Didihkan selama 5 menit lalu dinginkan.

- Asamkan larutan dengan Asam Hidroksida 3 N.

- Amati warna larutan; larutan beropalesensi kuat.

      - Uji Identifikasi B

- Pembuatan Larutan Brom LP

- Timbang 30 g Brom P dan 30 g Kalium Bromida P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Kemudian larutkan dalam 100 ml Air Murni.

- Pemeriksaan

- Pipet 2 ml larutan uji (1 dalam 20), tambahkan 0,5 ml larutan Brom LP tetes demi tetes.

- Amati warna larutan; larutan brom hilang.

      - Uji Identifikasi C

- Pada 60 ml zat uji di dalam erlenmeyer, tambahkan 40 ml Air Murni.

- Biarkan pada suhu ≤ 25°C.

- Amati pemerian larutan; terbentuk masa gelatin.

  - Bobot Jenis

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja:

- Gunakan piknometer bersih, kering dan telah dikalibrasi dengan menetapkan bobot piknometer dan bobot air yang baru dididihkan.

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan

BJ=Wa-WoV

Keterangan

BJ		= Bobot Jenis (g/ml)

Wo	= Berat piknometer kosong (gram)

Wa 	= Berat piknometer + zat uji (gram)

V 		= Volume air (ml)

  - Kekentalan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viskometer Brookfield, TC550 menggunakan bola No. 4 pada suhu 25oC.

    - Perhitungan

Cps=T ×BJ Bola-BJ Sampel×K

Keterangan:

Cps	= Kekentalan zat uji (Cps)

T	= Waktu bola jatuh (s)

K	= Konstanta bola

  - Kadar Air

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja:

      - Pemeriksaan Timbal (Pb), dan Arsenik (As)

  - Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

  - Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

      - Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Bilangan Asam

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja:

- Indikator Fenolftalein LP

- Timbang 1 g Fenolftalein P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ¾ ml Etanol P, sonikasi hingga larut

- Diamkan hingga suhu ruang

- Encerkan dengan Etanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Etanol Netral P

- Pada sejumlah Etanol P, tambahkan 3 tetes Indikator Fenolftalein LP.

- Tambahkan tetes demi tetes Natrium Hidroksida 0,1 N hingga terjadi perubahan warna menjadi warna merah muda pucat.

- Buat Etanol Netral segera sebelum digunakan.

- Pengujian

- Timbang seksama 10,0 g zat uji; masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup asah.

- Tambahkan 50 ml Etanol Netral P.

- Panaskan di atas waterbath hingga hampir mendidih.

- Kocok sesekali secara hati-hati selama pemanasan.

- Tutup Erlenmeyer dan dinginkan dengan air mengalir.

- Tambahkan 5 tetes fenolftalen.

- Titrasi dengan NaOH 0,1 N hingga titik akhir warna merah muda.

    - Perhitungan

BA=Vu×N×56,11Wu

Keterangan:

BA		= Bilangan Asam

Vu		= Volume NaOH 0,1 N untuk zat uji (ml)

N		= Konsentrasi NaOH 0,1 N

Wu	= Berat zat uji (g)

56,11	= Bobot molekul Kalium Hidroksida

  - Bilangan Hidroksil

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja:

- Indikator Fenolftalein LP

- Timbang 1 g Fenolftalein P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ¾ ml Etanol P, sonikasi hingga larut

- Diamkan hingga suhu ruang

- Encerkan dengan Etanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Piridina-Anhidrida Asetat

- Buat campuran larutan Piridina-Anhidrida Asetat dengan perbandingan (3:1).

- Buat larutan segera sebelum digunakan.

- Pengujian

- Timbang 3,0 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer bertutup asah 250 ml.

- Tambahkan 5,0 ml larutan Piridina-Anhidrida Asetat (Lakukan hal yang sama sebagai blanko tanpa penambahan zat aktif ke dalam labu Erlenmeyer tutup asah 250 ml).

- Panaskan di atas waterbath selama 1 jam.

- Angkat labu Erlenmeyer, tambahkan 10 ml air murni, panaskan kembali di atas waterbath selama 10 menit.

- Angkat labu Erlenmeyer, diamkan hingga suhu ruang.

- Ke dalam masing-masing labu tambahkan 25 ml Butanol P yang telah dinetralkan dengan Fenolftalen dan Kalium Hidroksida-Etanol 0,5 M.

- Ke dalam masing-masing labu tambahkan 1 ml Fenolftalein

- Titrasi dengan Kalium Hidroksida-Etanol 0,5 M hingga titik akhir berwarna merah muda.

    - Perhitungan

BH=56,11 × M KOHWu×Vb-Vu+Bilangan Asam

Keterangan:

BH		= Bilangan Hidroksil yang telah diperhitungkan

M KOH	= Konsentrasi Larutan Kalium Hidroksida-Etanol 0,5 M yang telah diketahui (M)

Wu	= Bobot zat uji yang digunakan

Vb		= Volume Kalium Hidroksida-Etanol 0,5 M untuk blanko (ml)

Vu		= Volume Kalium Hidroksida-Etanol 0,5 M untuk zat uji (ml)

56,11	= Bobot molekul Kalium Hidroksida

  - Bilangan Penyabunan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja:

      - Indikator Fenolftalein LP

- Timbang 1 g Fenolftalein P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ¾ ml Etanol P, sonikasi hingga larut

- Diamkan hingga suhu ruang

- Encerkan dengan Etanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

      - Pemeriksaan

- Timbang saksama 1,750 gram zat uji dalam labu Erlenmeyer bertutup asah 250 ml.

- Tambahkan 25,0 ml larutan Kalium Hidroksida-Etanol 0,5 M (Lakukan hal yang sama sebagai blankon tanpa penambahan zat aktif ke dalam labu Erlenmeyer tutup asah 250 ml).

- Panaskan dan Refluks dengan pendingin yang sesuai, selama ± 30 menit.

- Angkat labu Erlenmeyer, diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 1 ml indicator Fenolftalen.

- Titrasi dengan Asam klorida 0,5 N hingga terjadi perubahan warna dari pink tua menjadi tidak berwarna.

    - Perhitungan

BP=Vb-Vu×N HCl ×56,11Wu

Keterangan:

BP		= Bilangan Penyabunan

Vb		= Volume HCl 0,5 N untuk blangko (ml)

Vu		= Volume HCl 0,5 N untuk zat uji (ml)

N		= Konsentrasi HCl 0,5 N yang digunakan

Wu	= Berat zat uji (g)

56,11	= Bobot molekul Kalium Hidroksida

  - Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polysorbate 80 (S-QC-01-109).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-094 | 00 | 05 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-094 | 01 | 17 MAR 2023 | Referensi, Penggunaan redaksi, Cara kerja parameter Kelarutan, Cara kerja parameter Identifikasi, Cara kerja parameter Bobot Jenis, Cara kerja parameter Kekentalan, Cara Kerja parameter Sisa Pemijaran,dan Perubahan cara kerja parameter Identifikasi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-094 | 02 |  | Penambahan uji batas mikroba; perubahan pada alat dan bahan; perubahan bilangan penyabunan, bilangan hidroksil, dan bilangan asam; Perubahan pada referensi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML