- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Polysorbate 80 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Polysorbate 80 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: Polioksietilena 20 sorbitan monooleate

Rumus molekul		: C64H124O26

Bobot molekul		: 1310 g/mol

Kode Material			: 32000195

32000339

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Cairan seperti minyak | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
|  | Warna |  | Jernih, kuning muda hingga cokelat muda | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
|  | Bau |  | Khas Lemah | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam air |  | Sangat mudah larut | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
|  | Dalam etanol |  | Larut | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
|  | Etil Asetat |  | Larut | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
|  | Dalam minyak mineral |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A |  | Larutan beropalesensi kuat | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
|  | Identifikasi B |  | Warna Brom hilang | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
|  | Identifikasi C |  | Terbentuk gelatin pada suhu ≤ 25oC | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
| 4 | Berat jenis | g/ml | 1,06 – 1,09 | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
| 5 | Kekentalan (pada suhu 25oC) | Cps | 300 – 500 | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
| 6 | Kadar air | % | Tidak lebih dari 3,0 | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
| 7 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,25 | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
| 8 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Arsen (As) | ppm | Tidak lebih dari 1 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 9 | Bilangan Asam |  | Tidak lebih dari 2,2 | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
| 10 | Bilangan Hidroksil |  | 65 - 80 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1412 - 1413 |
| 11 | Bilangan penyabunan |  | 45 – 55 | FI VI (2020) Hal. 1412 - 1413 |
| 12 | Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |  |  |
|  | # Batas Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |
|  | Batas Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |
| 13 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

4.   Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-109 | 00 | 05 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-109 | 01 | 17 MAR 2023 | Kelarutan dalam minyak mineral | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-109 | 02 |  | Penambahan Uji Batas Mikroba, perubahan referensi Bilangan Hidroksil, | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

5.    Daftar Distribusi Dokumen

Asl: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML