- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Essence Caramel dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Essence Caramel sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Food Chemicals Codex 1996;

  - PT. Kimia Farma;

  - Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580;

  - USP 47 NF 42 (2024)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | pH meter | 7. | Spatula |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Piknometer | 8. | Furnace |
| 3. | Tabung reaksi | 9. | Timbangan analitik |
| 4. | Cawan Pijar | 10. | Ice Bath |
| 5. 6. | Pipet ukur Gelas Ukur | 11. | Desikator |

  - Bahan

| 1. | Air murni |
| --- | --- |
| 2. | Asam sulfat P |
| 3. | Tisu |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Essence Caramel (S-QC-01-151).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Essence Caramel (S-QC-01-151).

    - Cara Kerja

- Dalam Air

- Larutkan 10 g zat uji dengan 10 ml Air murni.

- Amati pemerian larutan.

  - Berat Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Essence Caramel (S-QC-01-151)

    - Cara Kerja

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan

BJ=   (Wa - Wo)V

Keterangan :

BJ	= Bobot Jenis (g/ml).

Wo	= Berat piknometer kosong (gram).

Wa	= Bobot piknometer + zat uji (gram).

V	= Volume air (ml).

  - pH

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Essence Caramel (S-QC-01-151).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian pH Meter.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Essence Caramel (S-QC-01-151).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 – 15 menit dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang seksama 1-2 g zat uji ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 – 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn =Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%).

Wo	= Berat cawan kosong (gram).

Wa	= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram).

Wb	= Berat cawan + zat uji sesudah pemijaran (gram).

  - Batas Etilen Glikol Dietilen Glikol (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan laboratorium eksternal)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Essence Caramel (S-QC-01-151).

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Essence Caramel (S-QC-01-151).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-144 | 00 | 05 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-144 | 01 | 10 JUN 2020 | - Penambahan poin 7.3 - Perubahan poin 3; 5; 6; 7.5.2 ;7.5.3 | Review dokumen mengikuti aturan dan kompendia terbaru |
| I-QC-01-144 | 02 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Perubahan Intruksi Kerja - Penambahan EGDG - Penambahan Uji batas mikroba | Review dokumen mengikuti aturan dan kompendia terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML