- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku kosmetik Alkohol untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku kosmetik Alkohol yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		:	- Alkohol

- Ethyl Alcohol

- Aethanoium

Rumus molekul	: C2H6O

Bobot molekul	: 46,07 gram/mol

Kode material	:

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Pemerian |  |  |  |
|  | ## Bentuk |  | Cairan mudah menguap | FI VI (2020) Hal. 537 dan 2279 |
|  | ## Warna |  | Jernih, tidak berwarna | FI VI (2020) Hal. 537 dan 2279 |
|  | ## Bau |  | Khas | FI VI (2020) Hal. 537 dan 2279 |
|  | ## Kelarutan |  | Bercampur dengan air, cairan berwarna jernih | FI VI (2020) Hal. 537 dan 2279 |
|  | Identifikasi |  | Timbul bau iodoform dan terbentuk endapan kuning dalam waktu 30 menit. | FI VI (2020) Hal. 537 dan 2279 |
|  | Keasaman | ml | Tidak lebih dari 0,90 | FI VI (2020) Hal. 537 dan 2279 |
|  | Bobot jenis (suhu 25°C) |  | 0,8011 - 0,8053 | FI VI (2020) Hal. 537 dan 2279 |
|  | Kadar | % | 94,90 - 96,00 | FI VI (2020) Hal. 537 dan 2279 |
|  | Sisa penguapan | mg | Tidak lebih dari 1 | FI VI (2020) Hal. 537 dan 2279 |
|  | Zat tidak larut air | menit | Tetap jernih selama 30 | FI VI (2020) Hal. 537 dan 2279 |
|  | Kelarutan coumarin dan vanilin dalam alkohol |  | Coumarin dan vanillin larut sempurna | FI VI (2020) Hal. 537 dan 2279 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-316 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB