- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Metamizole Sodium tablet 500 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | MTZ | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 12,70 – 13,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 570,00 – 630,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 80,00 – 260,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1124 – 1125) |
|  | Identifikasi D |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1124 – 1125) |
| 7 | Kadar | % | 95,00 – 105,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1124 – 1125) |
| 8 | Keragaman bobot |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang dan Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-030 | 00 | 27 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-030 | 01 | 09 MAR 2022 | Perubahan referensi pada poin identifikasi, kadar dan keseragaman bobot | Menyesuaikan dengan FI VI tahun 2020 |
| S-QC-03-030 | 02 |  | - Penambahan identifikasi A dan identifikasi D - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplmen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP