- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Chloramphenicol Kapsul 250 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Chloramphenicol Kapsul 250 mg  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

- Referensi

  - PT Kimia Farma

  - Farmakope Indonesia V

  - FI VI Tahun 2020

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal.  290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan Analitik |  | 8. | Labu ukur 20 ml |  |
| 2. | Labu ukur 10, 100 ml |  | 9. | Syring |  |
| 3. | Labu ukur 1000 ml |  | 10. | Gelas kimia 300 ml |  |
| 4. | Sentrifuga |  | 11. | Labu Disolusi |  |
| 5. | Membran Filter 0,20 μm |  | 12. | HPLC Waters |  |
| 6. | Spektrometer UV-Vis |  | 13. | Dissolution Tester |  |
| 7. | Lumpang dan Alu |  |  |  |  |
| 6.2. Bahan |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Metanol pro HPLC | 4 |  | Baku Kerja Chloramphenicol |  |  |
| 2 |  | Asam Asetat Glasial | 5 |  | Akuades |  |  |
| 3 |  | HCl 0,01 N |  |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Kapsul 250 mg  (S-QC-03-038).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Kapsul 250 mg  (S-QC-03-038).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Panjang Kapsul

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Kapsul 250 mg  (S-QC-03-038).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Kapsul 250 mg  (S-QC-03-038).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Keragaman Bobot

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Kapsul 250 mg (S-QC-03-038).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Waktu Hancur

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Kapsul 250 mg  (S-QC-03-038).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kadar

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Kapsul 250 mg  (S-QC-03-038).

    - Cara Kerja	:

- Fase Gerak

- Masukkan 450 mL Metanol pro HPLC ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Akuades.

- Tambahkan 1 mL Asam Asetat Glasial ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Larutan baku

- Timbang 25,00 mg baku kerja Chloramphenicol Levo masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 75 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,125 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 kapsul (cangkang+isi) Chloramphenicol Kapsul 250 mg. Hitung berat rata-ratanya, masukkan ke dalam lumpang.

- Timbang Kembali cangkang kapsul. Hitung berat rata-ratanya.

- Gerus sampel hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel sebanyak 300,00 mg (setara dengan 250 mg Chloramphenicol Levo).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 75 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Sentrifuga selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet filtrat sebanyak 1 mL, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,125 mg/mL).

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L1- Inertsil ODS 4, 150 mm x 4,6 mm ; 5 µm

Detektor	: UV 280 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: Akuades : Metanol pro HPLC : Asam Asetat Glasial (550 : 450 : 1)

Pelarut		: Akuades : Metanol pro HPLC : Asam Asetat Glasial (550 : 450 : 1)

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1800 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2,0 |

- Perhitungan

Kadar=LuLs×WsDosis×WrWu×FuFs × %B

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Chloramphenicol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | mg zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 250 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 kapsul (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (2000) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (200) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Disolusi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Kapsul 250 mg  (S-QC-03-038).

    - Cara Kerja	:

- Kondisi Disolusi

| Media disolusi | : | Larutan HCl 0,01 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (keranjang) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 90% (Q=85%) |

- Pengkuran

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 278 nm |
| Blanko | : | Larutan HCl 0,01 N |

- Larutan baku

- Timbang 27,78 mg baku kerja Chloramphenicol, Levo dan masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 70 mL media disolusi, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan media disolusi.

- Larutan siap untuk digunakan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0139 mg/mL).

- Larutan uji

- Tiap satu tablet masukkan ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL media disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL.

- Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan media disolusi.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0139 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu=AuAs×CsCr×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Chloramphenicol yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | mg zat baku100 × 120 |
| Cr (mg/ml) | : | Dosis900 × 120 |
| Dosis | : | 250 mg |
| B% | : | Baku pembanding (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Chloramphenicol Kapsul 250 mg (S-QC-03-039).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-039 | 00 | 14 NOV 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-039 | 01 | 20 OCT 2023 | - Penambahan konsentrasi pada larutan baku dan larutan uji - Penambahan perhitungan disolusi dan perbaikan perhitungankadar - Penambahan syarat disolusi - Penambahan keterangan Chloramphenicol, Levo pada penimbangan baku kerja | Review Dokumen 3 Tahun |
| I-QC-03-039 | 02 |  | - Perubahan pada poin referensi - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen - Perubahan syarat penerimaan disolusi menjadi Tidak lebih dari 90% (Q=85%) | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP