- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Pewarna Carmoisine CI 14720 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Pewarna Carmoisine CI 14720 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma;

  - Suplemen I FI VI (2022), Hal 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Tabung Reaksi | 11. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 12. | Kaca Masir |  |
| 3. | Timbangan Analitik | 13. | Hot Plate |  |
| 4. | Ultrasonic Bath | 14. | Pipet Volume |  |
| 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Spektrofotometer UV-VIS Botol Timbang Gelas Ukur Erlenmeyer Labu ukur Desikator | 15. 16. 17. | Pipet Ukur Spatula Alat Inductively Coupled Plasma |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni |
| --- | --- |
| 2. | Ethanol |
| 3. | ICP Multi – Element Standard Solution IV |
| 4. 5. | HNO3 Hg Standard for ICP |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Carmoisine CI 14720 (S-QC-01-206).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Carmoisine CI 14720 (S-QC-01-206).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml ethanol dalam gelas kimia 200 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Carmoisine CI 14720 (S-QC-01-206).

    - Cara Kerja

      - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml

- Tambahkan ± 150 ml air murni

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut

- Tambahkan air murni hinga tanda batas volume

- Kocok hingga homogen

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml

- Tambahkan air murni hingga tanda batas volume

- Kocok hingga homogen

      - Pengukuran

- Lakukan “Scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-VIS pada Panjang gelombang 500 – 550 nm dengan air murni sebagai blanko

- Spektrum serapan VIS larutan uji menunjukan maksimum pada panjang gelombang 516 ± 2 nm

  - Zat yang Tidak Larut

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Carmoisine CI 14720 (S-QC-01-206).

    - Cara Kerja

- Panaskan kaca masir pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan kaca masir dalam desikator selama 5 – 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 2 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Larutkan dalam 200 ml air murni panas, kemudian dinginkan hingga suhu kamar.

- Saring dengan kaca masir yang telah diketahui beratnya.

- Cuci endapan dengan air murni dingin hingga filtrat jernih dan tidak berwarna.

- Keringkan kaca masir pada suhu 135oC selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

ZTL=Wb-WoWu×100%

Keterangan :

ZTL	= Zat yang tidak larut dalam air (%)

Wo	= Berat kaca masir kosong (gram)

Wb	= Berat kaca masir + zat yang tidak larut (gram)

Wu	= Berat zat uji (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Carmoisine CI 14720 (S-QC-01-206).

    - Cara Kerja

  - Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), Arsen (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan kedalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; kedalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pemeriksaan Raksa (Hg)

    - Larutan Asam Nitrat 13%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

        - Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard for ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 10 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Total Warna

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Carmoisine CI 14720 (S-QC-01-206).

    - Cara Kerja

        - Larutan Uji

- Timbang seksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

- Tambahkan ± 150 ml air murni.

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

        - Pengukuran

Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-VIS pada Panjang gelombangg 508 nm dengan air murni sebagai blanko.

    - Perhitungan

TW=Au55×250W×1003100%

Keterangan:

C	= Total Warna

Au	= Serapan larutan uji

55	= Absorptivitas (L/g cm)

W	= Berat zat uji (mg)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Carmoisine CI 14720 (S-QC-01-206).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-204 | 00 | 31 MAR 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-204 | 01 |  | - Penambahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Penambahan Logam Bera - Perubahan Template - Penambahan Daftar Distibusi |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML