- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Salbutamol Sulfate Tablet 4 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate Tablet 4 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | SAL “Breakline” 4 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 5,70 – 6,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 76,00 – 84,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 55,00 – 125,00 N | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi B |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1512) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1512 – 1514) |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 500 mL air Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit Pooled sampel | % | Tidak kurang dari 90 (Q = 80) | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1512 – 1514) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-015 | 00 | 14 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-015 | 01 | 20 JAN 2023 | Perubahan templet, pustaka (Identifikasi, Kadar, Keseragaman Kandungan dan Disolusi), Syarat kekerasan; Penghapusan kemasan & komposisi per tablet, pengemasan dan penyimpanan; Penambahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan pustaka referensi ke FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-015 | 02 |  | - Penambahan Identifikasi B (uji warna) - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 209) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

10.SPMP