- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Pewarna Carmoisine CI 14720 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Pewarna Carmoisine CI 14720 yang digunakan untuk proses produksi di PT Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: Food Red 3

Rumus molekul			: C20H12N2Na2O7S2

Bobot molekul			: 502,46 g/mol

Kode Material				: 32000191

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah tua | PT. Kimia Farma |
|  | Bau |  | Tidak berbau | PT. Kimia Farma |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | PT. Kimia Farma |
|  | Dalam Etanol |  | Sangat mudah larut | PT. Kimia Farma |
| 3 | Identifikasi |  | Spektrum serapan VIS larutan uji menunjukan maksimum pada panjang gelombang 516 ± 2 nm | PT. Kimia Farma |
| 4 | Zat yang Tidak Larut | % | Tidak lebih dari 2,0 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 3 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Arsen (As) | ppm | Tidak lebih dari 2 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Cadmium (Cd) | ppm | Tidak lebih dari 1 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Merkuri (Hg) | ppm | Tidak lebih dari 1 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 6 | Total Warna | % | Tidak kurang dari 85 | PT. Kimia Farma |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari (103) 2000 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari (102) 200 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-206 | 00 | 31 MAR 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-206 | 01 |  | - Perubahan template daftar distribusi dokumen - Penambahan Logam Berat | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SSCP - AMPT | - SOF - AMPO - STS |
| --- | --- |