- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Polyethylene Glycol 400  dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT Kimia Farma,Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Polyethylene Glycol 400  sesuai dengan instruksi kerja .

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Suplemen II Farmakope Indonesia VI (2023), Hal. 21 – 24;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

Farmakope China (2015), Hal. 579 – 580;

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Batang Pengaduk | 11. | Piknometer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buret | 12. | Pipet Tetes |
| 3. | Cawan Pijar | 13. | Pipet Ukur |
| 4. | Desikator | 14. | Tabung Nessler |
| 5. | Furnace | 15. | Timbangan Analitik |
| 6. | Gelas Kimia | 16. | Termometer |
| 7. | Gelas Ukur | 17. | Ultrasonicbath |
| 8. | Labu Erlenmeyer | 18. | Viskometer |
| 9. | Labu Ukur | 19. | Waterbath |
| 10. | pH Meter |  |  |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni | 9. | Etilen Glikol Monoetil Eter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Anhidrida Ftalat | 10. | Heksan |
| 3. | Asam Sulfat | 11. | Indikator Fenolftalein |
| 4. | Aseton | 12. | Kalium Klorida |
| 5. | Es Batu | 13. | Kloroform |
| 6. | Etanol | 14. | Natrium Hidroksida |
| 7. | Eter | 15. | Piridin |
| 8. | Etil Asetat | 16. | Toluen |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Aseton dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etilen Glikol Monoetil Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etilen Glikol Monoetil Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etil Asetat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etil Asetat dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Toluena

-	Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Toluena dalam tabung Nessler.

-	Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heksan

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Heksan dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan:

BJ = Wa-WoV

Keterangan :

| BJ | = | Bobot Jenis (g/ml) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat piknometer kosong (gram) |
| Wa | = | Berat piknometer + zat uji (gram) |
| V | = | Volume air (ml) |

  - Suhu Beku

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Intruksi Kerja Pemakaian Alat Freezing Point.

- Ukur Suhu Beku sebanyak 4 kali dan dibuat hasil berdasarkan rata-rata.

(Suhu beku tertinggi dan terendah berbeda tidak lebih dari 0,4°).

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni bebas Karbondioksida.

- Tambahkan 0,3 ml larutan jenuh Kalium Klorida P.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viscometer Spindle MS-DIN 19 dengan ketentuan sebagai berikut:

Suhu				: 25°C

Shear Rate	: 75 s-1

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator  selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa Pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Kesempurnaan Melarut dan Warna Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

-   Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam Tabung Nessler.

-   Larutkan dengan 50 ml Air Murni, kocok hingga homogen : Jernih, tidak berwarna.

  - Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (Pemeriksaan dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

  - Etilen Oksida dan 1,4-dioksan Bebas (Pemeriksaan dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

  - Kadar Bobot Molekul Rata – Rata

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

- Indikator Fenolftalein Piridin

- Timbang saksama 1 g Fenolftalein P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Piridin P, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Piridin hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Anhidrida Ftalat

- Timbang saksama 49 g Anhidrida Ftalat P, masukkan ke dalam botol pereaksi coklat.

- Larutkan dengan 300 ml Piridin P, aduk hingga larut sempurna.

- Tambahkan 7 g Imidazole P, aduk kembali hingga larut sempurna.

- Diamkan larutan selama 16 jam.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Pipet 25 ml larutan Anhidridra Ftalat, tutup labu Erlenmeyer.

- Masukkan labu Erlenmeyer ke dalam waterbath pada suhu 96°C - 100°C (Pastikan air di dalam waterbath setinggi larutan di dalam labu Erlenmeyer dan gunakan kain yang diikat di atas tutup labu Erlenmeyer untuk mencegah terjadinya bumping).

- Panaskan selama 5 menit.

- Angkat labu Erlenmeyer, kocok dengan hati-hati selama 30 detik.

- Panaskan kembali di dalam waterbath selama 30 menit.

- Angkat labu Erlenmeyer, diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, kocok, diamkan selama 2 menit.

- Masukkan larutan Natrium Hidroksida 0,5 N LV ke dalam buret 50 ml.

- Tambahkan 0,5 ml Indikator Fenolftalein Piridin.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,5 N LV hingga titik akhir bewarna merah muda pertama yang menetap selama 15 detik.

- Lakukan penetapan blangko.

    - Perhitungan :

BM=2000 × WuN ×(Vb-Vu)

Keterangan :

| BM | = | Kadar Bobot Molekul Rata-Rata yang telah diperhitungkan (g/mol) |
| --- | --- | --- |
| 2000 | = | Faktor konversi |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| N | = | Konsentrasi Natrium Hidroksida yang digunakan (N) |
| Vb | = | Volume Natrium Hidroksida 0,5 N LV yang diperlukan untuk titrasi blangko (ml) |
| Vu | = | Volume Natrium Hidroksida 0,5 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 400 (S-QC-01-244)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-243 | 00 | 27 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-243 | 01 | 19 DEC 2022 | - Perubahan Pustaka: Farmakope Indonesia VI (2020) - Perubahan alat dan bahan - Perubahan bahan, Cara kerja dan perhitungan | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |
| I-QC-01-243 | 02 | 20 JUL 2023 | - Penambahan parameter Bobot Molekul Rata-rata - Parameter Kekentalan menggunakan viskometer spindle - Penambahan alat Viskometer Spindle MS-DIN 19; Labu tahan tekanan; Waterbath - Penambahan spesifikasi parameter Bobot Molekul Rata-rata | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-243 | 03 | 27 MAY 2024 | - Perubahan Referensi - Penambahan pH - Penambahan Kesempurnaan Melarut dan Warna larutan - Penambahan Uji Batas Mikroba | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-243 | 04 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Penambahan Kadar Bobot Molekul Rata – Rata - Penambahan Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol - Penambahan Etilen Oksida dan 1,4-dioksan Bebas | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML