- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Anggur 60 ml dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Anggur 60 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI V Tahun 2014

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1359 – 1361 dan 1912 – 1913)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295) <482>

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028)

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (No. Protokol : VKA-MA10-4004/00, Tanggal berlaku : 06 Nov 2024)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 8. | Penotol KLT |
| 2. | Kolom HPLC | 9. | Lampu UV |
| 3. | Bejana pengembang | 10. | Pipet Ukur 1 mL, 25 mL |
| 4. | Ultrasonic bath | 11. | Gelas Kimia 100 mL, 500 mL |
| 5. | Corong gelas & kertas saring | 12. | Gelas Ukur 100 mL, 1000 mL |
| 6. | pH meter | 13. | Labu ukur 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 200 mL |
| 7. | Pelat KLT | 14. | Filter 0,20 µm |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baku Kerja Paracetamol | 7. | Metanol |
| 2. | Sirup Paracetamol | 8. | Air murni |
| 3. | Natrium hidroksida | 9. | Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat |
| 4. | Kalium dihydrogen fosfat | 10. | Baku kerja 4-Aminofenol |
| 5. | Asam fosfat pekat | 11. | RS Ethylene Glycol |
| 6. | Metilen Klorida | 12. | RS Diethylene Glycol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Anggur 60 mL 
(S-QC-03-075).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

- Metode HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding.

- Metode KLT

Pola noda KLT sampel sama dengan pola noda KLT baku pembanding.

    - Cara Kerja :

- Metode HPLC

Sesuai dengan penetapan kadar secara HPLC.

- Metode KLT

- Larutan Baku

- Timbang seksama 10.0 mg baku kerja Paracetamol, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL. .

- Tambahkan 5 mL metanol, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisa.

- Larutan Uji

- Pipet 25.00 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL

- Tambahkan 50 mL metanol, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 25.00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisa.

- Kondisi Alat

- Eluen			: Metilen klorida : Metanol (4:1)

- Fasa diam			: Silika Gel GF 254P

- Detektor			: UV 254 nm & 366 nm

- Jarak elusi		: 15 cm

- Jarak antar noda		: 2 cm

- Volume totol		: 10 µL

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Anggur 60 mL 
(S-QC-03-075).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Anggur 60 mL 
(S-QC-03-075).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Anggur 60 mL (S-QC-03-075).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Anggur 60 mL 
(S-QC-03-075).

    - Cara Kerja :

- Larutan Fase Gerak

- Masukkan 750 mL Akuades ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Tambahkan 250 mL Metanol Pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan siap digunakan.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 16.0 mg baku kerja Paracetamol, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 20 mL fasa gerak, ultrasonic bath hingga larut.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1.00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisa. (Konsentrasi larutan baku = 0,016 mg/mL).

- Larutan Uji

- Pipet 5.00 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL

- Tambahkan 20 mL fasa gerak, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1.00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisa. (Konsentrasi larutan uji = 0,016 mg/mL)

- Kondisi Alat

- Kolom		: Inertsil ODS-4, 5µm, 4.6 mm x 15cm

- Detektor		: UV 243 nm

- Flow rate		: 1.5 mL/menit

- Volume Injeksi	: 10 µl

- Fasa gerak	: Air murni : Metanol (3 : 1)

- Perhitungan

Kadar Paracetamol

Cu= LuLs × WsWu  × VteoritisVspl × FuFs  × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Paracetamol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding (mg) |
| Wu | = | Berat zat aktif dalam 5 mL (160 mg) |
| Fu | = | Pengenceran sampel (10000) |
| Fs | = | Pengenceran standar (1000) |
| B% | = | % kadar baku kerja |

  - Kadar 4-Aminofenol

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Anggur 60 mL 
(S-QC-03-075).

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan A

- Timbang saksama 0.85 g Kalium fosfat monobasa anhidrat dan 0.9 g Natrium fosfat dibasa anhidrat.

- Larutkan dengan 1000 mL air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Preparasi Larutan B

- Masukkan Metanol P ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Pembuatan Fase Gerak

Gunakan variasi campuran larutan A dan larutan B seperti tertera pada tabel berikut :

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 3.0 7.0 7.1 10.0 | 99 99 19 99 99 | 1 1 81 1 1 |

- Pembuatan Larutan Baku Persediaan

- Timbang saksama 3.2 mg baku kerja 4-Aminofenol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi 4-Aminofenol : 32 µg/mL atau 0.032 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji Persediaan

- Pipet 20 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan Uji Persediaan : 6.4 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 5 mL larutan uji persediaan, dan 5 mL larutan baku persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi 4-Aminofenol : 0.0032 mg/mL ; Konsentrasi Paracetamol : 0,64 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Pipet 5 mL larutan uji persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan Uji : 0,64 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom			:  L7 (C8); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

- Panjang gelombang		:  UV 230 nm

- Laju alir			:  0.7 mL/menit

- Volume Injeksi		:  5 µL

- Suhu Kolom 			:  35 ⁰C

- Fase Gerak			: Campuran (elusi gradien) Larutan A : Larutan B

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 3. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 1.5 |
| 5. | Resolusi (R) | R ≥ 1.0 |

- Perhitungan

Cu=LuLs-Lu × WsWu ×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar 4-Aminofenol dalam Fermol Demam Anak Sirup yang   
    telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area 4-Aminofenol pada larutan uji

Ls	= Luas area 4-Aminofenol pada larutan baku

Ws	= Berat baku kerja 4-Aminofenol yang ditimbang (mg)

Wu	= Jumlah Paracetamol pada larutan uji (640 mg)

B%	= % kadar baku kerja

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Anggur 60 mL 
(S-QC-03-075).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan dokumen Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol demam anak Rasa Anggur 60 mL

(S-QC-03-075)

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

    - Syarat    :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Anggur 60 mL (S-QC-03-075).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan Stock Standar Ethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 100 mg RS Ethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol : 1 mg/mL atau 1000 ppm).

- Pembuatan Larutan Stock Standar Diethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 100 mg RS Diethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 100.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Diethylene glycol : 1 mg/mL atau 1000 ppm).

- Pembuatan Larutan Standar UKS

- Pipet 50 µL larutan stock standar Ethylene Glycol 1000 ppm dan 100 µL larutan stock standar Diethylene glycol 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL yang sama.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol 10 µg/mL atau 10 ppm dan Diethylene Glycol : 20 µg/mL atau 20 ppm).

- Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah tertentu larutan stock standar Ethylene glycol 1000 ppm (x) dan larutan stock standar Diethylene glycol 1000 ppm (y) berdasarkan tabel, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL yang sama.

| Etilen glikol |  | Dietilen glikol |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kadar Larutan baku (µg per mL) | Larutan baku persediaan etilen glikol (µL) | Kadar Larutan Baku (µg per mL) | Larutan baku persediaan dietilen glikol (µL) |
| 5 | 25 | 10 | 50 |
| 6 | 30 | 12 | 60 |
| 8 | 40 | 16 | 80 |
| 10 | 50 | 20 | 100 |
| 12 | 60 | 24 | 120 |
| 14 | 70 | 28 | 140 |
| 15 | 75 | 30 | 150 |

- Tambahkan metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 0.5 gram Fermol Demam Sirup Rasa Stroberi 60 mL, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Fermol Demam Sirup Rasa Anggur : 100 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

- Instrument 		: GC-MS

- Kolom 			: Fase Diam Polietilen glikol (G16); 30 m× 0.25 mm × 0.25 µm

(DB-WAXUI Thermo Scientific)

- Injection volume 	: 1.0 µL

- Injection mode 		: Split, dengan split ratio 10:1

- Injection Temperature 	: 250°C

- Gas Pembawa 		: Helium MS Grade

- Column Flow Rate 	: 0.65 mL/menit

- Temperature Control 	: Gradient

| Rate (°C/min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 3 | 5.5 + 3 |
|  |  |  |  | 20 |

*Untuk run time sampel disetting menjadi 60 menit agar pembacaan ion EG dan DEG maksimal.

- MS Temperature :

- Ion source		: Electron impact ionization, 230°C

- Interface		: 240°C

| Waktu (min) | Mode | Event Time | m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.20 – 11.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 8.20 – 11.00 | SIM | 0.3 | 31.00; 33.00; 62.00 |
| 11.01 – 16.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 11.10 – 16.00 | SIM | 0.3 | 45.00; 75.00; 31.00 |

  - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (r) | Antara puncak Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol ≥ 30.0 |

  - Kriteria Penerimaan Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol :

| No | Nama Cemaran | Kriteria Penerimaan (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masing-masing Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol | ≤ 0.10 |

- Perhitungan

- Perhitungan Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol dalam ppm

x = y-ba

Keterangan :

x	: Konsentrasi larutan Ethylene Glycol atau Diethylen Glycol (ppm)

y	: Area Ethylene glycol atau Diethylene Glycol pada larutan uji

b	: Intercept kurva kalibrasi deret standar

a	: Slope kurva kalibrasi deret standar

- Perhitungan Jumlah Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol dalam (b/b) Sirup

Cu= x ×V × FWu ×106×100

Keterangan :

Cu	: Kadar Ethylene glycol atau Diethylen Glycol (mg/mL)

x	: Konsentrasi larutan Ethylene glycol atau Diethylen Glycol (ppm)

V	: Volume labu ukur awal yang digunakan (mL)

F	: Faktor pengenceran larutan uji

W	: Bobot sampel yang ditimbang (g)

106	: Faktor konversi µg menjadi g

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-076 | 00 | 24 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-076 | 01 | 28 JAN 2021 | Daftar distribusi dokumen semula SCRP menjadi SCPRP | Menyesaikan dengan format terbaru |
| I-QC-03-076 | 02 | 03 FEB 2022 | - Perubahan templat dokumen; penerima distribusi dokumen - Penambahan pada poin referensi; bahan; poin pengujian kadar 4- aminofenol | Untuk registrasi BPOM |
| I-QC-03-076 | 03 | 11 JUL 2024 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin penanggung jawab, Referensi, Bahan - Penambahan faktor pengenceran larutan uji dan larutan baku - Perubahan pada larutan uji persediaan, larutan baku dan larutan uji pada poin 4-Aminofenol - Perubahan nama Uji Batas Mikroba - Penambahan parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang diuji oleh pihak ke 3 - Perubahan jarak antar noda menjadi 2 cm dan penghilangan kata perbedaan waktu retensi tidak lebih dari 2% pada identifikasi KLT | - Hasil akurasi dan presisi dari prosedur existing tidak memenuhi syarat - Karena adanya perubahan templet, review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> dan Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |
| I-QC-03-076 | 04 |  | - Perubahan referensi dokumen - Penambahan parameter Keragaman Bobot. - Perubahan metode pemeriksaan cemaran EG dan DEG | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 1362 – 1363 dan 2025 – 2028), Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295) <482> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP