- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Vitamin B6 tablet 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Vitamin B6 tablet 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma, Tbk. Plant Banjaran .

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | PYR | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 5,90 – 6,10 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 2,50 – 2,70 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 71,25 – 78,75 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 15,00 – 60,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Terjadi warna jingga sampai merah tua | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1399) |
| 7 | Kadar | % | 95,00 – 115,00 | FI V (2014) hal. 1026 - 1027 |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI V (2014) hal 1526 - 1529 |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml air Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI V (2014) hal. 1026 - 1027 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-018 | 00 | 25 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-018 | 01 | 20 MAY 2022 | - Perubahan templet dokumen - Penghapusan poin kemasan, komposisi per tablet,Penyimpanan dan Pengemasan, - Penghapusan Cemaran logam berat, Uji batas mikroba dan identifikasi patogen | Menyesuaikan dengan monografi dan NDE tentang suplemen kesehatan |
| S-QC-03-018 | 02 |  | - Perubahan syarat dan referensi identifikasi - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP