- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Cotrimoxazole Suspensi untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Cotrimoxazole Suspensi yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Suspensi | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Bau |  | Mix Fruit | PT. Kimia Farma |
|  | Rasa |  | Manis Pahit | PT. Kimia Farma |
| 2 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Sulfamethoxazole |  | Memenuhi persyaratan | FI V (2014) hal. 1236 – 1238, PT. Kimia Farma |
|  | Trimethoprim |  | Memenuhi persyaratan | FI V (2014) hal. 1236 – 1238, PT. Kimia Farma |
| 3 | Volume Terpindahkan | ml | 60,0 – 62,0 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Berat Jenis | g/ml | 1,140 – 1,200 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Kekentalan | Cps | 100 – 500 | PT. Kimia Farma |
| 6 | pH |  | 5,0 – 6,5 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1661 – 1662) |
| 7 | Kadar |  |  |  |
|  | Sulfamethoxazole | % | 90,0 – 110,0 | FI V (2014) hal. 1236 – 1238, PT. Kimia Farma |
|  | Trimethoprim | % | 90,0 – 110,0 | FI V (2014) hal. 1236 – 1238, PT. Kimia Farma |
| 8 | Keragaman bobot | % | Nilai penerimaan 10 botol tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
|  | - Angka Lempeng Total Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 101 (20) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/mL | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-005 | 00 | 23 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-005 | 01 | 20 JAN 2023 | Perubahan templet dokumen; Penghapusan kemasan dan komposisi per 5 ml; Penambahan daftar distribusi | Review Dokumen 3 Tahun |
| S-QC-03-005 | 02 |  | - Penambahan parameter Keragaman Bobot - Perubahan referensi pada parameter Uji Batas Mikroba dan pH - Perubahan daftar distribusi dokumen - Perubahan syarat Uji Batas Mikroba | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (hal. 2025 – 2028) dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP