- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Mentholum Kristal dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Mentholum Kristal sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1109-1110;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 10. | Pipet Tetes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Porselen | 11. | Pipet Ukur |
| 3. | Desikator | 12. | Polarimeter |
| 4. | Gelas Kimia | 13. | Spatula |
| 5. | Gelas Ukur | 14. | Tabung Nessler |
| 6. | Melting Point | 15. | Tabung Reaksi |
| 7. | Labu Ukur | 16. | Timbangan Analitik |
| 8. | Oven | 17. | Ultrasonicbath |
| 9. | Pipa Kapiler | 18. | Waterbath |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 6. | Kloroform |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Asetat Glasial | 7. | Minyak Atsiri |
| 3. | Etanol | 8. | Minyak Lemak |
| 4. | Eter | 9. | Minyak Mineral |
| 5. | Heksan |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Mentholum Kristal (S-QC-01-209).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Mentholum Kristal (S-QC-01-209).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 ml Kloroform dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 ml Eter dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heksan

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 ml Heksan dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Asetat Glasial

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1-10 ml Asam Asetat Glasial dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Minyak Mineral

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1-10 ml Minyak Mineral dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Minyak Lemak

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1-10 ml Minyak Lemak dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Minyak Atsiri

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1-10 ml Minyak Atsiri dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Mentholum Kristal (S-QC-01-209).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan parameter Rotasi Jenis.

  - Jarak Lebur

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Mentholum Kristal (S-QC-01-209).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Mentholum Kristal (S-QC-01-209).

    - Cara Kerja:

- Timbang saksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Etanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Etanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan hingga 25 ± 0,5°C.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25 ± 0,5°C sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan:

α=P×100×FpWu×L×100

Keterangan:

| α | = | Rotasi Jenis terhadap panjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| P | = | Pembacaan alat Polarimeter (deg) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |

  - Residu Tidak Mudah Menguap

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Mentholum Kristal (S-QC-01-209).

    - Cara Kerja:

- Panaskan cawan porselen pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan porselen kosong dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan porselen yang telah ditimbang (Wa).

- Uapkan zat uji di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SR= Wb-WoWa-Wo ×100%

Keterangan:

| SR | = | Sisa Residu (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan porselen + zat uji (gram) |
| Wb | = | Berat cawan porseslen + residu (gram) |
| Wo | = | Berat cawan porselen kosong (gram) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Mentholum Kristal (S-QC-01-209).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-207 | 00 | 07 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-207 | 01 |  | Perubahan referensi; Perubahan alat dan bahan; Penambahan Uji Batas Mikroba; Perubahan cara kerja kelarutan dan rotasi jenis | Menyesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML