- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Extralac Sirup 60 ml untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Extralac Sirup 60 ml yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Cairan jernih sedikit kental | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Kuning Muda | PT. Kimia Farma |
| 2 | Identifikasi |  |  |  |
|  | HPLC |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 981 – 982) |
|  | Metode Pengendapan |  | Terbentuk endapan merah Tembaga (II) Oksida | FI VI Tahun 2020 (Hal. 981) |
| 3 | Volume Terpindahkan | ml | 60 – 62 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Indeks Bias (20oC) |  | 1,445 – 1,475 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Berat Jenis | g/ml | 1,30 – 1,34 | PT. Kimia Farma |
| 6 | pH |  | 2,5 – 6,5 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 981) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 981 – 982) |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | cfu/g | Tidak lebih dari 100 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 981) |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Salmonella sp |  | Negatif | FI VI Tahun 2020 (Hal. 981) |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif | FI VI Tahun 2020 (Hal. 981) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-027 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-027 | 01 | 15 FEB 2021 | Perubahan format dokumen | Menyesuaikan dengan format dokumen terbaru |
| S-QC-03-027 | 02 | 14 SEP 2023 | - Perubahan pustaka pada poin Identifikasi, pH, Kadar dan Uji Batas Mikroba - Perubahan parameter pengujian pada Uji Batas Mikroba | Belum tersedia metode pemeriksaan kadar lactulose dalam Extralac Syrup pada dan Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-027 | 03 |  | - Penambahan parameter pengendapan pada parameter Uji Identifikasi - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP