- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 10 | Labu ukur 50 mL, 1000 mL |  |
| 2 | Jangka sorong | 11 | Erlenmeyer 250 mL, 500 mL |  |
| 3 | Hardness Tester | 12 | Buret dan Statif |  |
| 4 | Friability Tester | 13 | Pipet Ukur 10 ml |  |
| 5 | Mortar dan stemper | 14 | Gelas Ukur 100 ml |  |
| 6 | Gelas Kimia 100 dan 300 ml | 15 | Spektrofotometer IR |  |
| 7 | Desikator | 16 | Jarum Ose |  |
| 8 | Spatula | 17 | Pembakar Spirtus |  |
| 9 | Disintegration Tester |  |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1 | Baku Kerja Metamizole | 10 |  | Amilum |
| 2 | Sampel Metamizole Tablet 500 mg | 11 |  | Merkuri Iodida |
| 3 | Asam Klorida 0,01 N dan 1 N | 12 |  | Natrium Tiosulfat 0,1 N |
| 4 | Akuades | 13 |  | Kalium Dikromat |
| 5 | Besi (II) klorida P | 14 |  | Asam Klorida 12 N |
| 6 | Iodine | 15 |  | Besi (III) Klorida P 5% |
| 7 | Na2S2O3 | 16 |  | Kalium Bromida |
| 8 | Na2CO3 | 17 |  | Air bebas karbon dioksida |
| 9 | Kalium Iodida |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-030).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-030).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-030).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-030).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-030).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-030).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Spektrofotometri IR)

- Zat Baku

- Timbang 8 mg baku kerja Metamizole Sodium dan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Campur dan gerus hingga homogen.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Timbang 8 mg zat uji Metamizole Sodium dan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Campur dan gerus hingga homogen.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi D (Identifikasi Umum Natrium <291>)

- Ambil 20 tablet Metamizole Sodium 500 mg.

- Gerus halus hingga homogen.

- Siapkan plat tetes, jarum ose dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji pada salah satu cekungan plat tetes.

- Basahi jarum ose dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus. Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-030).

    - Cara Kerja :

      - Prosedur

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Asam Klorida (HCl) 1 N

- Pipet 4,25 mL Asam Klorida (HCl) pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

  - Larutan Asam Klorida (HCl) 0,01 N

- Pipet 1 mL larutan Asam Klorida (HCl) 1 N masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

  - Larutan Iodine 0,1 N

- Timbang 14,00 gram Iodine (I2) dan 36,00 gram Kalium Iodida (KI).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL. Tambahkan 100 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahakan 1 mL Asam Klorida (HCl) 1 N, aduk hingga larut.

- Masukkan dalam labu ukur 1000 mL, genapkan hingga tanda menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen.

  - Indikator Amilum

- Timbang 1,00 gram Amilum dan 10,00 mg Merkuri Iodida (HgI2).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL, tambahkan Akuades dingin secukupnya sampai terbentuk pasta.

- Tambahkan 200 mL Akuades yang sudah mendidih, kemudian panaskan selama 1 menit dengan pengadukan terus menerus.

- Dinginkan dan hanya gunakan larutan bening.

  - Pembakuan Larutan Iodine 0,1 N

- Masukkan 25 mL larutan Iodine (I2) ke dalam labu Erlenmeyer 250 mL.

- Encerkan menggunakan Akuades hingga 100 mL.

- Tambahkan 1 mL larutan Asam Klorida (HCl) 1 N, kocok hingga bercampur.

- Titrasi menggunakan larutan Natrium Tiosulfat 0,1 N hingga larutan menjadi warna kuning pucat.

- Tambahkan 2 mL larutan Amilum, kemudian lanjutkan titrasi sampai dicapai titik akhir tidak berwarna.

  - Larutan Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) 0,1 N

- Timbang 26,00 gram Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) dan 200,00 mg Natrium Karbonat (Na2CO3).

- Masukkan dalam labu ukur 1000 mL, genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades yang dididihkan kemudian didinginkan.

- Kocok hingga homogen.

  - Pembakuan Larutan Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) 0,1 N

- Timbang dengan seksama Kalium Dikromat (K2Cr2O7) sebanyak 210 mg yang sudah dikeringkan terlebih dahulu selama 4 jam pada suhu 120 OC dan di dinginkan dalam desikator.

- Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 500 mL tutup asah.

- Kocok hingga larut, tambahkan 3 gram Kalium Iodida (KI), 2 gram Natrium Bikarbonat (NaHCO3), dan 5 mL Asam Klorida (HCl) 12 N.

- Kocok hingga larut, biarkan dalam gelap selama 10 menit.

- Bilas bagian dinding dan tutup Erlenmeyer menggunakan Akuades, titrasi menggunakan larutan Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) hingga terjadi perubahan warna menjadi warna hijau kekuningan.

- Tambahkan 3 mL larutan Amilum, kemudian lanjutkan titrasi hingga dicapai titik akhir warna biru larutan menghilang.

- Larutan Blanko

- Masukkan 50 mL Akuades yang sudah mendidih dan didinginkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 10 mL Asam Klorida (HCl) 0,01 N yang sudah didinginkan.

- Lakukan titrasi menggunakan larutan titran Iodine 0,1 N, apabila telah mendekati titik akhir titrasi (ditandai dengan warna larutan menguning), tambahkan 2 mL larutan indikator Amilum.

- Titrasi dengan sekali-sekali dikocok hingga terjadi warna biru mantap selama 2 menit.

- Lakukan titrasi menggunakan penangas es dan temperatur larutan tidak boleh melebihi 10 °C.

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, hitung berat rata-ratanya, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 300,00 mg Sampel Metamizole Sodium Tablet 500 mg (setara dengan 250 mg metamizole sodium)

- Masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 50 mL Akuades yang sudah didinginkan.

- Tambahkan 10 mL Asam Klorida (HCl) 0,01 N yang sudah didinginkan.

- Lakukan titrasi menggunakan larutan titran Iodine 0,1 N, apabila telah mendekati titik akhir titrasi (ditandai dengan warna larutan menguning), tambahkan 2 mL larutan indikator Amilum.

- Titrasi dengan sekali-sekali dikocok hingga terjadi warna biru mantap selama 2 menit.

- Lakukan titrasi menggunakan penangas es dan temperatur larutan tidak boleh melebihi 10 °C.

      - Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode titrasi. Dengan perhitungan nilai kadar sebagai berikut :

Kadar =Vu-Vb×N I20,1 ×17,57500×WrWu×100

Keterangan :

Vu 	: Volume peniter larutan uji (mL)

Vb	: Volume peniter larutan blanko (mL)

N I2	: Normalitas Iodine (I2)

500	: Dosis

Wu	: Berat zat uji yang di timbang (mg)

Wr	: Berat rata-rata 20 tablet (mg)

% 	: 100

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-030).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L2 = 25,0 unless otherwis, stated in each monograph |

  - Keregasan

    - Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-030).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Uji Batas Mikroba

7.10.1.    Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metamizole Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-030).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-031 | 00 | 27 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-031 | 01 | 09 MAR 2022 | - Perubahan pustaka - Perubahan identifikasi menggunakan metode B - Perubahan perhitungan kadar dan penimbangan sampel - Penghapusan poin pengemasan dan penyimpanan | Review Dokumen |
| I-QC-03-031 | 02 |  | - Penambahan identifikasi A dan identifikasi D - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 209) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP