- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Cotrimoxazole Suspensi dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Cotrimoxazole Suspensi sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat : 1; Timbangan; 10; Ultrasonic. 2; Gelas Ukur 20 ml, 200 ml, dan 1000 ml; 11; Pompa vacuum. 3; Syringe; 12; Labu hisap. 4; Membran Filter 0,20 μm; 13; Rak tabung dan tabung centrifuge. 5; Piknometer; 14; Alat centrifuge. 6; pH meter; 15; Labu ukur 50 ml dan 100 ml. 7; Viskometer; 16; Vial coklat. 8; Magnetik Stirer. 9; HPLC. - Bahan : |
| --- |
| 1 | Baku kerja Trimethoprim |  |
| 2 | Baku kerja Sulfamethoxazole |  |
| 3 | Akuades |  |
| 4 | Asam asetat glasial |  |
| 5 | Acetonitril (Pro HPLC) |  |
| 6 | Trietilamin |  |
| 7 | Metanol (Pro HPLC) |  |
| 8 | Larutan NaOH 0,1 N |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk cotrimoxazole suspensi (S-QC-03-005).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
 (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk cotrimoxazole suspensi (S-QC-03-005).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk cotrimoxazole suspensi (S-QC-03-005).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Berat jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk cotrimoxazole suspensi (S-QC-03-005).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk cotrimoxazol suspensi (S-QC-03-005).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
 (PQC-03-002).

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk cotrimoxazole suspensi (S-QC-03-005).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk cotrimoxazole suspensi (S-QC-03-005).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan larutan

- Larutan NaOH 1 N

- Timbang 2g NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 40 ml Akuades, lakukan ultrasonikasi sampai larut.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Fase gerak

  - Masukan 400ml Asetonitril pro HPLC ke dalam labu ukur 2000 mL

  - Tambahkan 2mL trietilamin dan 1400 mL akuades

  - Atur pH menjadi 5,9 ± 0,1 dengan larutan NaOH 1 N atau Asam Asetat Glasial

  - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades

  - Kocok hingga homogen, saring menggunakan membrane filter 0,20 µm.

  - Sonikasi selama 15 menit

  - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Larutan baku pembanding

- Timbang 160,00 mg baku kerja Sulfamethoxazole dan 32,00 baku kerja Trimethoprim, masukan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Metanol pro HPLC sebanyak ±50 ml pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC

- Pipet 5 ml larutan, masukan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 µm filter.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku Sulfamethoxazole 0,16 mg/ml dan Trimethoprim 0,032 mg/ml).

- Larutan uji

- Timbang sampel sebanyak 4x dari bobot jenisnya (Dalam 4 ml sampel mengandung 32 mg Trimethoprim micronize dan 160 mg Sulfamethoxazole)

- Masukan ke dalam labu ukur volumetric 100 ml.

- Tambahkan Metanol pro HPLC sebanyak ±50 ml pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 µm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji Sulfamethoxazole 0,16 mg/ml dan Trimethoprim 0,032 mg/ml).

- Kondisi HPLC

- Kolom			:3,9 x 30 cm, L1, μlBondapack;C-18; 10 µm

- Detektor		: UV 254 nm

- Flow Rate		: 1,0 ml/ menit

- Volume Injeksi	: 20 μl

- Fase gerak    		: (Asetonitril pro HPLC 400 ml + Trietilamin 2 ml + 1600 
                                          Akuades) atur pH hingga 5,9 ± 0,1

- Pelarut 		: Metanol pro HPLC

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Perhitungan :

Kadar= Lu ×4×BJ×W1Ls×Wu×W2×B%

Keterangan :

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

4	= Volume uji yang akan diperiksa (ml)

BJ	= Berat jenis (g/ ml)

Wu	= Berat zat uji (g)

W1	= Berat standar yang ditimbang (mg)

W2	= Berat standar yang seharusnya (mg)

B%	= % Baku pembanding

  - Keragaman Bobot

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Cotrimoxazole Suspensi

(S-QC-03-005).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Cotrimoxazole Suspensi (S-QC-03-005).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-007 | 00 | 23 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-007 | 01 | 20 JAN 2023 | Perubahan templet dokumen, Poin 6, Penetapan kadar | Review Dokumen 3 Tahun |
| I-QC-03-007 | 02 |  | - Penambahan parameter Keragaman Bobot - Perubahan pada poin referensi - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP