- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggung Jawab

  - Manager Pemastian Mutu ber

  - tanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Labu Ukur 100 ml, 50 ml, 25 ml |  | 11. | Hardness Tester |  |  |
| 2. | Erlenmeyer 250 ml |  | 12. | Disintegration Tester |  |  |
| 3. | Botol Reagen 1000 ml |  | 13. | Dissolution Vessel |  |  |
| 4. | Filter 0,20 µm |  | 14. | Gelas Kimia 300 ml |  |  |
| 5. | Timbangan Analitik |  | 15. | Pipet Volume 1 ml, 10 ml |  |  |
| 6. | Jangka Sorong |  | 16. | Friability Tester |  |  |
| 7. | Desikator |  | 17. | pH meter |  |  |
| 8. | Spektrofometer UV-Vis |  | 18. | Pipet ukur 10 ml |  |  |
| 9. | Ultrasonic Bath |  | 19. | Gelas ukur 100 ml, 1 L |  |  |
| 10. | Mortir dan Stemper |  |  |  |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Baku Kerja Metoclopramide Hydrochloride | 5 | Methanol Pro HPLC |
| 2 |  | Asam Fosfat | 6 | Natrium Asetat |
| 3 |  | Akuades | 7 | Acetonitril Pro HPLC |
| 4 |  | Tetrametil Ammonium Hidroksida | 8 | Asam Asetat Glasial |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg 
(S-QC-03-052).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg 
(S-QC-03-052).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg 
(S-QC-03-052).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg 
(S-QC-03-052).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg 
(S-QC-03-052).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg 
(S-QC-03-052).

    - Cara Kerja

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg 
(S-QC-03-052).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Pengencer atau Larutan Asam Fosfat 0,01 M

    - Pipet 6,70 mL Asam Fosfat (H3PO4), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Larutan Tetrametil Amonium Hidroksida dalam Metanol pro HPLC

    - Ambil 10 mL Tetrametil Amonium Hidroksida, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

    - Tambahkan 50 mL Metanol pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

    - Timbang 2,70 gram Natrium Asetat, masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL.

    - Tambahkan 500 mL Akuades, aduk hingga homogen.

    - Kemudian tambahkan 500 mL Acetonitrile pro HPLC dan 2 mL Larutan Tetrametil Amonium Hidroksida dalam Metanol pro HPLC (1:5).

    - Atur pH hingga 6,5 menggunakan Asam Asetat Glasial.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Awaudarakan selama 15 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Metoclopramide Hydrochloride replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L1 Reliant C-18, 4,6 mm x 250 mm, 5 µm

Detektor	: UV 215 nm

Laju Alir	: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: 2,7 gram Natrium Asetat + 500 mL Asetonitril pro HPLC + 2 mL   
   Tetrametil Ammonium Hidroksida : Metanol pro HPLC (1:5) + 
   500 mL Akuades

Pelarut		: Asam Fosfat 0,01 M

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 10,00 mg baku kerja Metoclopramide Hydrochloride, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga setengah labu.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,08 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 80 mg sampel (setara dengan 10 mg Metoclopramide Hydrochloride), Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga setengah labu.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,08 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis× WrWu× FuFs ×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Metoclopramide Hydrochloride yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (125) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (125) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keragaman Kandungan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg 
(S-QC-03-052).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Pengencer atau Larutan Asam Fosfat 0,01 M

    - Pipet 6,70 mL Asam Fosfat (H3PO4), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Larutan Tetrametil Amonium Hidroksida dalam Metanol pro HPLC

    - Ambil 10 mL Tetrametil Amonium Hidroksida, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

    - Tambahkan 50 mL Metanol pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

    - Timbang 2,70 gram Natrium Asetat, masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL.

    - Tambahkan 500 mL Akuades, aduk hingga homogen.

    - Kemudian tambahkan 500 mL Acetonitrile pro HPLC dan 2 mL Larutan Tetrametil Amonium Hidroksida dalam Metanol pro HPLC (1:5).

    - Atur pH hingga 6,5 menggunakan Asam Asetat Glasial.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Awaudarakan selama 15 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Metoclopramide Hydrochloride replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom	: L1 Reliant C-18, 4,6 mm x 250 mm, 5 µm

Detektor	: UV 215 nm

Laju Alir	: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: 2,7 gram Natrium Asetat + 500 mL Asetonitril pro HPLC + 2 mL  
  Tetrametil Ammonium Hidroksida : Metanol pro HPLC (1:5) + 
  500 mL Akuades

Pelarut	: Asam Fosfat 0,01 M

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 10,00 mg baku kerja Metoclopramide Hydrochloride, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga setengah labu.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,08 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan 1 tablet Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg ke dalam labu ukur 50 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan larutan pengencer hingga setengah labu.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,08 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis× FuFs ×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Metoclopramide Hydrochloride yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (125) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (125) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg 
(S-QC-03-052).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg 
(S-QC-03-052).

    - Cara Kerja  :

| Media | : | Akuades; 900 ml |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (keranjang) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q = 75%) |

Metode Penentuan Kadar

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 309 nm |
| Blanko | : | Akuades |

- Larutan Baku

- Timbang 27,77 mg baku kerja Metoclopramide Hydrochloride, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Media Disolusi, kocok hingga homogen.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0111 mg/mL).

- Larutan uji

- Masukkan satu tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL akuades.

    - Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

    - Setelah 30 menit alat dijalankan, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji  : 0,0111 mg/mL).

- Toleransi

Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan alat Spektrofotometer UV-Vis sesuai kondisi pada Metode Penetapan Kadar.

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr× B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Metoclopramide HCl yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs | : | mg zat baku 100 × 125 |
| Cr | : | Dosis900 |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metoclopramide Hydrochloride Tablet 10 mg (S-QC-03-052).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-055 | 00 | 01 APR 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-055 | 01 | 22 AUG 2023 | - Perubahan templet - Perubahan pada poin penanggung jawab - Perubahan jumlah UKS menjadi 5 kali - Perubahan pada poin larutan uji pada kadar - Penambahan konsentrasi larutan uji dan larutan baku - Perubahan perhitungan kadar - Penambahan prosedur Keseragaman Kandungan - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review Dokumen 3 Tahun |
| I-QC-03-055 | 02 |  | - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen - Perubahan pada poin referensi | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP