- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022

  - USP 44 (2021) <701>

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Timbangan analitik; 8.; HPLC. 2.; Jangka sorong; 9.; Dissolution Tester. 3.; Hardness Tester; 10.; Vaccum. 4.; Friability Tester; 11.; Ultrasonic bath. 5.; Mortin dan stemper; 12.; Vial tertutup. 6.; Spatula; 13.; Membran 0,20 µm. 7.; Labu ukur; 14.; Kolom L1 C18 4,6×25 cm; 5 µm. - Bahan |
| --- |
| 1. | Baku Kerja Albendazole | 6. | Akuades |
| 2. | Sampel Albendazole Tablet Kunyah 400 mg | 7. | Ammonium Fosfat Monobasa (NH4)3PO4 |
| 3. | Metanol pro HPLC |  |  |
| 4. | Asam Sulfat P |  |  |
| 5. | Internal standar Oksibendazole |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (S-QC-03-173).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (S-QC-03-173).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (S-QC-03-173).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (S-QC-03-173).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (S-QC-03-173).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (S-QC-03-173).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (S-QC-03-173).

    - Cara Kerja :

  - Pembuatan Larutan

- Pelarut

- Campurkan 99 mL Metanol Pro HPLC dan 1 mL Asam Sulfat P (Lakukan dengan hati-hati).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, homogenkan.

- Dapar

- Timbang seksama sebanyak 1,67 Ammonium Fosfat Monobasa (NH4)3PO4.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades 1000 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 700 mL Metanol Pro HPLC dengan 300 mL larutan Dapar.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm secara vakum.

- Awudarakan selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Albendazole, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: L1 C18 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		: 0,7 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Suhu Kolom	: 30 oC

Fase gerak	: Metanol Pro HPLC : Larutan Dapar (700 : 300)

- Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1500 |
| 4 | Resolusi (R) | Resolusi antara Albendazol dan Oksibendazol tidak kurang dari 3,0 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 25 mg baku kerja Albendazole, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan 5 mL Pelarut dan 15 mL Metanol, sonikasi selama 15 menit hingga larut.

- Kemudian tambahkan Metanol hingga tanda batas, homogenkan (Larutan A).

- Pipet 1 mL larutan, masukkan dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan dengan Metanol hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,02 mg/mL).

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 5,0 mg Internal standar Oksibendazole, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 5 mL pelarut, sonikasi selama 15 menit hingga larut.

- Kemudian tambahkan Metanol hingga tanda batas dan homogenkan (Larutan B).

- Pipet 1 mL Larutan A dan pipet 2 mL Larutan B, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan dengan Metanol hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan kesesuaian sistem siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Albendazole : 0,02 mg/mL dan Oksibendazole : 0,02 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Albendazole Tablet Kunyah 400 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus sampai halus dan homogen.

- Timbang 100,00 mg sampel Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (setara dengan 50 mg Albendazole), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 5 mL pelarut dan 20 mL Metanol, sonikasi selama 15 menit hingga larut.

- Tambahkan Metanol hingga tanda batas, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas dan homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,02 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= Lu Ls × WsDosis × WrWu ×FuFs × B%

Keterangan :

Cu	 : Kadar Albendazole yang telah diperhitungkan terhadap baku     
  kerja (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Fu	: Faktor pengenceran larutan uji (50)

Fs	: Faktor pengenceran larutan baku (1250)

Ws	: Berat zat baku yang ditimbang (mg)

Dosis	: 400 mg

Wr	: Berat rata-rata tablet (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

B%	: Kadar baku kerja (%)

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (S-QC-03-173).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L1 = 1,0 |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L2 = 25,0 h |

  - Keregasan

    - Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (S-QC-03-173).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (S-QC-03-173).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	: HCl 0,1 N 900 mL

Alat disolusi	: Tipe 2 Paddle (Dayung)

Waktu		: 30 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 85% (Q=80%)

Kecepatan 		: 75 rpm

- Larutan Baku

- Timbang seksama 8,8 mg baku kerja Albendazole, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 4 mL Metanol diasamkan (50 Metanol + 2 mL HCl) dan tambahkan HCl 0,1 N sebanyak 20 mL, sonikasi selama 15 menit hingga larut.

- Kemudian tambahkan HCl 0,1 N hingga tanda batas, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan NaOH 0,1 N hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Kosentrasi larutan baku : 0,0088 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan pada kondisi disolusi.

- Masukkan masing-masing tablet ke dalam 6 labu disolusi.

- Setelah 30 menit alat dijalankan, pipet ±10 mL larutan dari masing-masing labu disolusi, masukkan ke dalam vial coklat.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan NaOH 0,1 N hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Kosentrasi larutan uji : 0,0089 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumLah yang tertera pada etiket

| Tahap | JumLah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotmeter Uv-Vis pada panjang gelombang 308 nm dengan blanko menggunakan NaOH 0,1 N.

Sel kuvet : 1 cm.

- Perhitungan

Cu= AuAs ×WsDosis×FuFs ×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Albendazole yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 400 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (45000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (1000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (S-QC-03-173).

    - Cara Kerja :

  - Pembuatan Larutan

- Pelarut

- Campurkan 99 mL Metanol Pro HPLC dan 1 mL Asam Sulfat P (Lakukan dengan hati-hati).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, homogenkan.

- Dapar

- Timbang seksama sebanyak 1,67 Ammonium Fosfat Monobasa (NH4)3PO4.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades 1000 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 700 mL Metanol Pro HPLC dengan 300 mL larutan Dapar.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm secara vakum.

- Awudarakan selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Albendazole, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: L1 C18 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		: 0,7 mL/ menit

Volume Injeksi	: 5 μL

Suhu Kolom	: 30 oC

Fase gerak	: Metanol Pro HPLC : Larutan Dapar (700 : 300)

- Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1500 |
| 4 | Resolusi (R) | Resolusi antara Albendazol dan Oksibendazol tidak kurang dari 3,0 |

- Larutan Baku Induk Albendazole (1000 ppm)

- Timbang seksama 25 mg baku kerja Albendazole, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan 5 mL Pelarut dan 15 mL Metanol, sonikasi selama 15 menit hingga larut.

- Kemudian tambahkan Metanol hingga tanda batas, homogenkan (Larutan A).

- Larutan baku induk siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan induk : 1 mg/mL).

- Larutan Kesesuaian Sistem (Albendazole 20 ppm, Oksibendazole 20 ppm)

- Timbang seksama 5,0 mg Internal standar Oksibendazole, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 5 mL pelarut, sonikasi selama 15 menit hingga larut.

- Genapkan dengan Metanol hingga tanda batas, homogenkan (Larutan B).

- Pipet 1 mL Larutan A dan pipet 2 mL Larutan B, masukkan dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan dengan Metanol hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan kesesuaian sistem siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Albendazole : 0,02 mg/mL dan Oksibendazole : 0,02 mg/mL).

- Larutan Uji (500 ppm)

- Timbang 20 tablet Albendazole Tablet Kunyah 400 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus sampai halus dan homogen.

- Timbang 50,00 mg sampel Albendazole Tablet Kunyah 400 mg (setara dengan 25 mg Albendazole), masukkan ke dalam labu ukr 50 mL.

- Tambahkan 5 mL pelarut dan 20 mL Metanol, sonikasi selama 15 menit hingga larut.

- Tambahkan Metanol hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,5 mg/mL).

- Larutan Pembanding (5 ppm)

- Pipet 1 mL larutan dari larutan uji 500 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji pembanding siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji pembanding : 0,005 mg/mL).

- Perhitungan

LuLs ×WsDosis × WrWu ×FuFs ×100%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area cemaran pada larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area Albendazole pada larutan pembanding |
| Ws | : | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 400 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (50) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan pembanding (5000) |

- Syarat Cemaran Organik

| Cemaran Organik | Relative Retention Time | Syarat, tidak lebih dari (%) |
| --- | --- | --- |
| Cemaran lain (masing-masing) | - | 0,75 |
| Total cemaran | - | 1,0 |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-173 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP