- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | HPLC |
| 2. | Jangka sorong | 14. | Labu ukur |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Botol reagen 1000 mL |
| 4. | Friability Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |
| 5. | Mortin dan stemper | 17. | Kertas Saring |
| 6. | Spatula | 18. | ## Dissolution Tester |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 19. | Disintegration Tester |
| 8. | Syringe | 20. | Ultrasonic Bath |
| 9. | Pipet Volume | 21. | Kolom L7 4,6 × 250 mm; 5 μm |
| 10. | Gelas Kimia | 22. | Jarum Ose |
| 11. | Pompa vakum | 23. | Plat tetes |
| 12. | Vial | 24. | Pembakar spirtus |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baku kerja Natrium Diklofenak | 6. | Akuades |
| 2. | Sampel Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg | 7. | Metanol pro HPLC |
| 3. | Asam Fosfat | 8. | Pepsin |
| 4. | Asam Klorida (HCl) | 9. | Pankreatin |
| 5. | Natrium Hidroksida (NaOH) | 10. | Diklofenak Senyawa Sejenis A |
| 6. | Tri-basic Sodium Phosphate (Na3PO4.12H2O) | 11. | Natrium Fosfat Monobasa |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

- Tablet Inti

Gunakan Akuades sebagai media untuk pemeriksaan Waktu Hancur.

- Tablet Salut Enterik

- Pembuatan Media Cairan Lambung Buatan

- Timbang 2 g Natrium Klorida (NaCl) dan 3,2 g Pepsin dalam 7 mL Asam Klorida.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tepat 1000 mL (pH larutan kurang lebih 1,2).

- Pembuatan Media Cairan Usus Buatan

- Timbang 6,8 g Kalium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dalam 250 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 77 mL Natrium Hidroksida 0,2 N dan 500 mL Akuades.

- Tambahkan 10,00 g Pankreatin, aduk hingga homogen.

- Atur pH dengan penambahan Natrium Hidroksida 0,2 N atau Asam Klorida 0,2 N hingga pH 6,8 ± 0,1.

- Encerkan dengan Akuades hingga 1000 mL.

- Prosedur

- Ambil 6 sampel tablet.

- Masukkan 1 tablet pada masing-masing tabung dari keranjang.

- Kemudian masukkan cakram pada tiap tabung dan jalankan alat.

- Gunakan cairan lambung buatan bersuhu 37 ± 2°C sebagai media.

- Setelah 1 jam, angkat keranjang dan amati semua tablet.

- Jalankan kembali alat, gunakan cairan usus buatan bersuhu 37 ± 2°C sebagai media.

- Setelah 1 jam, angkat keranjang dan amati semua tablet.

- Ketentuan

- Pada media cairan lambung buatan, tidak ada tablet yang hancur, retak atau menjadi lunak.

- Semua tablet (6 tablet) harus hancur sempurna pada waktu 1 jam.

- Bila 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya dan tidak kurang dari 16 atau 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

- HPLC

- Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Uji Natrium (Uji Identifikasi Umum <291>)

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan bebrapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus. Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Fosfat 0,01 M

- Pipet 0,15 mL Asam Fosfat, masukkan ke dalam gelas kimia 250 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tepat 150 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Natrium Fosfat Monobasa 0,01 M

- Timbang 0,207 g Natrium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 250 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tepat 150 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Dapar Fosfat pH 2,5

- Campurkan Larutan Asam Fosfat 0,01 M dan Larutan Natrium Fosfat Monobasa 0,01 M (1:1).

- Atur pH hingga 2,5 ± 0,2 dengan penambahan Asam Fosfat atau Natrium Hidroksida.

- Aduk hingga homogen.

- Pelarut

- Campurkan 700 mL Metanol Pro HPLC dengan 300 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 700 mL Metanol Pro HPLC dengan 300 mL Dapar Fosfat pH 2,5.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Natrium Diklofenak replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L7 (C8); 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,5 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak		: Metanol Pro HPLC : Dapar Fosfat pH 2,5 (70:30)

Pelarut		: Metanol Pro HPLC : Akuades (70:30)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi (R) | R ≥ 6,5 (Resolusi antara Diklofenak Senyawa Sejenis A dan Natrium Diklofenak) |
| 7 | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Waktu retensi relatif dari Diklofenak Senyawa Sejenis A dan Natrium Diklofenak secara berturut-turut 0,6 dan 1,0 |

- Larutan Diklofenak Senyawa Sejenis A

- Timbang dengan seksama 9,375 mg Diklofenak Senyawa Sejenis A.

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 35 mL pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan Diklofenak Senyawa Sejenis A siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Diklofenak Senyawa Sejenis A : 0,1875 mg/mL).

- Larutan Resolusi

- Timbang dengan seksama 18,75 mg baku kerja Natrium Diklofenak.

- Masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan 15 mL pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan 1 mL Larutan Diklofenak Senyawa Sejenis A.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan Resolusi siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Natrium Diklofenak 0,75 mg/mL dan Diklofenak Senyawa Sejenis A 0,0075 mg/mL).

- Larutan Stok Baku Pembanding

- Timbang 25,00 mg baku kerja Natrium Diklofenak, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 35 mL, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan stok baku pembanding siap untuk dianalisis.

- Konsentrasi larutan stok baku pembanding : 0,5 mg/mL.

- Larutan Baku Pembanding

- Pipet 1 mL larutan stok baku kerja, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Natrium Diklofenak 0,02 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel tablet inti sebanyak 150,00 mg dan tablet salut sebanyak 164,50 mg (setara dengan 25 mg Natrium Diklofenak).

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 35 mL fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Pipet 1 mL larutan yang bening, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,02 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis× WrWu × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Natrium Diklofenak yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 50 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (1250) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (1250) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Fosfat 0,01 M

- Pipet 0,15 mL Asam Fosfat, masukkan ke dalam gelas kimia 250 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tepat 150 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Natrium Fosfat Monobasa 0,01 M

- Timbang 0,207 g Natrium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 250 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tepat 150 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Dapar Fosfat pH 2,5

- Campurkan Larutan Asam Fosfat 0,01 M dan Larutan Natrium Fosfat Monobasa 0,01 M (1:1).

- Atur pH hingga 2,5 ± 0,2 dengan penambahan Asam Fosfat atau Natrium Hidroksida.

- Aduk hingga homogen.

- Pelarut

- Campurkan 700 mL Metanol Pro HPLC dengan 300 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 700 mL Metanol Pro HPLC dengan 300 mL Dapar Fosfat pH 2,5.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Natrium Diklofenak replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: L7 (C8); 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir			: 1,5 mL/menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak	: Metanol Pro HPLC : Dapar Fosfat pH 2,5 (70:30)

Pelarut			: Metanol Pro HPLC : Akuades (70:30)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi (R) | R ≥ 6,5 (Resolusi antara Diklofenak Senyawa Sejenis A dan Natrium Diklofenak) |
| 7 | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Waktu retensi relatif dari Diklofenak Senyawa Sejenis A dan Natrium Diklofenak secara berturut-turut 0,6 dan 0,1 |

- Larutan Diklofenak Senyawa Sejenis A

- Timbang dengan seksama 9,375 mg Diklofenak Senyawa Sejenis A.

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 35 mL pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan Diklofenak Senyawa Sejenis A siap untuk dianalisis (Konsentrasi Diklofenak Senyawa Sejenis A  0,1875 mg/mL).

- Larutan Resolusi

- Timbang dengan seksama 18,75 mg baku kerja Natrium Diklofenak.

- Masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan 15 mL pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan 1 mL Larutan Diklofenak Senyawa Sejenis A.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan Resolusi siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Natrium Diklofenak 0,75 mg/mL dan Diklofenak Senyawa Sejenis A 0,0075 mg/mL).

- Larutan Stok Baku Pembanding

- Timbang 25,00 mg baku kerja Natrium Diklofenak, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 35 mL, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Konsentrasi larutan stok baku pembanding : 0,5 mg/mL.

- Larutan Baku Pembanding

- Pipet 1 mL larutan stok baku kerja, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Natrium Diklofenak 0,02 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan 1 tablet Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan 35 mL fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Pipet 1 mL larutan yang bening, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,02 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Natrium Diklofenak yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 50 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (2500) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (1250) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi Tahap Asam

| Media | : | HCl 0,1 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 2 jam |
| Syarat | : | Tidak lebih dari 10% |
| *Gunakan labu disolusi coklat |  |  |

- Kondisi Disolusi Tahap Dapar

| Media | : | Dapar Fosfat pH 6,8; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |
| *Gunakan labu disolusi coklat |  |  |

- Pembuatan Media Disolusi Tahap Asam (HCl 0,1 N)

- Pipet 50 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam labu dasar bulat 6000 mL yang telah berisikan 3000 mL Akuades.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tepat 6000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Media Disolusi Tahap Dapar

- Timbang 76,0 g Tri-Sodium Fosfat Dodecahydrate (Na3PO4.12H2O), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan hingga 1000 mL menggunakan Akuades, homogenkan.

- Ambil 250 mL larutan tersebut, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 750 mL HCl 0,1 N, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 6,8 ± 0,05 dengan penambahan NaOH 2 N atau HCl 2 N.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 68,00 mg baku kerja Natrium Diklofenak, masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL (stok induk).

- Tambahkan 10 mL Natrium Hidroksida 0,1 N, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Untuk tahap asam : Pipet 2 mL larutan induk di atas, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan campuran Asam Klorida 0,1 N : Natrium Hiroksida 0,5 N (900:20). (Konsentrasi Larutan pembanding tahap asam 0,0136 mg/mL).

- Untuk tahap dapar : Pipet 2 mL larutan induk di atas, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi tahap dapar (Konsentrasi Larutan pembanding tahap dapar 0,0136 mg/mL).

- Larutan uji

- Tahap Asam

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan pada kondisi disolusi tahap asam.

- Masukkan 1 tablet Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg ke dalam masing-masing 6 labu disolusi.

- Jalankan alat sesuai dengan kondisi tahap asam.

- Setelah 2 jam, angkat tiap tablet (atau bagian terbesar tablet jika tablet tidak utuh lagi), pindahkan tablet ke dalam labu disolusi yang telah disiapkan dengan kondisi tahap dapar.

- Ke dalam masing-masing labu disolusi tahap asam (kondisi asam), tambahkan 20 mL NaOH 5 N, kocok selama 5 menit dengan menjalankan paddle 50 rpm.

- Pipet 25 mL larutan, masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Tahap Dapar

- Setelah tahap asam, pindahkan tablet dan masukkan ke dalam labu disolusi tahap dapar yang sudah mencapai suhu yang telah ditetapkan pada kondisi disolusi tahap dapar, jalankan alat sesuai dengan kondisi tahap dapar.

- Setelah 45 menit, pipet masing-masing sebanyak 25 mL larutan, masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 6 mL larutan tahap dapar, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi tahap dapar.

- Kocok hingga homogen.

- Toleransi

- Dalam waktu 2 jam kelarutan tidak lebih dari 10%.

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran untuk tahap asam dan tahap dapar pada panjang gelombang 276 nm dengan media disolusi untuk tiap-tiap tahap sebagai blanko.

- Perhitungan

Cu= AuAs ×WsDosis ×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Natrium Diklofenak yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 50 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji tahap asam (900) |
|  |  | Faktor pengenceran larutan uji tahap dapar (3750) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku tahap asam (5000) |
|  |  | Faktor pengenceran larutan baku tahap dapar (5000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Fosfat 0,01 M

- Pipet 0,15 mL Asam Fosfat, masukkan ke dalam gelas kimia 250 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tepat 150 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Natrium Fosfat Monobasa 0,01 M

- Timbang 0,207 g Natrium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 250 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tepat 150 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Dapar Fosfat pH 2,5

- Campurkan larutan Asam Fosfat 0,01 M dan Larutan Natrium Fosfat Monobasa 0,01 M (1:1).

- Atur pH hingga 2,5 ± 0,2 dengan penambahan Asam Fosfat atau Natrium Hidroksida.

- Aduk hingga homogen.

- Pelarut

- Campurkan 700 mL Metanol Pro HPLC dengan 300 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 700 mL Metanol Pro HPLC dan 300 mL Dapar Fosfat pH 2,5.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Natrium Diklofenak replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: L7 (C8); 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor			: UV 254 nm

Laju ALir			: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak		: Campuran Metanol Pro HPLC : Dapar Fosfat pH 2,5 (70:30)

Pelarut			: Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades (70:30)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi (R) | Resolusi Diklofenak Senyawa Sejenis A dan Natrium Diklofenak ≥ 6,5 |
| 7 | Waktu retensi relatif (rrt) | Waktu retensi relatif dari Diklofenak Senyawa Sejenis A dan Natrium Diklofenak secara berturut-turut adalah 0,6 dan 1,0 |

- Larutan Diklofenak Senyawa Sejenis A

- Timbang dengan seksama 9,35 mg Diklofenak Senyawa Sejenis A.

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 35 mL pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan Diklofenak Senyawa Sejenis A siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Diklofenak Senyawa Sejenis A 0,187 mg/mL).

- Larutan Resolusi

- Timbang dengan seksama 18,75 mg baku kerja Natrium Diklofenak.

- Masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan 15 mL pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan 1 mL Larutan Diklofenak Senyawa Sejenis A.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan Resolusi siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Natrium Diklofenak 0,75 mg/mL dan Diklofenak Senyawa Sejenis A 0,00748 mg/mL).

- Larutan Stok Baku Pembanding

- Timbang 8,0 mg baku kerja Diklofenak Senyawa Sejenis A, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan Metanol Pro HPLC hingga setengah labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol Pro HPLC, homogenkan.

- Konsentrasi larutan stok baku pembanding Natrium Diklofenak Senyawa Sejenis A : 0,8 mg/mL.

- Larutan Baku Pembanding

- Pipet 0,5 mL larutan stok baku pembanding, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku pembanding Diklofenak Senyawa Sejenis A : 0,004 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang serbuk tablet salut enterik sebanyak 493,50 mg (setara dengan 75 mg Natrium Diklofenak), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 70 mL fase gerak, kocok dengan shaker selama 30 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang dan encerkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

- Saring sampel dengan kertas saring dan tampung filtrat yang bening dalam vial coklat.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji :  0,75 mg/mL).

- Perhitungan

Kadar Senyawa Sejenis dalam produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg adalah :

LuLs ×Ws Dosis ×Wr Wu × FuFs × B%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 50 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (100) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (2000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Natrium Diklofenak Tablet Salut Enterik 50 mg 
(S-QC-03-148).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-148 | 00 | 15 JUN 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-148 | 01 | 07 NOV 2023 | Penambahan Uji Batas Mikroba dan penambahan distribusi SPML | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| I-QC-03-148 | 02 |  | - penambahan metode Identifikasi (Uji Natrium) pada parameter uji identifikasi - Perubahan daftar distribusi dokumen | Meneyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP