- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Timbangan analitik; 9.; Dissolution Tester. 2.; Jangka sorong; 10.; Vaccum. 3.; Hardness Tester; 11.; Ultrasonic bath. 4.; Friability Tester; 12.; Gelas ukur 500 mL. 5.; Mortin dan stemper; 13.; Membran 0,20 µm. 6.; Spatula; 14.; Pipet volume 1 ml. 7.; Labu Ukur 100 mL; 15.; HPLC. 8.; pH meter. - Bahan |
| --- |
| 1. | Baku Kerja Clonidine | 5. | NaOH 1 N |
| 2. | 1,1 gram Natrium 1-Oktanasulfonat | 6. | Asam Fosfat |
| 3. | Metanol pro HPLC | 7. | HCl 0,01 N |
| 4. | Akuades |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg 
(S-QC-03-035).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg

(S-QC-03-035).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg 
(S-QC-03-035).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg 
(S-QC-03-035).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg 
(S-QC-03-035).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg 
(S-QC-03-035).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg 
(S-QC-03-035).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

    - Timbang 1,1 gram Natrium 1-Oktanasulfonat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan 500 mL Akuades ke dalam labu ukur, kocok hingga larut.

    - Tambahkan 500 mL Metanol pro HPLC dan 1 mL Asam Fosfat, kocok hingga homogen.

    - Atur pH  hingga 3,0 menggunakan larutan NaOH 1 N.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Clonidine Hydrochloride, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: L7 Sunfire C8, 150 mm x 4,6 mm, 5 µm

Detektor		: UV 220 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 50 μL

Fase gerak		: 1,1 gram Natrium 1-Oktanasulfonat dalam 500 mL  
                                              Akuades : 500 mL Metanol Pro HPLC : 1 mL Asam Fosfat, 
                                              pH ± 3,0

Pelarut			: 1,1 gram Natrium 1-Oktanasulfonat dalam 500 mL 
                                              Akuades : 500 mL Metanol Pro HPLC : 1 mL Asam Fosfat, 
                                              pH ± 3,0

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2. | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3. | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 3500 |
| 5. | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2 |

- Larutan baku

- Timbang 15,00 mg baku kerja Clonidine Hydrochloride masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,0015 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg. Hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 75,00 mg sampel Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg. (Setara dengan 0,15 mg Clonidine Hydrochloride)

- Masukkan ke dalam labu volumetrik 100 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Sentrifuga selama 10 menit menggunakan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil bagian bening larutan, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,0015 mg/ml)

- Perhitungan

Cu= Lu Ls × Ws Dosis× WrWu× FuFs × B%

Keterangan :

Cu	 : Kadar Clonidine yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis	: 0,15 (mg)

Wr	: Berat rata-rata tablet (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	  : Faktor Pengenceran Sampel (100)

Fs	: Faktor Pengenceran Standar (10000)

B%	: Kadar baku kerja (%)

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg 
(S-QC-03-035).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

    - Timbang 1,1 gram Natrium 1-Oktanasulfonat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan 500 mL Akuades ke dalam labu ukur, kocok hingga larut.

    - Tambahkan 500 mL Metanol pro HPLC dan 1 mL Asam Fosfat, kocok hingga homogen.

    - Atur pH  hingga 3,0 menggunakan larutan NaOH 1 N.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Clonidine Hydrochloride, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: L7 Sunfire C8, 150 mm x 4,6 mm, 5 µm

Detektor		: UV 220 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 50 μL

Fase gerak		: 1,1 gram Natrium 1-Oktanasulfonat dalam 500 mL  
                                              Akuades : 500 mL Metanol Pro HPLC : 1 mL Asam Fosfat, 
                                             pH ± 3,0

Pelarut			: 1,1 gram Natrium 1-Oktanasulfonat dalam 500 mL  
                                              Akuades : 500 mL Metanol Pro HPLC : 1 mL Asam Fosfat, 
           		 	    pH ± 3,0

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2. | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3. | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 3500 |
| 5. | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2 |

- Larutan baku Pembanding

- Timbang 15,00 mg baku kerja Clonidine Hydrochloride masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,0015 mg/ml)

- Larutan Uji

- Masukkan tiap 1 tablet ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Sentrifuga selama 10 menit menggunakan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil bagian bening larutan, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,0015 mg/ml)

- Lakukan preparasi sebanyak sepuluh kali.

- Perhitungan

Cu= Lu Ls × Ws  Dosis× FuFs × B%

Keterangan :

Cu	 : Kadar Clonidine yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis	: 0,15 (mg)

Fu	  : Faktor Pengenceran Sampel (100)

Fs	: Faktor Pengenceran Standar (10000)

B%	: Kadar baku kerja (%)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg 
(S-QC-03-035).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg 
(S-QC-03-035).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	: 500 mL HCl 0,01 N

Alat disolusi		: tipe 2 (Dayung), 50 rpm

Waktu		: 30 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 80 % (Q=75%)

- Larutan Baku

- Timbang 7,50 mg baku kerja Clonidine Hydrochloride masukan ke dalam labu ukur 250 mL.

- Tambahkan larutan HCl 0,01 N sebanyak ±100 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan HCl 0,01 N.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan HCl 0,01 N.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,0003 mg/ml)

- Pembuatan larutan uji

- Setelah 30 menit alat dijalankan, pipet ±10 ml larutan dari masing-masing labu disolusi.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis  (Konsentrasi larutan uji : 0,0003 mg/ml)

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran sesuai dengan kondisi HPLC pada penetapan kadar.

- Perhitungan

Cu= LuLs × CsCr × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Clonidine Hydrochloride yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Serapan larutan uji |
| Ls | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | mg baku kerja 250 × 1100 |
| Cr (mg/ml) | : | dosis 500 |
| Dosis | : | 0,15 mg |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clonidine Hydrochloride Tablet 0,15 mg

(S-QC-03-035).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-036 | 00 | 28 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-036 | 01 | 29 MAR 2023 | Perubahan templet dokumen; Perubahan perhitungan; Perubahan cara penimbangan sampel kadar; Perubahan konsentrasi larutan uji dan baku; Daftar distribusi | Review Dokumen 3 Tahun |
| I-QC-03-036 | 02 |  | - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP