- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Salbutamol Sulfate Tablet 2 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Salbutamol Sulfate Tablet 2 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 209) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 10. | Dissolution Tester |
| 2. | Jangka sorong | 11. | Vaccum |
| 3. | Hardness Tester | 12. | Ultrasonic bath |
| 4. | Friability Tester | 13. | Vial tertutup |
| 5. | Mortir dan stamper | 14. | Membran 0,20 µm |
| 6. | Spatula | 15. | Labu ukur 10 mL, 20 mL, 50 mL, 1000 mL |
| 7. | Pipet ukur 1 mL | 16. | Pipet ulur 5 mL |
| 8. | Gelas Ukur 10, 500 mL | 17. | Pipet volume 5 mL |
| 9. | HPLC |  |  |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baku Kerja Salbutamol Sulfate | 6. | Barium Klorida LP |
| 2. | Asam asetat glasial | 7. | Timbal (II) Asetat LP |
| 3. | Metanol pro HPLC | 8. | Ammonium Asetat LP |
| 4. | Natrium-1-Heksanasulfonat | 9. | Timah (II) Klorida LP |
| 5. | Akuades | 10. | Iodium Kalium-Iodida LP |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 2 mg (S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 2 mg (S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 2 mg (S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 2 mg (S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 2 mg (S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 2 mg (S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi B

- Pembuatan Larutan Barium Klorida LP

- Timbang 12 g barium klorida P.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan akuades hingga tanda batas, dan homogenkan.

- Pembuatan Larutan Timbal (II) Asetat LP

- Timbang 9,5 g hablur jernih dan transparan Timball (II) Asetat P.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dan genapkan dengan Akuades yang telah didihkan, homogenkan.

- Simpan ke dalam botol pereaksi.

- Pembuatan Larutan Ammonium Asetat LP

- Timbang 10 g Ammonium Asetat P.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dan genapkan dengan Akuades, homogenkan.

- Pembuatan Larutan Timah (II) Klorida LP

- Timbang 20 g Timah P.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, tambahkan 85 mL Asam Hidroklorida.

- Panaskan hingga tidak ada lagi hidrogen yang diubah.

- Pembuatan Larutan Iodium-Kalium Iodida LP

- Timbang 500 mg Iodium P dan 1,5 g kalium Iodida P.

- Masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Larutkan dan genapkan dengan Akuades, homogenkan.

- Larutan Uji

- Ambil 20 tablet Salbutamol Sulfate 2 mg.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama sejumLah 160,00 mg sampel (setara dengan 4 mg Salbutamol).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 50 mL, larutkan dengan 10 mL Akuades.

- Saring menggunakan kertas saring, tampung filtrat ke dalam vial.

- filtrat menunjukkan reaksi Sulfat seperti tertera pada Uji Identifikasi Umum <291>.

- Reaksi A

- Ambil sejumLah filtrat, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan barium klorida LP ke dalam filtrat.

- Larutan akan terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam asam hidroklorida P dan asam nitrat P.

- Catatan : Simpan larutan dan gunakan pada identifikasi D.

- Reaksi B

- Ambil sejumLah filtrat, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Cek pH larutan hingga diperoleh pH netral sulfat.

- Tambahkan Timbal (II) Asetat LP ke dalam filtrat.

- Larutan akan terbentuk endapan putih yang larut dalam Ammonium Asetat LP.

- Reaksi C

- Ambil sejumLah filtrat, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan Asam Hidroklorida P ke dalam filtrat.

- Larutan tidak terbentuk endapan (perbedaan dari tiosulfat).

- Reaksi D

- Tambahkan 0,1 mL Iodium-Kalium Iodida LP ke dalam suspensi yang didapat dari reaki A : suspensi tetap kuning. (perbedaan dari sulfit dan ditionit)

- Tambahkan Timah (II) Klorida LP tetes demi tetes : warna suspensi hilang (perbedaan dari iodat).

- Panaskan larutan campuran hingga mendidih : tidak terbentuk endapan berwarna (perbedaan dari selenat dan tungstat).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 2 mg (S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Asetat 1% (v/v)

- Ambil sebanyak 10 mL Asam Asetat Glasial, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

- Larutan Pengencer

- Ambil sebanyak 400 mL Metanol pro HPLC, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

- Larutan A

- Timbang sebanyak 0,9417 gram Natrium-1-Heksanasulfonat.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 200 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Tambahkan 10 mL Asam Asetat Glasial, kocok hingga homogen.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Akuades.

- Larutan Fase Gerak

- Ambil 600 mL Larutan A, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Metanol pro HPLC.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 5x replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: 4,6 x 150 mm, L1, ODS 4; 5 µm

Detektor	: UV 276 nm

Flow rate	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Larutan A : Metanol pro HPLC (6:4)

Pelarut		: Asam asetat 1%, Metanol pro HPLC, dan Metanol pro HPLC :   
                              Akuades (4:6)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 800 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan baku

- Timbang 4,82 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 60 mL Asam Asetat 1%, sonikasi selama 10 menit

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan menggunakan larutan Pengencer hingga tanda.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0,0241 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sebanyak 80,00 mg sampel (Setara dengan 2,41 mg Salbutamol Sulfate).

- Masukkan ke dalam labu volumetrik 50 mL.

- Tambahkan 30 mL Asam Asetat 1% pada labu.

- Diamkan selama 45 menit sambil sesekali dikocok.

- Sonikasi selama 10 menit, dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol pro HPLC hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan tersebut ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0,0241 mg/mL).

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai dengan kondisi Uji kesesuaian sistem diatas.

- Perhitungan

Cu= LuLs× WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Salbutamol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 2,41 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (100) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (200) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 2 mg(S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Asetat 1% (v/v)

- Ambil sebanyak 10 mL Asam Asetat Glasial, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

- Larutan Pengencer

- Ambil sebanyak 400 mL Metanol pro HPLC, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

- Larutan A

- Timbang sebanyak 0,9417 gram Natrium-1-Heksanasulfonat.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 200 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Tambahkan 10 mL Asam Asetat Glasial, kocok hingga homogen.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Akuades.

- Larutan Fase Gerak

- Ambil 600 mL Larutan A, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Metanol pro HPLC.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 5x replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: 4,6 x 150 mm, L1, ODS 4; 5 µm

Detektor	: UV 276 nm

Flow rate	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Larutan A : Metanol pro HPLC (6:4)

Pelarut		: Asam asetat 1%, Metanol pro HPLC, dan Metanol pro HPLC :   
                              Akuades (4:6)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 800 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan baku

- Timbang 4,82 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 60 mL Asam Asetat 1%, sonikasi selama 10 menit

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan menggunakan larutan Pengencer hingga tanda.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0,0241 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan tiap satu tablet  ke dalam labu volumetrik 50 mL.

- Tambahkan 30 mL Asam Asetat 1% pada labu.

- Diamkan selama 45 menit sambil sesekali dikocok.

- Sonikasi selama 10 menit, dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol pro HPLC hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan tersebut ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Lakukan hingga 10 kali

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0,0241 mg/mL).

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai dengan kondisi Uji kesesuaian sistem diatas.

    - Perhitungan	:

Cu= LuLs × WsDosis ×FuFs ×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Salbutamol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 2,41 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (100) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (200) |
| B% | = | % Baku kerja |

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L2 = 25,0 |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 2 mg (S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate tablet 2 mg(S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	: 500 mL air; pooled sampel

Alat disolusi	: tipe 2 (dayung)

Alat tipe 2		: 50 rpm

Waktu		: 30 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 90 % (Q= 80%)

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 5x replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: 4,6 x 150 mm, L1, ODS 4; 5 µm

Detektor	: UV 276 nm

Flow rate	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Larutan A : Metanol pro HPLC (6:4)

Pelarut		: Asam asetat 1%, Metanol pro HPLC, dan Akuades : Metanol  
                             pro HPLC (6:4)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 800 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan baku

- Timbang 2,41 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 30 mL Asam Asetat 1%, sonikasi selama 5 menit

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan akuades:methanol (6:4).

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0,00482 mg/mL)

- Larutan Uji

- Setelah 30 menit alat dijalankan, pipet 6 larutan dari masing-masing labu disolusi dan campurkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 0,00482 mg/mL)

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumLah yang tertera pada etiket

| Tahap | JumLah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumLah zat terlarut tidak kurang dari Q+10% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada Uji kesesuaian sistem diatas.

- Perhitungan

Cu= LuLs × CsCr × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Salbutamol Sulfate yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas larutan baku |
| Cs (mg/mL) | : | mg zat baku50 × 220 |
| Cr (mg/mL) | : | Dosis500 |
| Dosis | : | 2,41 mg |
| B% | : | % baku pembanding |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Salbutamol Sulfate Tablet 2 mg (S-QC-03-021).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-024 | 00 | 15 MAR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-024 | 01 | 02 FEB 2023 | Perubahan template dokumen, Poin 5, Poin 6, Poin 7, Penerima distribusi | Menyesuaikan pustaka referensi ke FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-024 |  |  | - Penambahan Identifikasi B - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan templet dokumen - Perubahan poin Referensi dan Bahan | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 209) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP