- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Magnesium Stearat untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Magnesium Stearat digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk, Plant - Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim |  |  | : | - Magnesium Octadecanoate - Magnesium Salt - Octadecanoic Acid - Stearic Acid Magnesium Salt - Octadecanoic Acid Magnesium Salt - Dibasic Magnesium Stearate - Magnesium Distearat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul |  |  | : | C36H70MgO4 |  |
| Bobot molekul |  |  | : | 591,257 gram/mol |  |
| Kode material |  |  | : | 32000073, 32000174 |  |
| No. | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan |  | Referensi |
| 1. | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk halus |  | FI VI (2020) Hal. 1080 |
|  | Warna |  | Putih dan volumeinus |  | FI VI (2020) Hal. 1080 |
|  | Bau |  | Bau khas lemah |  | FI VI (2020) Hal. 1080 |
|  | Karakteristik lain |  | Mudah melekat di kulit; bebas dari butiran |  | FI VI (2020) Hal. 1080 |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Praktis tidak larut |  | FI VI (2020) Hal. 1080 |
|  | Dalam Eter |  | Praktis tidak larut |  | FI VI (2020) Hal. 1080 |
|  | Dalam Etanol |  | Praktis tidak larut |  | FI VI (2020) Hal. 1080 |

| No. | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Titik beku padatan asam lemak) |  | Suhu beku padatan asam lemak tidak kurang dari 54°C | FI VI (2020) Hal. 1080 |
|  | Identifikasi B (Uji identifikasi Magnesium) |  | Terbentuk endapan hablur putih, yang tidak larut dalam Amonium Hidroksida 6 N | FI VI (2020) Hal. 1080 |
| 4. | Logam Berat |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Kadmium (Cd) | ppm | Tidak lebih dari 3 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Nikel (Ni) | ppm | Tidak lebih dari 5 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 5. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 1000 | FI VI (2020) Hal. 1080 |
|  | # E. coli |  | Negatif | FI VI (2020) Hal. 1080 |
| 6. | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 6,0 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 7. | Kadar | % | 4,0 – 5,0 | USP 47 NF 42 (2024) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-290 | 00 | 05 OCT 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-290 | 01 |  | Penambahan parameter Logam Berat sesuai dengan hasil validasi berdasarkan Modifikasi USP 47 NF 42 (2024). | Mengikuti kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |