- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Cina 2015;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

British Pharmacopoeia (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 16. | Tabung Nessler |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas kimia | 17. | Batang pengaduk |
| 3. | Labu ukur | 18. | Spektrofotometer IR |
| 4. | Pipet seukuran | 19. | Botol timbang |
| 5. | Spektrofotometer UV-Vis | 20. | Oven |
| 6. | Ultrasonic bath | 21. | Desikator |
| 7. | Cawan Pijar | 22. | pH Meter |
| 8. | Furnace | 23. | HPLC |
| 9. | Labu ukur | 24. | TLC Scanner |
| 10. | Pipet ukur | 25. | Hotplate |
| 11. | Pipet tetes | 26. | Membrane filter |
| 12. | TLC Silika Gel 60 F254 | 27. | Syringe filter |
| 13. | Chamber | 28. | Inductively Coupled Plasma |
| 14. | Kolom (DB-5) 30m × 0.53mm ; 5,0µm | 29. | GC-Headspace |
| 15. | Kolom L1(C18); 4,6 mm × 15 cm; 5 µm |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 13. | Larutan pembanding warna Y3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 14. | Asam Klorida P; 0,01 M |
| 3. | Etanol | 15. | Metanol |
| 4. | Baku Kerja Ambroxol Hydrochloride | 16. | Perak Nitrat 0,1 N |
| 5. | Asam Sulfat P | 17. | Asam Nitrat P; 4 N |
| 6. | Ammonium Hidroksida 6 N | 18. | Hexana |
| 7. | Ammonium solution | 19. | Diammonium hidrogen fosfat |
| 8. | Propanol | 20. | Asetonitril |
| 9. | Ethyl Acetate | 21. | ICP Multi-element Standard Solution |
| 10. | Diamonium Hidrogen Fosfat | 22. | Metil Etil Keton |
| 11. | Acetone | 23. | Trichloromethane |
| 12. | Dichloromethane |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126).

    - Cara Kerja :

      - Identifikasi A (Metode HPLC)

Waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan baku yang diperoleh pada Penetapan kadar.

      - Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

- Pelarut

- Masukkan ± 500 ml Air murni ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Pipet 0,83 ml Asam Klorida P.

- Tambahkan Air murni hingga volume 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 2,5 mg Baku Kerja Ambroxol Hydrochloride, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ±10 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,025 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 2,5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ±10 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,025 mg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan "Scanning" menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada gelombang 200 – 350 nm, dengan Pelarut sebagai blangko.

- Spektrum serapan ultraviolet menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 244 nm dan 308 nm.

      - Identifikasi C (Kromatografi Lapis Tipis)

- Cairan Pengembang

- Buat campuran Ammonium Solution, Propanol, Ethyl Acetate, dan Hexana dengan perbandingan (1 : 10 : 20 : 70).

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang dengan seksama 50 mg baku kerja Ambroxol HCl, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Larutkan dengan Metanol sampai ¾ labu; sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan dalam suhu ruang; tanda bataskan dengan methanol.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Baku: 10 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang dengan seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Larutkan dengan Metanol sampai ¾ labu; sonikasi selama 15 menit

- Dinginkan dalam suhu ruang; tanda bataskan dengan methanol.

- Kocok hingga homogen.

- Metode Penetapan

- Plat			= TLC Silika Gel 60 F254 Plate

- Cairan Pengembang	= Ammonium Solution, Propanol, Ethyl

Acetate, dan Hexane (1 : 10 : 20 : 70)

- Volume Penotolan	= 10 μL

- Jarak Elusi		= 15 cm

- Jarak Antar Noda		= ± 2 cm

- Detektor			= UV 254 nm

- Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan larutan baku dan larutan uji di atas plat.

- Elusi plat hingga jarak elusi yang telah ditentukan.

- Ambil plat apabila elusi sudah sampai garis batas lalu keringkan di udara.

- Lakukan pemeriksaan di atas alat TLC Scanner, amati warna yang dihasilkan.

      - Identifikasi D (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Timbang 8 mg Baku Kerja Ambroxol Hydrochloride.

- Campur dan gerus dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet.

- Zat Uji

- Timbang 8 mg zat uji.

- Campur dan gerus dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

      - Identifikasi E (Uji Umum Klorida A)

- Timbang 2 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan 0,5 ml Asam Nitrat 4 N dan 2 tetes Perak Nitrat 0,1 N : Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126).

    - Cara Kerja :

- Timbang 0,2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Larutkan dalam 20 ml Air murni bebas CO2.

- Lakukan pemeriksaan sesuai  dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat pH Meter.

  - Kejernihan Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126).

    - Cara Kerja :

- Larutan Y3

Lakukan pembuatan Larutan Pembanding Y3 sesuai dengan yang tertera dalam Instruksi Kerja Pembuatan Larutan Kolorimetri dan Larutan Padanan Warna.

- Prosedur

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 10 ml metanol.

- Bandingkan larutan uji dengan larutan pembanding Y3, larutan intensitas warna larutan uji tidak lebih dari larutan pembanding Y3.

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126).

    - Cara Kerja :

      - Larutan Dapar Diamonium Hidrogen Fosfat pH 7

- Timbang 1,321 gram Diamonium Hidrogen Fosfat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dengan air murni hingga ¾ labu ukur, kocok hingga larut.

- Atur pH hingga 7,0 dengan menggunakan Asam Fosfat.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

      - Fase Gerak

- Buat campuran Dapar Diamonium Hidrogen Fosfat dan Asetonitril dengan perbandingan (50 : 50), masukkan ke dalam botol fase gerak.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

- Degasi selama ± 10 menit.

      - Larutan Uji

- Timbang seksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentasi Larutan Uji : 1 mg/ml)

      - Larutan Referensi

- Pipet 1,0 ml larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

- Gunakan Larutan Referensi sebagai Larutan Uji Kesesuaian Sistem

(Konsentrasi Larutan Referensi: 0,01 mg/ml)

      - Sistem Kromatografi

Kolom		: L1 (C18) 4,6 x 15 cm; 5 µm

Suhu Kolom	: 25oC

Detektor	: UV 248 nm

Laju alir		: 1,0 ml/menit

Volume injeksi	: 20 µl

Fase gerak	: Dapar Diamonium Hidrogen Fosfat dan Asetonitril (50 : 50)

      - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Waktu retensi (tr) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan :

C= LuLs×1100×B%

Keterangan :

C	= Kadar senyawa sejenis yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area puncak masing-masing senyawa sejenis pada larutan uji

Ls	= Luas area puncak Ambroxol HCl pada larutan referensi

B%	= Kadar baku kerja (%)

  - Residual Solvent

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126).

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Larutan Stock Internal Metil Etil Keton

- Pipet 6,211 ml Metil Etil Keton, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan laruan Dimethylsulfoxide hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Metil Etil Keton : 0,05 mg/ml)

      - Pembuatan Larutan Baku

- Pipet masing-masing 4739,4 µl Metanol; 7921,45 µl Etanol; 7971,95 µl Acetone; 563,9 µl Dichloromethane dan 50,7 µl Trichloromethane, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml yang sama.

- Encerkan dengan larutan stok Internal Metil Etil Keton hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam vial headspace.

- Tutup vial headspace dengan menggunakan alat crimper vial cap HS.

      - Pembakuan Larutan Uji

- Timbang seksama 0,3 g bahan baku Ambroxol Hydrochloride, masukkan ke dalam vial headspace.

- Tambahkan 3 ml larutan stok Internal Metil Etil Keton.

- Tutup vial headspace dengan menggunakan alat crimper vial cap HS.

(Konsentrasi Ambroxol Hydrochloride : 0,1 mg/ml)

      - Kondisi Pengujian

Instrument 		: GC-Headspace

Kolom			: (DB-5) 30m × 0,53mm ; 5,0µm (Agilent Technologies)

Injection volume 	: 0,2 µl

Injection mode 		: Split, dengan split ratio 10 : 1

Injection temperature	: 200°C

Detector temperature	: 250°C

Gas Pembawa 		: Nitogen

Column Flow Rate 	: 2,0 ml/menit

Temperature Control 	: Gradient

| Rate (°C/min) | Value (°C) | Hold Time (min) | Run Time (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 40 | 8 | 8 |
| 8 | 120 | 10 | 28 |

Headspace Sampler:

- Temperature

- Oven	 	: 85°C

- Loop 		: 95°C

- Transfer line 	: 100°C

- Times

- Equilibration 	: 30 min

- Injection time	: 1 min

- GC Cycle 	: 43 min

      - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | SBR ≤ 6,0% |
| 2 | Waktu retensi | SBR ≤ 6,0% |
| 3 | Angka Lempeng Teoritis | N ≥ 2000 |
| 4 | Faktor ikutan | tf ≤ 2,0 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 2,0 |

    - Perhitungan

      - Metanol

CO = LuLs × CsCu ×100%

Keterangan :

CO	= Residual Solvent dalam Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride yang telah

diperhitungkan (%)

Lu	= Respon puncak Metanol pada larutan uji

Ls	= Respon puncak Metanol pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi larutan baku ( 4,739450×33 )

Cu	= Konsentrasi larutan uji ( 4,739450×33 )

      - Etanol

CO = LuLs × CsCu ×100%

Keterangan :

CO	= Residual Solvent dalam Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride yang telah

diperhitungkan (%)

Lu	= Respon puncak Etanol pada larutan uji

Ls	= Respon puncak Etanol pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi larutan baku ( 7,9214550×33 )

Cu	= Konsentrasi larutan uji ( 7,9214550×33 )

      - Acetone

CO = LuLs × CsCu ×100%

Keterangan :

CO	= Residual Solvent dalam Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride yang telah

diperhitungkan (%)

Lu	= Respon puncak Acetone pada larutan uji

Ls	= Respon puncak Acetone pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi larutan baku ( 7,9719550×33 )

Cu	= Konsentrasi larutan uji ( 7,9719550×33 )

      - Dichloromethane

CO = LuLs × CsCu ×100%

Keterangan :

CO	= Residual Solvent dalam Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride yang telah

diperhitungkan (%)

Lu	= Respon puncak Dichloromethane pada larutan uji

Ls	= Respon puncak Dichloromethane pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi larutan baku ( 0,563950×33 )

Cu	= Konsentrasi larutan uji (0,563950×33 )

      - Trichloromethane

CO = LuLs × CsCu ×100%

Keterangan :

CO	= Residual Solvent dalam Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride yang telah

diperhitungkan (%)

Lu	= Respon puncak Trichloromethane pada larutan uji

Ls	= Respon puncak Trichloromethane pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi larutan baku ( 0,050750×33 )

Cu	= Konsentrasi larutan uji (0,050750×33 )

  - Absorban

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126).

    - Cara Kerja :

      - Larutan Uji

- Timbang 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan ± 50 ml Asam Klorida 0,01 M, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Asam Klorida 0,01 M hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Asam Klorida 0,01 M hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,025 mg/ml)

      - Pengukuran

Ukur larutan pada panjang gelombang 244 nm menggunakan Spektrofotometer UV-Vis.

    - Perhitungan:

A 1%, 1 cm=Au ×CsCu

Keterangan:

A 	= Absorban

Au 	= Absorbansi zat uji yang terukur

Cs	= Konsentrasi standar = 1% = 10 mg/ml

Cu	= Konsentrasi zat uji

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126).

    - Cara Kerja :

  - Pemeriksaan Timbal (Pb) dan Arsen (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 35,71 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Standar 100 ppm

- Pipet 10 ml ICP Multi element Standar Solution 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Pb, As: 100 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,030 | 0,030 | 100 |
| 0,045 | 0,045 | 100 |
| 0,060 | 0,060 | 100 |
| 0,075 | 0,075 | 100 |
| 0,090 | 0,090 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas; kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 300 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 15 ml Asam Nitrat P dan 15 ml Air Murni ke dalam labu Erlenmeyer.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel di atas Hotplate hingga mendidih, aduk sesekali hingga asap warna coklat menghilang.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi ke dalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0,45 µm, tampung filtrat.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			:1,2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode		: Axial

Nebulizer flow		: 0.7 l/min

Plasma			: 12 l/min

Aux Flow			: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Panjang Gelombang Arsen 	: 188,980 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

      - Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

    - Perhitungan:

Cu=Intensitas-InterceptSlope×VolMassa×FP

Keterangan:

Cu			= Kadar logam (Pb) yang telah diperhitungkan (ppm)

Intensitas		= Intensitas larutan uji

Intercept		= Intercept dari deret standar

Slope		= Slope dari deret standar

Vol			= Volume awal (100 ml)

Massa		= Massa sampel uji (gram)

FP			= Faktor pengenceran (1)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126)

    - Cara Kerja :

  - Larutan Dapar Diamonium Hidrogen Fosfat 0,01 M

- Timbang 1,32 gram Diamonium Hidrogen Fosfat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Atur pH hingga 7,0 dengan menggunakan Ammonium Hidroksida atau Asam Fosfat P.

  - Fase Gerak

- Buat campuran Dapar Diamonium Hidrogen Fosfat 0,01 M dan Asetonitril dengan perbandingan (50 : 50), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen

- Saring dengan membrane filter 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

- Degasi selama ± 10 menit.

  - Larutan Standar

- Timbang seksama 5 mg baku kerja Ambroxol HCl, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam labu 25 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentasi Larutan Standar : 0,03 mg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang seksama 5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam labu 25 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentasi Larutan Uji : 0,03 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom		: L1 (C18); 4,6 mm x 15 cm; 5 µm

Suhu Kolom	: 25°C

Detektor	: UV 248 nm

Laju alir		: 1,0 ml/menit

Volume injeksi	: 20 µl

  - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Waktu retensi (tr) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 4 |
| Waktu Retensi Relatif (RRT) | Peak pengotor Ambroxol HCl ± 0,8 dan Ambroxol HCl ± 1,0 |

    - Perhitungan :

C= LuLs×W1W2×W3W4×100%(100% -SP)×B%

Keterangan:

C		= Kadar Ambroxol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu		= Luas area Ambroxol HCl pada larutan uji

Ls		= Luas area Ambroxol HCl pada larutan standar

W1		= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

W2		= Berat teoritis baku kerja (mg)

W3		= Berat teoritis zat uji (mg)

W4		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP		= Susut pengeringan

B%		= % kadar baku kerja

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ambroxol Hydrochloride (S-QC-01-126)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-027 | 00 | 25 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-027 | 01 | 05 SEP 2024 | - Perubahan Format - Penambahan referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan identifikasi, kelarutan, susut pengeringan, logam berat, kadar dan sisa pemijaran - Penambahan Uji Batas mikroba, senyawa sejenis dan Absorban | Mengikuti Referensi Terbaru |
| I-QC-01-027 | 02 |  | - Peruabahan pada intruksi kerja - Penambahan Residual Solvent - Perubahan Perhitungan Asorban - Perubahan Pada point logam berat ; Kondisi Uji Kesesuaian Sistem, Kriteria Penerimaan | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML