- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Magnesium Stearat dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Magnesium Stearat sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 halaman 1080;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

  - USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 11. | Pipet Tetes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol timbang | 12. | Pipet seukuran |
| 3. | Gelas kimia | 13. | Labu ukur |
| 4. | Labu Erlenmeyer | 14. | Inductively Coupled Plasma |
| 5. | Spatula | 15. | Oven |
| 6. | Desikator | 16. | Buret 50 ml |
| 7. | Tabung Reaksi | 17. | Cawan Porselen |
| 8. | Termometer | 18. | Furnace |
| 9. | Syringe Filter | 19. | Magnetic strirrer |
| 10. | Waterbath | 20. | Hot Plate |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 9. | Eter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 10. | Multi-element standard for ICP |
| 3. | EDTA 0,1 M LV | 11. | Asam Sulfat 2 N |
| 4. | Asam nitrat P | 12. | Amonium Klorida P |
| 5. | Amonium Hidroksida P; 6 N | 13. | Amonium Karbonat LP |
| 6. | Natrium Fosfat Dibasa LP | 14. | Dapar Amonium Klorida LP |
| 7. | Indikator Eriochrom Black T | 15. | Alkohol Dehidrat |
| 8. | Butil Alkohol | 16. | Zink Sulfat 0,1 M LV |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearat (S-QC-01-290).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearat (S-QC-01-290).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air murni ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearat (S-QC-01-290).

    - Cara Kerja

- Identifikasi A (Titik beku padatan asam lemak)

- Timbang 25 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 300 ml.

- Larutkan dengan 200 ml Air murni panas, aduk.

- Tambahkan 60 ml Asam Sulfat 2 N, panaskan sambil sering diaduk hingga asam lemak terpisah sempurna sebagai suatu lapisan jernih.

- Pisahkan lapisan air dan simpan untuk Uji Identifikasi B.

- Cuci lapisan asam lemak dengan Air murni mendidih hingga bebas sulfat, tampung dalam gelas kimia 100 ml.

- Hangatkan kembali atau panaskan atau lelehkan bagian lemak yang telah membeku di dalam oven hingga air memisah dan asam lemak menjadi jernih.

- Biarkan dingin, dan buang lapisan air menggunakan pipet tetes.

- Lelehkan kembali di dalam oven kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah dipanaskan, ukur titik beku dengan termometer : suhu beku padatan asam lemak tidak kurang dari 54°C.

- Identifikasi B (Uji identifikasi Magnesium)

- Pada lapisan air hasil dari Uji Identifikasi A, tambahkan 10 mg Amonium Klorida P.

- Netralkan dengan Amonium Karbonat LP : Tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 1 ml Natrium Fosfat Dibasa LP : Terbentuk endapan hablur putih, yang tidak larut dalam Amonium Hidroksida 6 N.

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearat (S-QC-01-290).

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Nikel (Ni)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 35,71 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Standar 10 ppm

- Pipet 10 ml ICP Multi-element Standard Solution 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; aduk hingga homogen.

(Konsentrasi Pb,Cd, Ni : 10 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah larutan induk standar 10 ppm sesuai table di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,010 | 0,1 | 100 |
| 0,050 | 0,5 | 100 |
| 0,150 | 1,5 | 100 |
| 0,250 | 2,5 | 100 |
| 0,500 | 5,0 | 100 |
| 1,000 | 10,0 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0,5 gram zat uji, masukkan ke cawan porcelen.

- Pijarkan ke dalam furnace pada suhu 475oC – 500oC selama 20 menit.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Tambahkan 3 tetes Asam Nitrat P.

- Pijarkan kembali pada suhu 475oC – 500oC selama 30 menit.

- Larutkan residu dalam 1 ml campuran volume sama asam nitrat P dan Air Murni.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 50 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0,45 µm, tamping filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			: 1,2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0,7 L/min

Plasma				: 12 L/min

Aux Flow			: 1 L/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Panjang Gelombang Cadmium	: 214,439 nm

Panjang Gelombang Nikel	: 231,604 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

    - Perhitungan :

Cu= Intensitas-InterceptSlope×VolMassa×Fp

Keterangan :

| Cu | = | Kadar logam timbal yang telah diperhitungakan (ppm) |
| --- | --- | --- |
| Intensitas | = | Intensitas larutan uji |
| Intercept | = | Intercept dari deret standar |
| Slope | = | Slope dari deret standar |
| Vol | = | Volume awal |
| Massa | = | Massa sampel uji (gram) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (10) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearat (S-QC-01-290).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearat (S-QC-01-290).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

Keterangan :

SP	=	Susut Pengeringan (%)

Wo	=	Berat botol timbang kosong (gram)

Wa 	=	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	=	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearat (S-QC-01-290).

    - Cara Kerja

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 50 ml campuran Butil Alkohol : Alkohol Dehidrat (1:1).

- Tambahkan 5 ml Amonium Hidroksida P.

- Tambahkan 3 ml Dapar Amonium Klorida.

- Masukkan larutan Zink Sulfat 0,1 M LV ke dalam buret 50 ml.

- Tambahkan 30 ml EDTA 0,1 M LV dan 2 tetes indikator EBT.

- Panaskan pada suhu 45° – 50°C hingga larutan jernih, dinginkan.

- Titrasi kelebihan EDTA dengan Zink Sulfat 0,1 M LV hingga larutan berubah warna dari biru menjadi ungu.

- Lakukan penetapan pada blanko.

Tiap ml EDTA 0,1 M setara dengan 2,431 mg MgO

    - Perhitungan :

Keterangan :

| C | = Kadar Magnesium Stearat sebagai MgO (%) |
| --- | --- |
| Vb | = Volume Zink Sulfat 0,1 M LV yang dibutuhkan untuk titrasi blanko (ml) |
| Vu | = Volume Zink Sulfat 0,1 M LV yang dibutuhkan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| M | = Konsentrasi Zink Sulfat LV yang digunakan (M) |
| 0,1 | = Molaritas teoritis Zink Sulfat LV (M) |
| 2,431 | = Kesetaraan 1 ml EDTA 0,1 M terhadap MgO |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = Susut pengeringan (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-290 | 00 | 05 OCT 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-290 | 01 |  | Perubahan alat dan bahan Penambahan parameter Logam Berat sesuai dengan hasil validasi berdasarkan Modifikasi USP 47 NF 42 (2024). | Mengikuti kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB