- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Sakarin Sodium untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim				:  -     Natrium 1,2-benzisotiazolin-3-on

- 1,1-dioksida dihidrat

- Sakarin Natrium

Rumus molekul			: C7H4NNaO3S.2H2O

Bobot molekul			: 241,19 gram/mol

Kode material			: 32000203; 32000125

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Hablur atau serbuk hablur | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Bau |  | Tidak berbau atau agak aromatik | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah Larut | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Dalam Etanol |  | Agak sukar larut | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A |  |  |  |
|  | - Uji A Identifikasi Natrium |  | Warna kuning intensif | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | - Uji B Identifikasi Natrium |  | Terbentuk endapan | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Uji Identifikasi B (Jarak lebur) | °C | 226,0 – 230,0 | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Uji Identifikasi C |  | Terjadi warna violet | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Uji Identifikasi D |  | Terjadi cairan dengan fluoresensi hijau | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 4 | Kebasaan |  | Bereaksi netral atau alkali terhadap lakmus P, tetapi dengan fenolftalein LP tidak terjadi warna merah | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 5 | Toluensulfonamid |  |  |  |
|  | o-Tolouensulfonamid | ppm | Tidak lebih dari 10,0 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | p-Toluensulfonamid | ppm | Tidak lebih dari 10,0 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 6 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Timbal | ppm | Tidak lebih dari 10,0 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Selenium | ppm | Tidak lebih dari 30,0 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Arsen | ppm | Tidak lebih dari 3,0 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 7 | Zat Mudah Terarangkan |  | Larutan tidak lebih berwarna dari Larutan padanan A | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 8 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 15,0 | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 9 | Kandungan Benzoat dan Salisilat |  | Tidak terjadi endapan atau warna ungu | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 10 | Kadar (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | 98,0 – 101,0 | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-080 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-080 | 01 | 12 JUN 2023 | - Perubahan pada kategori Pemeriksaan - Perubahan pada referensi - Penambahan point pada kategori Pemeriksaan | Review Dokumen |
| S-QC-01-080 | 02 | 05 JUN 2024 | Penambahan o-Tolouensulfonamid dan p-Toluensulfonamid | Disesuaikan dengan di lapangan |
| S-QC-01-080 | 03 |  | - Penambahan Logam Berat - Penambahan Kadar | Disesuaikan dengan di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML