- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Tincture Daun Sirih dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Tincture Daun Sirih sesuai dengan intruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Farmakope Herbal Indonesia (2017)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Timbangan Analitik | 5 | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cawan / Gelas kimia | 6 | pH Meter |
| 3 | Pipet Volume 25 ml | 7 | Tabung Reaksi |
| 4 | Piknometer | 8 | KLT Silika gel GF254 |

  - Bahan

| 1 | NH4OH 10% | 6 | Etil Asetat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Etanol 95% | 7 | Asam asetat P |  |
| 3 | HCl 4N | 8 | Asam Format |  |
| 4 | Air Murni | 9 | Metanol P |  |
| 5 | Asam Sulfat P |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Daun Sirih (S-QC-03-071)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Daun Sirih (S-QC-03-071)

    - Cara Kerja :

- Kromatografi Lapis Tips

- Metode Penetapan

| - Fasa gerak | : (Etil Asetat: Asam format P : Asam asetat P : Air) (10 : 1 : 1,2 :2) |
| --- | --- |
| - Fasa diam | : Silika gel GF254 |
| - Larutan Uji | : 10% zat uji dalam Etanol P |
| - Larutan Pembanding | : Rutin 0,1% dalam Etanol P |
| - Volume Penotolan | : 10µL Larutan Uji dan 3µL Larutan Pembanding |
| - Deteksi | : Sitroborat LP, Panaskan lempeng pada suhu 100° selama 5 – 10 menit dan UV366 |

- Prosedur

- Tempatkan kertas saring dalam bejana kromatografi. Tinggi kertas saring 18 cm dan lebarnya sama dengan lebar bejana.

- Masukkan sejumlah fasa gerak ke dalam bejana kromatografi, hingga tingginya 0,5 sampai 1 cm dari dasar bejana.

- Tutup kedap dan biarkan kertas saring basah seluruhnya, kertas saring harus selalu tercelup ke dalam fase gerak pada dasar bejana

- Timbang seksama lebih kurang 1 g zat uji, rendam sambal dikocok diatas tangas air dengan 10 ml Etanol P selama 10 menit.

- Masukkan filtrat ke dalam labu terukur 10 ml dan tambahkan Etanol P sampai tanda batas.

- Totolkan 10µL larutan uji dan 3µL larutan pembanding serta campuran larutan uji dan larutan pembanding pada lempeng silika gel GF254 dengan jarak antara 1,5 sampai 2 cm dari tepi bawah lempeng.

- Biarkan mengering lalu beri tanda pada jarak rambat.

- Tempatkan lempeng pada rak penyangga, hingga tempat penotolan terletak di sebelah bawah, dan masukkan rak ke dalam bejana kromatografi.

- Fasa gerak dalam bejana harus mencapai tepi bawah lapisan penyerap, totolan jangan sampai terendam.

- Letakkan tutup bejana pada tempatnya dan biarkan fase gerak merambat sampai batas jarak rambat.

- Keluarkan lempeng dan keringkan di udara, dan amati bercak dengan sinar tampak, ultraviolet gelombang pendek (254 nm) kemudian dengan ultraviolet gelombang panjang (366 nm).

- Ukur dan catat jarak tiap bercak dari titik penotolan serta catat Panjang gelombang untuk tiap bercak yang diamati.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Daun Sirih (S-QC-03-071)

    - Cara kerja :

Sesuai dengan Prosedur Tetap Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi dan Serbuk (PQC-03-002)

  - Berat Jenis (20˚C)

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Daun Sirih (S-QC-03-071)

    - Cara kerja :

Sesuai dengan Prosedur Tetap Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi dan Serbuk (PQC-03-002)

  - Sisa Penguapan

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Tincture Daun Sirih (S-QC-03-071)

    - Cara kerja :

- Timbang cawan kosong (A gram).

- Pipet 25 ml tinctur masukkan ke dalam cawan tersebut.

- Uapkan diatas penangas air sampai kering.

- Panaskan dalam oven suhu 100°C selama 1 jam.

- Dinginkan, timbang (B gram).

    - Perhitungan :

B-A25 x 100%

Keterangan :

B   = Bobot cawan setelah dikeringkan

A   = Bobot cawan kosong

25  = Volume pemipetan

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-073 | 00 | 09 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-073 | 01 | 03 SEP 2024 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada daftar distribusi dokumen - Penghilangan poin penyimpanan dan pengemasan - Perubahan pada poin penanggung jawab | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-073 | 02 |  | - Penambahan redaksi pemakaian oven pada parameter sisa penguapan | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP