- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Phenobarbital dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Phenobarbital sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 582-583;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Batang Pengaduk | 13. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Botol Timbang | 14. | #### pH Meter |  |
|  | Cawan Pijar | 15. | Pipa Kapiler |  |
|  | Desikator | 16. | Pipet Seukuran |  |
|  | #### Furnace | 17. | Pipet Tetes |  |
|  | Gelas Kimia | 18. | Pipet Ukur |  |
|  | #### Gelas Ukur | 19. | Spatula |  |
|  | HPLC | 20. | Spektrofotometer IR |  |
|  | Kolom L1 (C18); 4,0 x 15 cm; 5 µm | 21. | Syringe Filter 0,20 µm |  |
|  | Labu Ukur | 22. | Tabung Nessler |  |
|  | Melting Point | 23. | Timbangan Analitik |  |
|  | Membran Filter 0,20 µm | 24. | Ultrasonicbath |  |

  - Bahan

|  | Air Murni | 7. | Eter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asam Asetat Glasial P | 8. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
|  | Asam Sulfat P | 9. | Metanol |  |
|  | Baku Kerja Kafein | 10. | Natrium Asetat Trihidrat |  |
|  | Baku Kerja Phenobarbital | 11. | Natrium Hidroksida |  |
|  | Etanol | 12. | Natrium Karbonat |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Phenobarbital (S-QC-01-082).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Phenobarbital (S-QC-01-082).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkali Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Natrium Hidroksida dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkali Karbonat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Natrium Karbonat dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Phenobarbital (S-QC-01-082).

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Phenobarbital dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Jika hasil pengukuran menunjukkan perbedaan, lakukan hal berikut pada zat baku dan uji:

- Timbang baku kerja dan zat uji masing-masing sebanyak 50 mg, masukkan ke dalam cawan penguapan yang berbeda.

- Larutkan masing-masing baku kerja dan zat uji dengan 5 ml Etanol P.

- Uapkan larutan di atas waterbath hingga tersisa residu.

- Residu yang didapat diuji kembali seperti pengukuran zat baku dan zat uji di atas.

- Uji Identifikasi B (Metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter Identifikasi Metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada Penetapan Kadar.

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Phenobarbital (S-QC-01-082).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point : rentang antara titik awal dan akhir melebur tidak lebih dari 2° C.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Phenobarbital (S-QC-01-082).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

SP  	 =  Susut Pengeringan (%)

Wa	 =  Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	 =  Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	 =  Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Phenobarbital (S-QC-01-082).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	=  Sisa pemijaran (%)

Wa	=  Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	=  Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	=  Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Phenobarbital (S-QC-01-082).

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar

- Timbang saksam 6,60 g Natrium Asetat Trihidrat, masukkan ke dalam gelas kimia 1 L.

- Larutkan dengan 500 ml Air Murni.

- Tambahkan 3 ml Asam Asetat Glasial P.

- Encerkan dengan Air Murni hingga 1000 mL.

- Atur pH hingga 4,5 ± 0,1 dengan penambahan Asam Asetat Glasial.

- Aduk hingga homogen.

- Fasa Gerak

- Buat campuran Dapar : Metanol P (3:2).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Larutan Pengencer

Buat campuran Dapar : Metanol P (1:1), aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Internal

- Timbang saksama 12,5 mg Baku Kerja Kafein, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Larutan Pengencer, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 20 mg Baku Kerja Phenorbarbital, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 15 ml Larutan Baku Internal, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 15 ml Larutan Baku Internal, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Sistem Kromatografi

Kolom	:  L1 (C18); 4,0 mm x 15 cm; 5 µm

Suhu Kolom	:  25°C

Flow Rate	: 10 µl

Detektor	:  UV 254 nm

Laju Alir	:  1,0 ml/menit

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relative (SBR) ≤ 2,0 % |
| Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relative (SBR) ≤ 2,0 % |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 1,2 antara puncak Phenorbabital dan Kafein |
| Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT Kafein dan Phenobarbital berturut-turut adalah lebih kurang 0,6 dan 1,0 |

    - Perhitungan :

C= RuRst x Ws Wst x WutWu x 100%(100%-SP) x B %

Keterangan :

| C | = | Kadar Phenobarbital yang telah diperhitungkan terhadap zat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Ru | = | Rasio antara luas area puncak Phenobarbital dengan Kafein dalam larutan uji |
| Rst | = | Rasio antara luas area puncak Phenobarbital dengan Kafein dalam larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wst | = | Berat baku kerja teoritis (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wut | = | Berat zat uji teoritis (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Phenobarbital (S-QC-01-082).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-086 | 00 | 08 DEC 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-086 | 01 | 26 JUL 2024 | - Perubahan pada referensi - Perubahan alat dan bahan - Perubahan pada proses Instruksi Kerja |  |
| I-QC-01-086 | 02 |  | - Penambahan pada alat - Perubahan pada cara kerja identifikasi dan jarak lebur | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SCCR