- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Gliclazide Tablet 80 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk lingkaran | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos breakline | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 7,50 – 8,50 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 2,50 – 3,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 152,00 – 168,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 50,00 – 90,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 673 – 674); PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar | % | 95,00 – 105,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 673 – 674) |
| 8 | Keragaman Bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 673 – 674) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Dapar Fosfat pH 7,4 ; 900 mL Alat : Dayung, 100 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 75 (Q = 70) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 673 – 674) |
| 11 | Senyawa Sejenis |  |  |  |
|  | Gliclazide F | % | Tidak lebih dari 0,2 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 673 – 674) |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0,2 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 673 – 674) |
|  | Total Cemaran | % | Tidak lebih dari 0,4 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 673 – 674) |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-172 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP