- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Gliclazide Tablet 80 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Gliclazide Tablet 80 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | HPLC |  |  |  |  |
| 2. | Jangka sorong | 14. | Labu ukur |  |  |  |  |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Botol reagen 1000 mL |  |  |  |  |
| 4. | Friability Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |  |  |  |  |
| 5. | Mortin dan stemper | 17. | Kertas Saring |  |  |  |  |
| 6. | Spatula | 18. | ## Dissolution Tester |  |  |  |  |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 19. | Disintegration Tester |  |  |  |  |
| 8. | Syringe 10 mL | 20. | Ultrasonic Bath |  |  |  |  |
| 9. | Pipet Volume |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Gelas Kimia |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pompa vakum |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Vial |  |  |  |  |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1. | Baku kerja Gliclazide | 6. |  | Asetonitril Pro HPLC |  |
| 2. | Sampel Gliclazide Tablet 80 mg | 7. |  | Akuades |  |
| 3. | Trietilamine | 8. |  | Natrium Hidroksida 1 N |  |
| 4. | Asam Trifluoroasetat | 9. |  | Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) |  |
| 5. | Gliclazide Related Compound F |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-172).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-172).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-172).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-172).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-172).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-172).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetepan Kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-172).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Pelarut (Asetonitril Pro HPLC : Akuades (2:3))

- Campurkan 200 mL Asetonitril Pro HPLC dan 300 mL Akuades, masukkan ke dalam gelas kimia 500 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 1 mL Triethylamine, 1 mL Asam Trifluoroasetat, 450 mL Asetonitril Pro HPLC dan 550 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm dengan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Gliclazide replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: C8; 4,0 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 235 nm

Laju Alir		: 0,9 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Triethylamine : Asam Trifluoroasetat : Asetonitril Pro HPLC :

Akuades (0,1 : 0,1 : 45 : 55)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 40 mg baku kerja Gliclazide, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL

- Larutkan dengan 5 mL Asetonitril Pro HPLC dan encerkan dengan Pelarut hingga setengah labu. Sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Pelarut, homogenkan.

- Pipet 2 mL larutan ke dalam labu ukur 20 mL, tambahkan pelarut hingga tanda batas dan homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,04 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Gliclazide Tablet 80 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel sebanyak 160,00 mg (setara dengan 80 mg Gliclazide).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Asetonitril Pro HPLC sebanyak 50 mL, sonikasi selama 1 jam.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Asetonitril Pro HPLC, homogenkan.

- Saring larutan menggunakan kertas saring, buang 5 mL filtrat pertama.

- Tampung filtrat dalam vial coklat.

- Pipet 1 mL filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,04 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis × WrWu × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Gliclazide yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 80 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Larutan Uji (2000) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Larutan Standar (1000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-172)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-172).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-172).

    - Cara Kerja

- Kondisi Disolusi

| Media | : | Dapar Fosfat pH 7,4 ; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 75% (Q=70%) |
| Pengukuran | : | Spektrofotometer UV-Vis (226 dan 290 nm) |

- Pembuatan Media Disolusi

- Timbang seksama 6,805 g KH2PO4, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Genapkan dengan Akuades hingga volume 1000 mL, homogenkan.

- Atur pH hingga 7,4 dengan larutan NaOH 1 N.

- Larutan Baku

- Timbang 12,44 mg baku kerja Gliclazide, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan 20 mL Metanol, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi, homogenkan.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,01244 mg/mL).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam enam labu disolusi.

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 1,4 mL laruan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,01244 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 70% (Q) dari jumLah yang tertera pada etiket.

| Tahap | JumLah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= Au226 nm - Au290 nm As226 nm - As290 nm  ×WsDosis×FuFs ×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Gliclazide yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Ws | : | Bobot baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 80 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (6428,57) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (1000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-115).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Pelarut

- Campurkan 450 mL Asetonitril Pro HPLC dan 550 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 1 mL Triethylamine, 1 mL Asam Trifluoroasetat, 450 mL Asetonitril Pro HPLC dan 550 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm dengan menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Gliclazide replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Spherisorb C8; 4,0 x 250 mm; 4 µm

Detektor		: UV 235 nm

Laju Alir		: 0,9 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak		: Triethylamine : Asam Trifluoroasetat : Asetonitril Pro HPLC :

Akuades (0,1 : 0,1 : 45 : 55)

Pelarut		: Asetonitril Pro HPLC : Akuades (45 : 55)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 1,8 |

- Larutan Baku Pembanding 1

- Timbang seksama 5 mg baku kerja Gliclazide dan 15 mg 1-(3-azabisiklo[3,3,0]okt-3-il)-3-o-tolilsulfonilurea, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL Asetonitril Pro HPLC, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Akuades hingga tanda batas.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku pembanding 1 siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan Gliclazide 0,005 mg/mL dan 1-(3-azabisiklo[3,3,0]okt-3-il)-3-o-tolilsulfonilurea 0,015 mg/mL).

- Larutan Baku Pembanding 2

- Timbang seksama 8 mg 1-(3-azabisiklo[3,3,0]okt-3-il)-3-o-tolilsulfonilurea, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL Asetonitril Pro HPLC, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Akuades hingga tanda batas.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku pembanding 2 siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan 0,0016 mg/mL).

- Larutan Uji 1

- Timbang 20 tablet Gliclazide Tablet 80 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang serbuk sebanyak 1600 mg (setara dengan 800 mg Gliclazide).

- Masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Larutkan dengan 100 mL Asetonitril Pro HPLC, sonikasi selama 1 jam.

- Genapkan menggunakan Asetonitril Pro HPLC hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring dengan kertas saring dan tampung dalam vial coklat.

- Pipet 10 mL larutan masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Asetonitril Pro HPLC : Akuades (1:2), homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji 1 siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji Gliclazide 0,8 mg/mL).

- Larutan Uji 2

- Pipet 1 mL larutan uji 1, masukkan ke dalam labu ukur 500 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Larutan uji 2 siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji Gliclazide 0,0016 mg/mL).

- Kondisi Sistem

- Conditioning system dengan mengalirkan fase gerak selama 35 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut :

| No. | Nama larutan | Volume injeksi (µL) | Frekuensi injeksi | Run time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 20 | 1 | 35 |
| 2 | Plasebo | 20 | 1 | 35 |
| 3 | Larutan baku pembanding 1 | 20 | 6 | 35 |
| 4 | Larutan baku pembanding 2 | 20 | 6 | 35 |
| 5 | Larutan uji 2 | 20 | 1 | 35 |
| 6 | Larutan uji 1 | 20 | 1 | 35 |

Catatan : Abaikan puncak yang mempunyai respon puncak kurang dari 0,25

kali respon puncak yang sesuai dengan Gliclazide dalam larutan uji 2(0,05%).

- Perhitungan

LuLs ×WsDosis×WrWu×FuFs ×B%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Bobot baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 80 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Gliclazide Tablet 80 mg (S-QC-03-172).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-172 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP