- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Ambroxol Tablet 30 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Ambroxol Tablet 30 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Beveled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | AMB, breakline | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 7,60 – 8,40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 190,00 – 210,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 20,00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi 1 |  | Memenuhi persyaratan | Farmakope China 2015 |
|  | Identifikasi 2 |  | Memenuhi persyaratan | Farmakope China 2015 |
| 7 | Kadar | % | 95,00 – 105,00 | Farmakope China 2015 |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | Farmakope China 2015 |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml asam klorida 0,1 N Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | Farmakope China 2015 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| 12 | Senyawa Sejenis | % | Tidak lebih dari 1 | Farmakope China 2015 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-010 | 00 | 25 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-010 | 01 | 02 JUN 2020 | Perubahan pada diameter dan kekerasan, penghilangan syarat tebal | Review dokumen |
| S-QC-03-010 | 02 | 31 JUL 2023 | - Perubahan Templet - Penghilangan poin komposisi dan kemasan - Penghilangan poin penyimpanan dan pengemasan | Review Dokumen 3 Tahun |
| S-QC-03-010 | 03 | 08 JAN 2025 | - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| S-QC-03-010 | 04 |  | - Perubahan pada kriteria penerimaan Identifikasi - Perubahan referensi pada poin Identifikasi, Kadar, Keseragaman Kandungan, Disolusi - Penambahan parameter Senyawa Sejenis | Menyesuaikan dengan Farmakope China 2015 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP