- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Ambroxol tablet 30 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Ambroxol Tablet 30 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope China 2015

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Identifikasi 2 (No. Laporan : VKB-MA8-1013/00, Tanggal berlaku : 22 Jan 2025)

  - Disolusi (No. Laporan : VKB-MA8-1013/00, Tanggal berlaku : 22 Jan 2025)

  - Kadar (No. Laporan : VKB-MA1-1070/00, Tanggal berlaku : 11 Dec 2024)

  - Amandemen Kadar (Tanggal berlaku : 13 Feb 2025)

  - Senyawa Sejenis (No. Laporan : VKB-MA10-1002/00, Tanggal berlaku : 13 Feb 2025)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |
| --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 8 | Spektro IR |
| 2 | Jangka sorong | 9 | HPLC |
| 3 | Hardness Tester | 10 | Ultrasonic bath |
| 4 | Friability Tester | 11 | Vial tertutup |
| 5 | Mortin dan stemper | 12 | Filter 0,20 µm |
| 6 | Spatula | 13 | Labu ukur 20 mL, 50 mL, 100 mL |
| 7 | Disintegration Tester | 14 | Kolom L1 C18 4,6 x 150 mm; 5 µm |

| - Bahan |  |
| --- | --- |
| 1 | Baku Kerja Ambroxol HCl | 5 | Asam Fosfat |
| 2 | Sampel | 6 | Acetonitril Pro HPLC |
| 3 | Diammonium Hydrogen Phosphate | 7 | Asam Klorida 0,1 N |
| 4 | Akuadest |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi 1

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Identifikasi 2

  - Pembuatan Pelarut (HCl 0.01 M)

- Pipet 0.83 mL Asam Klorida P ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan air murni hingga 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

  - Larutan Baku

- Timbang dengan seksama 2.5 mg baku kerja Ambroxol HCl, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi (±10 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol HCl : 25 µg/mL).

  - Larutan Uji

- Timbang 20 tablet ambroxol 30 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang dengan saksama sampel sebanyak 16.59 mg (setara 2.5 mg Ambroxol HCl), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi (±10 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol HCl : 25 µg/mL).

  - Kondisi Pengujian

Lakukan scanning menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200-400 nm dengan pelarut sebagai pelarut.

  - Syarat

Spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 244 nm dan 308 nm.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Dapar Di-ammonium Hydrogen Phosfat 0,01 M

- Timbang 1,32 gram Di-ammonium hydrogen phosphate, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan Akuades sebanyak 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Atur pH larutan menjadi 7,0 dengan menggunakan Ammonium Hidroksida atau Asam Fosfat.

- Fase Gerak

- Buat campuran Dapar di-ammonium hydrogen phosfat 0.01 M : Acetonitril (50 : 50), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran organik 0,2 µm menggunakan pompa vacum.

- Awudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 30 mg baku kerja Ambroxol HCl, masukkan ke dalam labu 50 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu 20 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol Hydrochloride : 0.03 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Ambroxol 30 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang saksama sampel sebanyak 200,00 mg (Setara dengan 30 mg Ambroxol HCl), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu 20 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol Hydrochloride : 0.03 mg/mL).

- Kondisi Alat

Kolom		: L1 C-18; 4,6 x 150 mm, 5 µm

Detektor		: UV 248 nm

Flow rate		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µL

Suhu 		: 25oC (Suhu Ruang)

- Kriteria penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) < 2% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) < 2% |
| 3 | Faktor ikutan (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) antara Ambroxol HCl dan Peak pengotor Ambroxol HCl | R ≥ 4.0 |
| 6 | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Peak pengotor ambroxol HCl ± 0.8, dan Ambroxol HCl ± 1.0. |

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis × WrWu× FuFs  × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Ambroxol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 30 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (1000) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (1000) |
| B% | = | % kadar baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Dapar Di-ammonium Hydrogen Phosfat 0,01 M

- Timbang 1,32 gram Di-ammonium hydrogen phosphate, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan Akuades sebanyak 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Atur pH larutan menjadi 7,0 dengan menggunakan Ammonium Hidroksida atau Asam Fosfat.

- Pembuatan Fase Gerak

- Buat campuran Dapar di-ammonium hydrogen phosfat 0.01 M : Acetonitril (50 : 50), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran organik 0,2 µm menggunakan pompa vacum.

- Awudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 30 mg baku kerja Ambroxol HCl, masukkan kedalam labu 50 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu 20 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol Hydrochloride : 0.03 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur 50 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu 20 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol Hydrochloride : 0.03 mg/mL).

- Kondisi Alat

Kolom		: L1 C-18; 4,6 x 150 mm, 5 µm

Detektor	: UV 248 nm

Flow rate	: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µL

Suhu 		: 25oC (Suhu Ruang)

- Kriteria penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) < 2% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) < 2% |
| 3 | Faktor ikutan (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) antara Ambroxol HCl dan Peak pengotor Ambroxol HCl | R ≥ 4.0 |
| 6 | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Peak pengotor ambroxol HCl ± 0.8, dan Ambroxol HCl ± 1.0. |

- Perhitungan

Cu= LuLs× WsDosis× FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Ambroxol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 30 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (1000) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan baku (1000) |
| B% | = | % kadar baku kerja |

    - Kriteria Penerimaan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Media disolusi		: 900 mL Asam Klorida 0,1 N

Alat disolusi			: tipe 2 (dayung), 75 rpm

Waktu			: 30 menit

Medium temperature	: 37 ± 0,5 oC

Syarat			: Tidak kurang dari 80 % (Q=75%)

- Pembuatan Media Disolusi

- Pipet 50 mL HCl P, masukkan ke dalam labu dasar bulat yang berisi 4000 mL Akuades.

- Encerkan dengan akuades sampai volume tepat 6000 mL, homogenkan.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 15.00 mg baku kerja Ambroxol HCl, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ¾ media disolusi, Sonikasi ± 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol HCl : 0.015 mg/mL).

- Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu media telah mencapai suhu 37 ± 0.5⁰ C.

- Masukkan masing-masing 1 tablet kedalam vessel disolusi yang telah berisi 900 mL.

- Jalankan alat sesuai dengan kondisi disolusi yang telah dipersyaratkan.

- Setelah 30 menit alat dijalankan, ambil ± 15 mL larutan, tampung dalam vial.

- Pipet 9 mL larutan, masukkan kedalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol HCl 0.015 mg/mL).

- Pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 244 nm dengan media disolusi sebagai blanko.

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut  dari 75% (Q) jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 244 nm dengan media disolusi sebagai blanko.

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr ×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Ambroxol HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | = | Serapan larutan uji |
| As | = | Serapan larutan baku |
| Dosis | = | 30 mg |
| Cs mgmL | = | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100×220) |
| Cr mgmL | = | Konsentrasi larutan uji (Dosis900×920) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ambroxol Tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ambroxol Tablet 30 mg (S-QC-03-010).

    - Cara Kerja :

    - Pembuatan Larutan

- Dapar Di-ammonium Hydrogen Phosfat pH 7

- Timbang 1.321 gram di-Ammonium hydrogen phosfat, masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan air murni hingga 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 7.0 dengan menggunakan (Ammonium hidroksida atau asam phosfat P).

  - Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Dapar di-ammonium hydrogen phosfat 0.01 M : Acetonitril (50 : 50), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

b.  Kondisi Pengujian

Kolom 				: L1 (C18); 4.6 x 150 mm; 5 µm

Panjang gelombang detektor	: UV 248 nm

Flowrate				: 1.0 mL/menit

Volume injeksi			: 20 μL

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2 | Waktu retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |

- Larutan Uji

- Timbang saksama zat uji sebanyak 133,33 mg (Setara dengan 20 mg Ambroxol HCl), masukkan ke dalan labu ukur 20 mL.

- Tambahkan Fase Gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan kertas saring.

- Saring larutan bening menggunakan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol HCl: 1 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Referensi

- Pipet 1.0 mL larutan uji yang telah disaring menggunakan kertas saring, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan Referensi siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol HCl : 0.01 mg/mL)

- Perhitungan

C=LuLs × CsCu×100%

Keterangan :

| C | : | Kadar senyawa sejenis (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area puncak masing-masing senyawa sejenis pada larutan uji |
| Ls | : | Luas area puncak Ambroxol HCl pada larutan referensi |
| Cs | : | Konsentrasi larutan referensi (mg/mL) |
| Cu | : | Konsentrasi larutan uji (mg/mL) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-010 | 00 | 25 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-010 | 01 | 02 JUN 2020 | - | - |
| I-QC-03-010 | 02 | 29 MAR 2022 | - Perubahan templet dokumen - Penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji pada kadar dan keseragaman kandungan - Penambahan kesetaraan pada larutan uji kadar - Perubahan perhitungan kadar, keseragaman kandungan, disolusi - Penghapusan poin pengemasan dan penyimpanan - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review Dokumen dan Menyesuaikan Kondisi di Lapangan |
| I-QC-03-010 | 03 | 08 JAN 2025 | - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| I-QC-03-010 |  |  | - Perubahan pada poin Referensi dan alat. - Perubahan pada poin Kadar, Keseragaman Kandungan dan Disolusi - Penambahan parameter Senyawa Sejenis | Menyesuaikan dengan Farmakope China 2015 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP