- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet inti berbentuk lingkaran biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Breakline | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 12,50 – 13,50 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 4,70 – 6,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 650,00 – 750,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 30,00 – 150,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Reaksi warna |  | Terjadi warna ungu kebiruan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |
|  | HPLC |  | Memenuhi pengujian | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |
|  | Spektrofotometri IR |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |
| 7 | Kadar | % | 95,00 – 105,00 | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |
| 8 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |

| 9 |  | Keragaman Bobot |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : 100 mL, Akuades Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 15 menit |  | % |  | Tidak kurang dari 85 (Q=80) |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |
| - Tablet Salut Selaput |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |  |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  |  | Tablet salut berbentuk lingkaran biconvex |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Warna |  |  |  | Putih |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka atas |  |  |  | kf |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka bawah |  |  |  | Breakline |  | PT. Kimia Farma |  |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm |  | 12,50 – 13,50 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Tebal |  | mm |  | 4,70 – 6,30 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg |  | 650,00 – 750,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 4 |  | Kekerasan |  | N |  | 30,00 – 150,00 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 5 |  | Waktu hancur |  | Menit |  | Tidak lebih dari 60 |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) |  |
| 6 |  | Identifikasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reaksi warna |  |  |  | Terjadi warna ungu kebiruan |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |  |
|  |  | HPLC |  |  |  | Memenuhi pengujian |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |  |
|  |  | Spektrofotometri IR |  |  |  | Memenuhi pengujian |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |  |
| 7 |  | Kadar |  | % |  | 95,00 – 105,00 |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |  |
| 8 |  | Keragaman Bobot |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 |  | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025) |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 100 mL, Akuades Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 15 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 204) |
| 10 | Kemurnian |  |  |  |
|  | Senyawa Sejenis B Asam Traneksamat | % | Tidak lebih dari 0,3 | PT. Kimia Farma |
|  | Senyawa Sejenis A Asam Traneksamat | % | Tidak lebih dari 0,2 | PT. Kimia Farma |
|  | Cemaran Lain | % | Tidak lebih dari 0,1 | PT. Kimia Farma |
|  | Total Cemaran | % | Tidak lebih dari 0,5 | PT. Kimia Farma |

| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-141 | 00 | 14 MAR 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-141 | 01 | 30 MAR 2023 | Penambahan parameter Kemurnian pada Tablet Salut Selaput | Menyesuaikan dengan hasil TMA dari RnD |
| S-QC-03-141 | 02 | 25 JUN 2024 | - Perubahan kekerasan tablet inti semula 30 – 85 N dan tablet salut selaput 40 – 115 N menjadi 30 – 150 N - Perubahan daftar distribusi dokumen | Mengacu pada tindakan preventif yang diusulkan pada penyimpangan kekerasan (P-05-23-004-N) |
| S-QC-03-141 | 03 |  | - Penambahan identifikasi Reaksi warna dan Spektrofotometri IR pada Tablet Inti dan Tablet Salut - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Ha.209) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP