- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Dexamethasone tablet 0,5 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Dexamethasone tablet 0,5 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Timbangan analitik; 8.; HPLC. 2.; Jangka sorong; 9.; Dissolution Tester. 3.; Hardness Tester; 10.; Vaccum. 4.; Friability Tester; 11.; Ultrasonic bath. 5.; Mortin dan stemper; 12.; Vial tertutup. 6.; Spatula; 13.; Membran 0,20 µm. 7.; Pipet ukur 1 mL; 14.; Labu ukur 10 mL, 100 mL. - Bahan |
| --- |
| 1. | Baku Kerja Dexamethasone |  |  |
| 2. | Acetonitrile pro HPLC |  |  |
| 3. | Metanol pro HPLC |  |  |
| 4. | HCl encer (1:100) |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg (S-QC-03-023).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg (S-QC-03-023).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg (S-QC-03-023).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg (S-QC-03-023).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg (S-QC-03-023).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg (S-QC-03-023).

    - Cara Kerja

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg (S-QC-03-023).

    - Cara Kerja

  - Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Ambil 500 mL Acetonitrile pro HPLC, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Sonikasi selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Pelarut

- Ambil 500 mL Metanol pro HPLC, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Sonikasi selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Dexamethasone, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: Inertsil ODS 4; 150 x 4,6 mm; 5 µm; GL Science

Detektor		: UV 254 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Acetonitrile pro HPLC dan Akuades (50:50)

Pelarut		: Metanol pro HPLC dan Akuades (50:50)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf)/ | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 10,00 mg baku kerja Dexamethasone, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 80 mL Pelarut,  sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,05 mg/mL)

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Dexamethasone Tablet 0,5 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus sampai halus dan homogen.

- Timbang 135,00 mg sampel Dexamethasone tablet 0,5 mg (setara dengan 0,5 mg Dexamethasone).

- Masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 5 mL Pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,05 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= Lu Ls × WsDosis × WrWu ×FuFs × B%

Keterangan :

Cu	 :Kadar Dexamethasone yang telah diperhitungkan terhadap baku     
   pembanding (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Fu	: Faktor pengenceran larutan uji (10)

Fs	: Faktor pengenceran larutan baku (200)

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis	: 0,5 (mg)

Wr	: Berat rata-rata tablet (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

B%	: % baku pembanding

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg (S-QC-03-023).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Ambil 500 mL Acetonitrile pro HPLC, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Sonikasi selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Pelarut

- Ambil 500 mL Metanol pro HPLC, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Sonikasi selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Dexamethasone, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: Inertsil ODS 4; 150 x 4,6 mm; 5 µm; GL Science

Detektor		: UV 254 nm

Flow rate	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Acetonitrile pro HPLC dan Akuades (50:50)

Pelarut		: Metanol pro HPLC dan Akuades (50:50)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 10,00 mg baku kerja Dexamethasone, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 80 mL Pelarut,  sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,05 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan tiap 1 tablet ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 5 mL Pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,05 mg/mL).

- Lakukan preparasi sebanyak sepuluh kali.

- Perhitungan

Cu= Lu Ls ×WsDosis  ×FuFs × B%

Keterangan :

Cu	: Kadar Dexamethasone yang telah diperhitungkan terhadap baku   pembanding   (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Fu	: Faktor pengenceran larutan uji (10)

Fs	: Faktor pengenceran larutan baku (200)

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis	: 0,5 (mg)

B%	: % baku kerja

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L1 = 1,0 |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L2 = 25,0 h |

  - Keregasan

    - Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg (S-QC-03-023).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg (S-QC-03-023).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	: 500 mL HCl (1 dalam 100)

Alat disolusi	: tipe 1 (Keranjang), 100 rpm

Waktu		: 45 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 75 % (Q=70%)

- Larutan Baku

- Timbang 10,00 mg baku kerja Dexamethasone, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 25 mL HCl encer (1:100),  sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl encer (1:100), kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl encer (1:100), kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Kosentrasi larutan baku : 0,001 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Setelah 45 menit alat dijalankan, pipet ±10 mL larutan dari masing-masing labu disolusi.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Kosentrasi larutan baku : 0,001 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 70% (Q) dari jumLah yang tertera pada etiket

| Tahap | JumLah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada HPLC  pengujian kadar.

- Perhitungan

Cu= LuLs ×CsCr ×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar dexamethasone yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Serapan larutan uji |
| Ls | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100 × 1100) |
| Cr (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis500) |
| B% | : | % baku kerja |
| Dosis | : | 0,5 mg |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Dexamethasone tablet 0,5 mg (S-QC-03-023).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-026 | 00 | 08 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-026 | 01 | 29 MAR 2023 | Perubahan template dokumen, Poin 7, Penerima distribusi | Review dokumen 3 tahun |
| I-QC-03-026 | 02 |  | Perubahan templet dokumen, Perubahan referensi, Perubahan daftar distribusi dokumen, Penambahan Uji Batas Mikroba | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP