- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Akar Manis untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Akar Manis yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Ekstrak Akar Manis - Glycyrrhizae Succus |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Succus Liquiritae |
| Rumus Molekul | : | - |
| Bobot Molekul | : | - |
| Kode Material | : | 31000196 |

| No. | Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | FI V (2014), Hal. 70 |
|  | Warna |  | Cokelat | FI V (2014), Hal. 70 |
|  | Bau |  | Khas lemah | FI V (2014), Hal. 70 |
| 2 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A |  | Terbentuk endapan yang larut dengan penambahan Amonia LP berlebih. | FI V (2014), Hal. 70 |
|  | Uji Identifikasi B |  | Terbentuk endapan | FI V (2014), Hal. 70 |
| 3 | Pati |  | Sisa tidak boleh mengandung butir pati | FI V (2014), Hal. 70 |
| 4 | Kelarutan dalam Etanol | % | Tidak kurang dari 75,0 | FI V (2014), Hal. 70 |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 7,0 | FI V (2014), Hal. 70 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | 5,0 – 10,0 | FI V (2014), Hal. 70 |
| 7 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | Tidak kurang dari 10,0 | FI V (2014), Hal. 70 |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-224 | 00 | 06 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-224 | 01 |  | - Perubahan Format - Penambahan Sinonim - Penambahan Uji Identifikasi - Penambahan Uji Batas Mikroba - Penmabahan Daftar Distribusi | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |